Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος

«Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων»

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχόλη

Πανεπιστήμιο Πάτρας

ΔΙΚΤΥΑ

ΤΟΥ ΟΤΕ

[Enter Document Title]

Ακαδημαϊκό έτος 2007-08

Καρτσακάλης Κωνσταντίνος

3393

Μπουρέλος Παναγιώτης

3446

Εργασία στα πλαισια του μαθηματοσ 
«Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων»

ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Καρτσακάλης Κωνσταντίνος

3393

Μπουρέλος Παναγιώτης

3446

## Περιεχόμενα Εργασίας

## 1.1 	Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος...............................................................................................................................6

## 1.2 	Δραστηριότητες του ΟΤΕ.................................................................................................................................8

# 2 Ενσύρματα Δίκτα – Δίκτυο PSTN.................................................................................................................................9

## 2.1 	Υποδομή του Δικτύου PSTN.................................................................................................................................9

## 2.2 	Παρεχόμενες Υπηρεσίες.................................................................................................................................12

## 2.3 	Κόστος.......................................................................................................................................................................................14

# 3 Μισθωμένες Γραμμές.......................................................................................................................................................................15

## 3.1 	Μισθωμένες Γραμμές...........................................................................................................................................................15

## 3.2 	Διάκριση Μισθωμένων Γραμμών.....................................................................................................................................16

## 3.3 	Κόστος.......................................................................................................................................................................................17

# 4 HellasPac.............................................................................................................................................................................................18

## 4.1 	HellasPac – Περιγραφή.....................................................................................................................................................18

## 4.2 	Τι είναι και σε ποιους τομείς εφαρμόζεται........................................................................................................................18

## 4.3 	Τεχνολογική υπόσταση του δικτύου.................................................................................................................................19

## 4.4 	Τεχνολογικός Εξοπλισμός.................................................................................................................................................20

## 4.5 	Πρόσβαση στο δίκτυο..........................................................................................................................................................21

## 4.6 	Σύνδεση μέσω επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου.....................................................................................................22

## 4.7 	Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα........................................................................................................... 24

### 4.7.1 	Λογικά Κανάλια...................................................................................................................................... 24

## 4.8 	Κόστος ......................................................................................................................................................................................24

# 5 HellasCom 23

## 5.1 HellasCom – Περιγραφή .................................................................................................................................26

## 5.2 Περιγραφή του Δικτύου και Εφαρμογές ....................................................................................................................26

## 5.3 Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα ........................................................................................................27

## 5.4 Δομή Δικτύου .................................................................................................................................28

### 5.4.1 Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου ...........................................................................................................30

### 5.4.2 Σύστημα Ψηφιακής Διασύνδεσης .........................................................................................................30

### 5.4.3 Διατάξεις Τερματισμού Δικτύου ........................................................................................................... 30

### 5.4.4 Κόμβοι Προσπέλασης και Ευέλικτοι Πολυπλέκτες ............................................................................30

### 5.4.5 Τοπολογία του Δικτύου ................................................................................................................................31

## 5.5 Κόστος 31

# 6 HellasStream................................................................................................................................. 32

## 6.1 	HellasStream – Περιγραφή .................................................................................................................................32

## 6.2 	Τεχνολογία ΑΤΜ – εφαρμογές .................................................................................................................................32

## 6.3 	Τεχνολογική Υπόσταση Δικτύου .................................................................................................................................33

## 6.4 	Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα ..........................................................................................................34

## 6.5 	Κόστος .................................................................................................................................36

# 7	ISDN .................................................................................................................................37

## 7.1	ISDN .................................................................................................................................37

## 7.2	Στοιχεία του ISDN .................................................................................................................................37

## 7.3 Ρυθμίσεις .................................................................................................................................38

## 7.4	Σημεία αναφοράς .................................................................................................................................39

## 7.5 Χρησιμοποιούμενες Συσκευές .................................................................................................................................39

## 7.6	Υπηρεσίες ISDN BRA................................................................................................................................. 41

## 7.7	Κόστος .................................................................................................................................42

# 8 	Ασυμμετρικές Τεχνολογίες Πρόσβασης.................................................................................................................................44

## 8.1	Εισαγωγή .................................................................................................................................44

## 8.2 	ADSL .................................................................................................................................45

## 8.2.1 		ADSL - εξήγηση .................................................................................................................................45

### 8.2.2		Πως λειτουργεί η ADSL .................................................................................................................46

### 8.2.3		Εγκατάσταση.................................................................................................................................  47

## 8.3 Πρόγραμμα Δίοδος .................................................................................................................................47

## 8.4	Κόστος .................................................................................................................................48

# 9	Otelink - Tetra .................................................................................................................................49

## 9.1	Εισαγωγή .................................................................................................................................49

## 9.2	Δίκτυο OteLink .................................................................................................................................49

## 9.3	Παρεχόμενες Υπηρεσίες .................................................................................................................................50

## 9.4 Πλεονεκτήματα .................................................................................................................................51

## 9.5	Εξοπλισμός .................................................................................................................................52

## 9.6	Κόστος .................................................................................................................................52

# 10	Δορυφορικές Επικοινωνίες .................................................................................................................................53

## 10.1	Εισαγωγή................................................................................................................................. 53

## 10.2	Inmarsat – τι ειναι................................................................................................................................. 53

### 10.2.1	Εφαρμογές .................................................................................................................................54

### 10.2	Κόστος................................................................................................................................. 56

## 10.3 VSAT – τι είναι .................................................................................................................................56

### 10.3.1	VSAT - εφαρμογές ...........................................................................................................................57

### 10.3.2	VSAT – κόστος .................................................................................................................................57

## 10.4 Δορυφορική Ψηφιακή Πλατφόρμα ΟΤΕ.................................................................................................................. 57

### 10.5 Δορυφόροι χαμηλής τροχιάς. ................................................................................................................................58

# 11	Ραδιοτηλεοπτικές Επικοινωνίες .................................................................................................................................59

## 11.1	Εισαγωγή .................................................................................................................................59

## 11.2	Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις.................................................................................................................................59

## 11.3	Τηλεοπτικές Μεταδόσεις .................................................................................................................................59

## 11.4	Μεταφερόμενος Δορυφορικός Σταθμός .................................................................................................................60

# 12	Ναυτιλιακές Επικοινωνίες .................................................................................................................................61

## 12.1	Εισαγωγή .................................................................................................................................61

## 12.2	Autolink RT .................................................................................................................................61

### 12.2.1	Τι είναι .................................................................................................................................61

### 12.2.2	Τι προσφέρει .................................................................................................................................61

## 12.3	Χειροκίνητη Τηλεφωνία Θαλάσσης ...............................................................................................................................62

# 13	Αξιολόγηση Δικτύων ΟΤΕ....................................................................................................................................................... 63

## 13.1	Εισαγωγή................................................................................................................................................................................ 63

## 13.2	Αξιολογώντας τα Ενσύρματα Δίκτυα ..............................................................................................................................63

### 13.2.1	Υποδομή................................................................................................................................................ 63

### 13.2.2	Υπηρεσίες ................................................................................................................................................64

### 13.2.3	Κόστος......................................................................................................................................................65

## 13.3	Σύγκριση ασύρματων ενσύρματων.................................................................................................................................. 66

# Βιβλιογραφία.................................................................................................................................................................................... 67

Εισαγωγή

Εισαγωγή - Επισκόπηση

1

## Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος είναι η μεγαλύτερη εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών σε καταναλωτές, επιχειρήσεις ελληνικών ή ξένων συμφερόντων, καθώς και σε κρατικούς φορείς. Δραστηριοποιείται τόσο εντός συνόρων της Ελλάδας, όσο και εκτός συνόρων, στις περισσότερες χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Σε σύνολο 6 χωρών στις οποίες υπάρχει παρουσία του ΟΤΕ (Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία), απασχολούνται συνολικά περί τα 30.000 άτομα.

Οι υπηρεσίες του ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνουν εκτός από τα βασικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτυακή πρόσβαση, συνδέσεις ISDN, δορυφορικές συνδέσεις, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών.

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος ΟΤΕ

Σημαντική είναι και η παρουσία του ΟΤΕ στο Χρηματιστηριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), όπου σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση ανήκει στις πέντε μεγαλύτερες εταιρίες. Μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό 28% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (στοιχεία 2/7/07).

Επίσημος στόχος του ΟΤΕ είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου έτσι ώστε να αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά, συνάμα εξασφαλίζοντας μια κερδοφόρα ανάπτυξη. Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου είναι η εσωτερική βελτίωση της εταιρίας, με πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων των στελεχών του ομίλου σε όλα τα επίπεδα.

Το σύγχρονο αστικό δίκτυο του ΟΤΕ, το οποίο όπως και το υπεραστικό είναι ψηφιακό στο 100% της έκτασής του, καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας όλης της ελληνικής επικράτειας. Επίσης από πλευράς υποδομής περιλαμβάνονται άνω των 20.000 χιλιομέτρων οπτικών ινών καθώς και πολυάριθμες δορυφορικές, υποβρύχιες και επίγειες διεθνείς ζεύξεις με όλα τα σημεία της υδρογείου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρίας, στόχος είναι για την περίοδο 2006-2008 να δαπανηθούν  900.000.000 € σε δίκτυα και τεχνολογικές υποδομές.

Η επέκταση των δικτύων στοχεύει στην αναβάθμιση τριών τομέων: των δικτύων πρόσβασης, των δικτύων κορμού και των νέων τεχνολογιών. Στα δίκτυα πρόσβασης περιλαμβάνεται η επέκταση των δικτύων υπηρεσιών xDSL, ώστε να επιτυγχάνεται δυνατότητα σύνδεσης πάνω από 1.100.000 χρηστών με ταυτόχρονη διαρκή αύξηση ταχυτήτων πρόσβασης. Επίσης μέσω της θυγατρικής εταιρίας του ΟΤΕ, HellasSat, στοχεύεται το ευρυζωνικό Internet παντού μέσω δορυφόρου. Ως προς τα δίκτυα κορμού, στοχεύεται η αναβάθμιση του δικτύου (New Generation Network – NGN), καθώς και η εγκατάσταση και επέκταση του δικτύου Metro Ethernet για ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων καθώς και την υποστήριξη/παροχή εξελιγμένων εφαρμογών στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας. Στην επέκταση των νέων τεχνολογιών ανήκει το πιλοτικό πρόγραμμα ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, WiMax,  καθώς και η τεχνολογία ασύρματων τοπικών δικτύων WiFi (Wireless Local Area Networks).

## Δραστηριότητες του ΟΤΕ

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ανάλυση των δικτύων του ΟΤΕ με βάση τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

- Δίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας PSTN

- Μισθωμένες Γραμμές

- HellasPac

- HellasCom

- HellasStream

- ISDN

- xDSL

- Otelink (TETRA)

- Δορυφορικές

- Ραδιοτηλεοπτικές

- Ναυτιλιακές

Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας αποτελούν το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρίας, πάνω στο οποίο διαμορφώθηκε και στηρίχθηκε το όνομα και η φήμη της εταιρίας ιστορικά. Σήμερα ο ΟΤΕ είναι ο κύριος πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Ο ΟΤΕ παρέχει επίσης ένα σύνολο υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών για την εξυπηρέτηση διαφορετικών κέντρων μεγάλων εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Δυστυχώς οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν απαγορευτικό κόστος για μικρότερες επιχειρήσεις.

Το δίκτυο Hellaspac απευθύνεται σε εταιρίες που απαιτούν την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των δικτύων δεδομένων ή των υπολογιστικών συστημάτων 2 ή περισσοτέρων σημείων. Οι παρεχόμενες «point – to – point» συνδέσεις παρέχουν υψηλής ποιότητας μεταφοράς δεδομένων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το δίκτυο Hellaspac έχει πληθώρα εφαρμογών στην κάλυψη αναγκών σημαντικών τομέων της πληροφορικής, όπως ανάπτυξη συστημάτων software, τράπεζες πληροφοριών κλπ.

Το Hellascom καλύπτει ανάγκες ανταλλαγής μεγάλου όγκου πληροφοριών, διασύνδεση τοπικών δικτύων καθώς και υψηλής ποιότητας μετάδοση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Το Hellascom είναι ένα δίκτυο μεταβίβασης δεδομένων, το οποίο παρέχει σταθεροζευκτικά ψηφιακά κυκλώματα, για 24ωρη χρήση, με ταχύτητες από 2,4 Kbit/s έως 2 Mbps.

Το HellasStream δίνει την δυνατότητα μεταβολής ταχύτητας συνδέσεων, μεταβολής σημείων επικοινωνίας καθώς και διασύνδεσης όλων των απαιτούμενων εφαρμογών με τον ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό πρόσβασης και λογικού ελέγχου και με βέλτιστη διαχείριση του εύρους ζώνης για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους.

Οι υπηρεσίες ISDN παρέχουν επικοινωνία πάνω από μια «καθαρά» ψηφιακή γραμμή, με point-to-point σύνδεση, χωρίζοντας την τηλεφωνική γραμμή σε τρια κανάλια: δύο τύπου «Β» και ένα «D», τα οποία μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα. Τα κανάλια "Β" χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν δεδομένα με ταχύτητα 64Κ ή 64.000bit το δευτερόλεπτο. To τρίτο κανάλι "D" χρησιμοποιείται από το ίδιο το ISDN για δουλειές ρουτίνας, χωρίς βέβαια να χρειάζεται να ασχολείται ο χρήστης με αυτό. Στόχος είναι η παροχή υψηλότερων ταχυτήτων από αυτές που προσφέρονται από το δίκτυο PSTN.

To xDSL επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα μέσω των ήδη υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών. Η τεχνολογία αυτή έχει υιοθετηθεί κατά κόρον τα τελευταία χρόνια για την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων.

Το Δίκτυο OTElink είναι ένα ασύρματο δίκτυο. Πρόκειται για ένα ανοικτό, ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνιών που παρέχει ο ΟΤΕ στους πελάτες του, και είναι βασισμένο στην τεχνολογία TETRA.

Οι δορυφορικές, ραδιοτηλεοπτικές και ναυτιλιακές επικοινωνίες καλύπτονται από την λειτουργία της θυγατρικής του ΟΤΕ “Otesat-Maritel”. Οι προσφερόμενες δορυφορικές τηλεπικοινωνίες Iridium έχουν παγκόσμια κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των πέντε ωκεανών και των πόλων. Οι δορυφορικές υπηρεσίες Inmarsat και Iridium σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ξηρά και θάλασσα παρέχουν ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ενσύρματα Δίκτα – Δίκτυο PSTN

Δίκτυο PSTN

2

Tο τηλεφωνικό δίκτυο του PSTN είναι το πρώτο δίκτυο που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα με σκοπό την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των Ελλήνων πολιτών. Το δίκτυο PSTN του ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες σταθερής, ασύμαρτης τηλεφωνίας, fax με ενσωματωμένο modem, καθώς και επικοινωνία δεδομένων με την χρήση modem. Τα κύρια χαρακτηριστικά του δικτύου PSTN είναι η αναλογική πρόσβαση από τα 300 εως τα 3400 Hz, το δίκτυο μεταγωγής κυκλώματος με αμφίδρομη επικοινωνία καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας με εύρος ζώνης 3100 Hz σε τηλεφωνικές συνδιαλλαγές. Τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται είναι η χαμηλή ταχύτητα επικοινωνίας, η χαμηλή απόδοση καθώς και μειωμένη ποιότητα σύνδεσης.

## Υποδομή του Δικτύου PSTN

Βάση του Δημοσίου Επιλεγόμενου Τηλεφωνικού Δικτύου (PSTN) είναι το διεθνώς διαδεδομένο πρωτόκολλο επικοινωνίας Χ.25 To X.25 είναι ένα ITU-T standard πρωτόκολλο σουίτας για τη σύνδεση σε PSWAN χρησιμοποιώντας μισθωμένες γραμμές, το τηλέφωνο, ή το σύστημα ISDN σαν υλικό διαδικτύωσης. Αναπτύχθηκε με αναφορά το μοντέλο OSI ή το ισοδύναμο Network Access Layer του TCP/IP πρωτοκόλλου, χωρίς η λειτουργικότητά του να αντιστοιχεί επακριβώς σε κανένα από τα δυο μοντέλο. Η ονομασία PSTN για τα τηλεφωνικά δίκτυα δόθηκε στους διεθνείς παρόχους Χ. 25, δηλαδή τις διάφορες εθνικές τηλεφωνικές εταιρίες. Το συνδυασμένο δίκτυο είχε μεγάλη παγκόσμια κάλυψη κατά την διάρκεια των δεκαετιών ‘80 και ‘90. Το X. 25 χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για συγκεκριμένες εφαρμογές και μερικά περιθωριοποιημένα μέσα μετάδοσης. Η κύρια εφαρμογή του είναι στις διεκπεραιώσεις συναλλαγών που έχουν σχέση με πιστωτικές κάρτες και ανάληψη χρημάτων.

Η γενική ιδέα του Χ 25 είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου μεταγωγής πακέτων πάνω σε αυτό το οποίο τότε ήταν το αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα, το οποίο ήταν επιρρεπές σε λάθη σε επίπεδο bits. Ο κύριος όγκος του συστήματος Χ. 25 είναι μια περιγραφή της επίπονης διόρθωσης λαθών που χρειαζόταν το παραπάνω σύστημα, καθώς και ένας πιο αποδοτικός διαμοιρασμός των φυσικών πόρων.

Η περιγραφή του Χ. 25 περιγράφει μόνο την διεπαφή μεταξύ συνδρομητή (DTE – Τερματικού Εξοπλισμού Δεδομένων) και ενός δικτύου Χ. 25 (DCE – Εξοπλισμό Τερματικού Κυκλώματος Δεδομένων). Το Χ. 25 δεν διευκρινίζει τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του δικτύου, καθώς πολλές υλοποιήσεις του Χ. 25 χρησιμοποίησαν κάτι πολύ παρόμοιο με Χ. 25 εσωτερικά, αλλά άλλες χρησιμοποίησαν αρκετά διαφοροποιημένα πρωτόκολλα. Το ισοδύναμο πρωτόκολλο ISO ως προς το Χ.25, το ISO 8208, είναι το ίδιο με το Χ.25, αλλά επιπρόσθετα περιλαμβάνει δυνατότητα για δυο X. 25 DTEs να συνδεθούν άμεσα το ένα με το άλλο χωρίς ενδιάμεσο δίκτυο.

Το μοντέλο Χ. 25 βασίστηκε στο βασικό μοντέλο της παραδοσιακής τηλεφωνίας του να εγκαθιστάς αξιόπιστα κυκλώματα μέσω ενός διαμοιρασμένου δικτύου, όμως χρησιμοποιώντας λογισμικό για την δημιουργία «εικονικών κλήσεων» μέσα από το δίκτυο. Αυτές οι κλήσεις διασυνδέουν DTEs παρέχοντας τερματικά σημεία στους χρήστες, τα οποία έμοιαζαν με point – to – point διασυνδέσεις. Το κάθε τερματικό σημείο μπορούσε να εγκαταστήσει πολλές ξεχωριστές «εικονικές κλήσεις» προς άλλα τερματικά σημεία.

Παρ’ ολο που το Χ. 25 προηγείται χρονικά του Μοντέλου Αναφοράς OSI, το επίπεδο 2 του Χ. 25 καλύπτει το επίπεδο 2 του μοντέλου, και το επίπεδο 3 είναι γενικά ισότιμο με το επίπεδο 3 του μοντέλου. Το Επίπεδο 2 παρέχει ένα αξιόπιστο μονοπάτι δεδομένων διαμήκους μιας φυσικής σύνδεσης δεδομένων (ή πολλαπλές παράλληλες φυσικές συνδέσεις) το οποίο μπορεί να μην είναι το ίδιο αξιόπιστο. Το Επίπεδο 3 του Χ. 25, δηλαδή το Πρωτόκολλο Επιπέδου-Πακέτου, παρέχει τον μηχανισμό εικονικών κλήσεων, ο οποίος «τρέχει» πάνω από το επίπεδο 2 του Χ. 25. Η σωστή λειτουργία του επιπέδου 2 προϋποθέτει και αλάθητες εικονικές κλήσεις. Όμως και το επίπεδο 3 διατηρεί εσωτερικούς μηχανισμούς διατήρησης εικονικών κλήσεων και επισήμανσης λαθών δεδομένων στην περίπτωση όπου το επίπεδο 2 δεν παρέχει αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων. Τα περισσότερα δίκτυα Χ. 25 όμως δεν περιλαμβάνουν τις προσθήκες στο επίπεδο 3 που προαναφέραμε, έτσι λειτουργούν στα επίπεδα υποδικτύωσης ως προς το μοντέλο OSI 7 επιπέδων.

Σχηματικά δημιουργείται η ανάλογη αντιστοίχηση.

Εικόνα 2: Αντιστοιχία ISO/OSI και Χ.25

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν όπως εύκολα διακρίνουμε είναι σχεδιασμένο και το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ. Κύριος σκοπός δημιουργίας του υπήρξε η μετάδοση φωνής μέσα από αυτό, όμως στη συνέχεια επεκτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε και για τη μετάδοση δεδομένων.

Ο εξοπλισμός για την λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου είναι ο ακόλουθος.

- Data Terminal Equipment – κατασκευάζει πακέτα ελέγχου τα οποία ενθυλακώνονται στα πακέτα δεδομένων. Τα πακέτα μετά στέλνονται στα DCEs, χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο LAPB.

- Data Center Equipment – διαχωρίζει τις επικεφαλίδες επιπέδου 2 ώστε να ενθυλακώσει τα πακέτα στο πρωτόκολλο εσωτερικού δικτύου.

Μια τυπική δομή ενός Χ. 25 δικτύου, παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 3 : Τυπικό Δίκτυο Χ.25

Η παραπάνω δομή είναι παρόμοια με ένα τυπικό δίκτυο του ΟΤΕ.

Οι συνδέσεις μεταξύ  δύο DTE σε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων, ονομάζονται Νοητά Κυκλώματα. Ένα τέτοιο κύκλωμα είναι μια οποιαδήποτε διαδρομή μεταξύ π.χ. δύο τερματικών στην οποία παρεμβάλλονται και άλλοι κόμβοι του δικτύου μέχρι να φτάσει ένα πακέτο από το ένα άκρο στο άλλο. Το νοητό κύκλωμα δεν αναπαριστά μια φυσική σύνδεση παρά μόνο ένα λογικό μονοπάτι επικοινωνίας που διατρέχει το δίκτυο.

Η υλοποίηση τέτοιων κυκλωμάτων πραγματοποιείται με την πολύπλεξη πολλών και διαφορετικών λογικών καναλιών. Τα λογικά κανάλια δεν είναι συνδέσεις μεταξύ DΤE - DΤE, αλλά μεταξύ DΤE – DCE. Αυτό σημαίνει πως το μήκος του περιορίζεται στη σύνδεση ενός οικιακού χρήστη και του πλησιέστερου κόμβου του ΟΤΕ. Η σύνδεση αυτή υλοποιείται με τη χρήση δισύρματων χάλκινων συνδέσεων ανάμεσα στα δύο μέρη η οποία είναι γνωστή ως τοπικός βρόχος. Λόγω απωλειών και θορύβου των συνδέσεων αυτών, σημαντικό ρόλο παίζει και η απόσταση αυτής, η οποία είναι συνήθως μεταξύ 1 και 10 χιλιομέτρων εκτός από πόλεις και αγροτικές περιοχές, όπου είναι μικρότερη.

Σε αντίθεση με τις συνδέσεις DΤE – DCE , οι συνδέσεις DΤE – DΤE πραγματοποιούνται σήμερα πλέον με τη χρήση όχι μόνο χαλκού αλλά και οπτικών ινών. Με αυτό τον τρόπο έχει επιτευχθεί και η ψηφιακοποίηση του δικτύου. Οι παλιές αναλογικές γραμμές που τείνουν πλέον να εκλείψουν εμφάνιζαν σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας, ποιότητας και ταχύτητας. Με τις σημερινές όμως ψηφιακές γραμμές το πρόβλημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό και έτσι φαινόμενα διακοπών, αστάθειας στην επικοινωνία και καθυστέρησης στη μετάδοση των δεδομένων δεν εμφανίζονται σπάνια.

## Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το δίκτυο PSTN δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών για την μετάδοση φωνής, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Με την χρήση ενός modem είναι επιτρεπτή η μεταφορά δεδομένων πάνω στο δίκτυο PSTN, πράγμα που έχει γίνει τόσο συνηθισμένο στις ημέρες μας που τείνει να εγκαταλειφθεί χάριν πιο εξελιγμένων τεχνολογιών. Τα modems παίζουν τον ρόλο μετατροπής του αναλογικού σήματος που μεταφέρεται πάνω από τις γραμμές του δικτύου, σε ψηφιακό σήμα το οποίο τροφοδοτείται στον υπολογιστικό σύστημα στο οποίο είναι διασυνδεδεμένη η συσκευή. Επίσης υποστηρίζουν την μετατροπή του σήματος από ψηφιακό σε αναλογικό ώστε αυτό να δρομολογηθεί πάνω από τις γραμμές του δικτύου, εξασφαλίζοντας έτσι ένα τυπικό μοντέλο μεταφοράς δεδομένων πάνω από τις φυσικές διασυνδέσεις. Επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δυο υπολογιστικών συστημάτων.

Εικόνα 4 : Σύνδεση Υπολογιστών μέσω Τηλεφωνικού Δικτύου

Απαραίτητη προυπόθεση για την υλοποίηση λογικής επικοινωνίας όπως αυτή φαίνεται στην ανωτέρα εικόνα είναι η εγκατάσταση του ανάλογου λογισμικού στα υπολογιστικά συστήματα, όπως πχ Web Browsers, τα οποία θα καθορίζουν την μεταφορά των δεδομένων και θα δίνουν μορφή στην επικοινωνία (συνομιλία μεταξύ χρηστών, ανταλλαγή αρχείων, πλοήγηση στον ιστό κλπ).

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης των χρηστών υπολογιστών στο διαδίκτυο προσφέρεται η υπηρεσία πρόσβασης dialup. Η dialup είναι μια μορφή πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Ο χρήστης χρησιμοποιεί, όπως προαναφέρθηκε, ένα modem στο υπολογιστικό του σύστημα και την τηλεφωνική γραμμή του δικτύου για να καλέσει έναν κόμβου του Παρόχου Υπηρεσιών Internet (ISP), ώστε να δημιουργήσει μια modem to modem σύνδεση, η οποία ακολούθως δρομολογείται στο διαδίκτυο.

Η dialup δεν χρειάζεται επιπλέον υποδομή πάνω στο τηλεφωνικό δίκτυο. Καθώς τηλεφωνικές εστίες διατίθενται σε όλο τον κόσμο, η dialup παραμένει χρήσιμη στους ταξιδιώτες. Η dialup είναι συνήθως η μόνη επιλογή για τις περισσότερες αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές όπου το να έχει κανείς μια ευρυζωνική σύνδεση είναι πρακτικά αδύνατο λόγω του χαμηλού πληθυσμού και της χαμηλής ζήτησης. Μερικές φορές η dialup πρόσβαση μπορεί να αποδειχθεί μια εναλλακτική για άτομα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες καθώς σε χώρες πλην της Ελλάδος παρέχεται δωρεάν με την τηλεφωνική γραμμή. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι χρεώσεις καλά κραττούν.

Η dialup χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει μια τηλεφωνική σύνδεση (πολλά δευτερόλεπτα, κυρίως ανάλογα με την περιοχή) και να αποστείλει handshaking σήματα πριν η μεταφορά δεδομένων ξεκινήσει. Σε περιοχές με χρεώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων, κάθε σύνδεση επιφέρει ένα αυξανόμενο κόστος. Εάν οι κλήσεις έχουν χρονοχρέωση, τότε η διάρκεια της κλήσης επιφέρει κόστος.

Η πρόσβαση dialup είναι μια μη μόνιμη σύνδεση, καθώς μπορεί να τερματιστεί είτε από τον χρήστη, είτε από τον πάροχο. Συνήθως οι πάροχοι θέτουν ένα χρονικό όριο κλήσεων για να αποτραπεί η δέσμευση της πρόσβασης από μια κλήση, και αποσυνδέει τον χρήστη – επιβάλλοντας επανασύνδεση μαζί με το κόστος και τις καθυστερήσεις τις οποίες αυτή συνεπάγεται.

Τα τελευταία χρόνια η dialup τείνει να εγκαταλειφθεί προς χάριν ευρυζωνικών τεχνολογιών.

Πρόσφατα έγινε μια προσπάθεια ψηφιακοποίησης (digitalization) των τηλεφωνικών γραμμών του δικτύου, η οποία εκτός του ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία σε εκπληκτικά μεγάλο βαθμό, έχει αυξήσει και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πλέον παρέχονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις – υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:

- Διαπραγμάτευση παραμέτρων ελέγχου ροής (Flow Control negotiation)

- Διαπραγμάτευση κλάσης διεκπεραιωτικής ικανότητας (Throughput class negotiation)

- Ταχεία επικοινωνία (Fast select)

- Αποδοχή ταχείας επικοινωνίας (Fast select acceptance)

- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων (Outgoing calls barred)

- Φραγή εισερχομένων κλήσεων (Incoming calls barred)

- Κλειστή ομάδα χρηστών (Closed user group)

- Εξερχόμενα λογικά κανάλια μονής κατεύθυνσης (One way logical channel outgoing)

- Ανάστροφη Χρέωση (Reverse charging)

- Αποδοχή ανάστροφης χρέωσης (Reverse charging Acceptance)

- Επανεκπομπή πακέτων (Packet retransmission)

- Μη τυποποιημένο μέγεθος πακέτου (Non standard default packet sizes)

- Μη τυποποιημένο μέγεθος παραθύρου (Non standard default window sizes)

- Πληροφορίες χρέωσης (Charging information)

- Ομάδα συνοπτικής κλήσης (Hunt group)

- Εκτροπή κλήσης (Call redirection)

- Ένδειξη εκτροπής κλήσης (Call redirection notification)

- Αποτροπή τοπικής χρέωσης (Local charging prevention)

- Κωδικός αναγνώρισης χρήστη (Network user identification)

## Κόστος

Το κόστος για την χρήση των υπηρεσιών του ΟΤΕ για το επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο είναι ανάλογο του βαθμού χρήσης που γίνεται, καθώς και του είδους των κλήσεων οι οποίες πραγματοποιούνται πάνω από το τηλεφωνικό δίκτυο. Επίσης μεγάλη σημασία έχει το ποιος είναι ο δέκτης των κλήσεων, δηλαδή εάν η κλήση από σταθερό τηλέφωνο έχει ως στόχο κάποιο άλλο σταθερό τηλέφωνο, συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή κάποια γραμμή αυξημένης χρέωσης.

Οι βασικές επιβαρύνσεις στον λογαριασμό, πέραν του κόστους των κλήσεων, οφείλονται σε πάγια τέλη για το δικαίωμα χρήσης του δικτύου, καθώς και στον Φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος υπολογίζεται επί των επί μέρους συνολικών χρεώσεων.

Οι χρεώσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

- Αστικές κλήσεις

- Υπεραστικές κλήσεις

- Διεθνείς κλήσεις

- Προς Internet

- Προς Κινητά

- Προς άλλα σταθερά Δίκτυα

Άλλες Κλήσεις

Εικόνα 5 : Τυπικός Λογαριασμός ΟΤΕ

- Χρήση ψηφιακών ευκολιών

- Προς Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλεφωνικό δίκτυο και την τιμολογιακή του πολιτική, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΤΕshop (www.oteshop.gr) όπως και τα εκάστοτε τοπικά εμπορικά καταστήματα της επιχείρησης.

Μισθωμένες Γραμμές

Μισθωμένες Γραμμές

3

## Μισθωμένες Γραμμές

Μια μισθωμένη γραμμή είναι μια συμμετρική τηλεπικοινωνιακή γραμμή που διασυνδέει δυο τοποθεσίες. Συχνά αποκαλείται ως «Ιδιωτικό Κύκλωμα» ή «Γραμμή Δεδομένων». Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές PSTN γραμμές, δεν έχει έναν τηλεφωνικό αριθμό αλλά η κάθε πλευρά της γραμμής είναι μόνιμα συνδεδεμένη με την άλλη. Οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τηλέφωνο, είτε για δεδομένα, ή υπηρεσίες internet.

Σε αντίθεση με τις επιλεγόμενες γραμμές που πρέπει να δημιουργούνται κάθε φορά που απαιτείται σύνδεση μεταξύ δυο σημείων, οι μισθωμένες ή μόνιμες γραμμές παρέχουν μια επικοινωνιακή γραμμή έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν αναλογικές και ψηφιακές μισθωμένες γραμμές, οι οποίες προσφέρονται από τον ΟΤΕ.

Οι μισθωμένες συνδέσεις είναι η ολοκληρωμένη λύση για τις εταιρείες εκείνες για τις οποίες το Internet αποτελεί στρατηγικό εργαλείο λειτουργίας και επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, στις περιπτώσεις που το Δίκτυο αποτελεί απαραίτητο, καθημερινό επιχειρηματικό εργαλείο, οι μόνιμες συνδέσεις εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του, δίχως τα συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζουν οι συνδέσεις τύπου dialup (αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως από οικιακούς χρήστες).

Η γεωγραφική διασπορά των υποκαταστημάτων των εταιρειών και η ανάγκη τους για απρόσκοπτη επικοινωνία είναι αυτή που οδήγησε στην ανάπτυξη των λεγόμενων και «αφιερωμένων» (dedicated) ή, αλλιώς, μισθωμένων γραμμών εγγυημένης χωρητικότητας, με κύρια εφαρμογή τη διασύνδεση δικτύων δεδομένων. Οι γραμμές αυτές αποτελούν ψηφιακά κυκλώματα, που συνδέουν μόνιμα τα σημεία παρουσίας των εταιρειών και βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη δημιουργία επιχειρησιακών δικτύων.

Είναι φανερό ότι οι μισθωμένες γραμμές απευθύνονται σε εταιρείες που έχουν περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας, γεωγραφικά απομακρυσμένα μεταξύ τους, και επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο ιδιωτικό επιχειρησιακό δίκτυο, προκειμένου να διασυνδέσουν τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών του κάθε υποκαταστήματος. Πιο συγκεκριμένα, μισθωμένη γραμμή συνιστάται να χρησιμοποιηθεί από μια εταιρεία στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν η διασύνδεση δύο σημείων με dialup διαρκεί πολλές ώρες την ημέρα, τόσες που το κόστος των κλήσεων μέσω του δημόσιου δικτύου καθίσταται ασύμφορο.

- Όταν απαιτούνται ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν να επιτευχθούν με συνηθισμένες dialup.

Ουσιαστικά, οι μισθωμένες γραμμές είναι ψηφιακά κυκλώματα τύπου TDM (Time Division Multiplexing), σταθερής χωρητικότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οποιουδήποτε είδους δεδομένων (data). Ανάλογα με τον εξοπλισμό που τοποθετείται στα άκρα της γραμμής, μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα, ήχο και εικόνα, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιωτικό επιχειρησιακό δίκτυο WAN, μέσα από το οποίο είναι δυνατό να μεταφέρονται εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται μεταφορά ψηφιακοποιημένων σημάτων (π.χ. διασύνδεση τοπικών δικτύων).

Σε αντίθεση με τις dialup, στην περίπτωση των μόνιμων συνδέσεων η χωρητικότητα της σύνδεσής με τον πάροχο δικτυακών υπηρεσιών (ISP) είναι εγγυημένη, πάντοτε ενεργός και μόνιμη (με εξαίρεση τυχόν διακοπές λόγω βλάβης που προέρχονται από τον ΟΤΕ).

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συνδέεται ταυτόχρονα απεριόριστος αριθμός χρηστών στο Internet και, καθώς η σύνδεση δεν υπόκειται σε αστάθμητους παράγοντες,  εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία. Δεν τίθενται θέματα διαθεσιμότητας bandwidth και δεδομένου ότι η σύνδεση είναι αφιερωμένη στη μεταφορά μόνο των δεδομένων της εταιρίας, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας. Ο χρησιμοποιούμενος από την εταιρία τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για την υλοποίηση μιας υπηρεσίας είναι χρησιδάνειο και παρέχεται χωρίς κόστος.

## Διάκριση Μισθωμένων Γραμμών

Διακρίνουμε τις αναλογικές τριών ποιοτήτων, σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις της ITU-T:

- Απλές γραμμές ποιότητας Μ-1040

- Γραμμές ειδικής ποιότητας Μ -1025

- Γραμμές ειδικής ποιότητας Μ -1020

Οι πρώτες είναι κατάλληλες για μετάδοση φωνής, fax ή συναγερμών. Οι υπόλοιπες είναι κατάλληλες για μετάδοση δεδομένων πρωτίστως, σε χαμηλές ταχύτητες, φωνής, fax και συναγερμών.

Η αναλογική μισθωμένη γραμμή είναι περισσότερο γρήγορη και αξιόπιστη από την επιλεγόμενη γραμμή. Γι αυτό το λόγο άλλωστε είναι και πιο ακριβή, εφόσον ο τηλεπικοινωνιακός φορέας δεσμεύει πολύτιμους πόρους του δικτύου για αυτήν, είτε χρησιμοποιείται, είτε όχι. Οι αναλογικές μισθωμένες γραμμές, όπως και οι αναλογικές επιλεγόμενες γραμμές, απαιτούν τη χρήση modem, ενώ θέτουν όρια στην ποιότητα και την ταχύτητα μετάδοσης.

Στη συνέχεια έχουμε τις ψηφιακές γραμμές διαφόρων ταχυτήτων από 64 Κ bit/s μέχρι 2 Mbit/s ή και 34 Mbit/s ή 155 Mbit/s, κατάλληλες για μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, φωνής και εικόνας εναλλακτικά ή και ταυτόχρονα. Παρέχουν υψηλότερη ποιότητα επικοινωνίας, ευκολότερη διαχείριση και ταχύτητες αισθητά μεγαλύτερες από τις αναλογικές γραμμές. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη γραμμή είναι η Ε1 στα 2,048 Mbps για την Ευρώπη ή οι γραμμές Τ1 στα 1,544 Mbps για την Β. Αμερική και Ιαπωνία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως η ψηφιακή γραμμή Ε1 επιτρέπει τη μετάδοση 32 καναλιών δεδομένων μέσα από μια δισύρματη τηλεφωνική γραμμή. Κάθε κανάλι δειγματοληπτείται 8000 φορές το δευτερόλεπτο και κάθε δείγμα που παράγεται, κωδικοποιείται σε σειρά των 8 bits. Έτσι καθένα από τα 32 κανάλια μπορεί να μεταδίδει δεδομένα με ρυθμό 64 Kbps. Η γραμμή Ε1 μπορεί να μεταδίδει συνολικά δεδομένα με ρυθμό 2,048 Mbps.

Βέβαια σε περιπτώσεις που επαρκούν μικρότερες ταχύτητες, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ποσοστό των γραμμών αυτών σε πολλαπλάσια των 64 Kbps. Επειδή η μετάδοση είναι από άκρη σε άκρη ψηφιακή, για τη σύνδεση του δικτύου με τη γραμμή δε χρησιμοποιείται modem αλλά άλλη συσκευή που ονομάζεται «Μονάδα Εξυπηρέτησης Καναλιού-Δεδομένων» (Channel Service Unit/Data Service Unit, CSU/DSU). Αυτή, αφενός μετατρέπει το σήμα που παράγουν οι διάφοροι σταθμοί του δικτύου, σε ψηφιακό σήμα κατάλληλης μορφής (διπολικό), ώστε να μπορεί να μεταδοθεί στη γραμμή και αφετέρου περιέχει ειδικά ηλεκτρονικά κυκλώματα προστασίας των εγκαταστάσεων του παροχέα της υπηρεσίας.

Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι αν παρουσιαστεί πρόβλημα, διακόπτεται η λειτουργία τους. Δεν υπάρχει δηλαδή, η δυνατότητα να κρατηθεί η σύνδεση ανοιχτή σε χαμηλότερη ταχύτητα (κάτι που μπορεί να γίνει με την αναλογική γραμμή).

Επίσης μπορούμε να διαχωρίσουμε τις μισθωμένες γραμμές με βάση την γεωγραφική θέση, δηλαδή ανάλογα με τον γεωγραφικό χώρο που καλύπτουν έχουμε:

- Αστικές, που συνδέουν σημεία στην ίδια πόλη.

- Υπεραστικές, που συνδέσουν σημεία σε διαφορετικές πόλεις του ίδιου κράτους.

- Διεθνείς, που συνδέουν δυο σημεία σε διαφορετικές χώρες.

## Κόστος

Το μηνιαίο κόστος για τη σύνδεση στο Internet και οι τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις είναι προκαθορισμένα. Δεν επιβαρύνετε η εταιρία με επιπλέον χρέωση ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της σύνδεσης ή τον όγκο της χρήσης. Το ύψος του μισθώματος εξαρτάται από τη χωρητικότητα της σύνδεσης (bandwidth), καθώς και από την ευθεία χιλιομετρική απόσταση των υπό ένωση σημείων. Δεν εξαρτάται από τον όγκο των πληροφοριών που περνούν μέσα από αυτή, ούτε από το συνολικό χρόνο χρήσης της. Εξαρτάται από το είδος (αναλογική – ψηφιακή) της μισθωμένης γραμμής. Επιπρόσθετο κόστος είναι το κόστος εγκατάστασης.

Γίνεται εμφανές λοιπόν ότι αν και οι μισθωμένες γραμμές αποτελούν ίσως την πιο καλή τεχνολογικά λύση, είναι αρκετά ακριβές στην τιμολόγηση τους

Μια αναλυτικότερη κοστολόγηση των υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του oteshop: http://www.oteshop.gr/pdf/leased_lines_tariffs.pdf

HellasPac

HellasPac

4

## HellasPac – Περιγραφή

Το HellasPac είναι ένα δημόσιο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων που προέκυψε χάρη στις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών για υψηλού επιπέδου επικοινωνίες δεδομένων. Τέθηκε σε λειτουργία το έτος 1990 από τον Ο.Τ.Ε. Πρόκειται για ένα άρτια σχεδιασμένο σύγχρονο δημόσιο δίκτυο του ΟΤΕ που διαθέτει εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας για επικοινωνίες δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τερματικών διατάξεών τους.

Υποστηρίζει πρωτόκολλα όπως το Χ. 25, αλλά και από το 1996 το Frame Relay. Εκτός από τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, λειτουργεί ταυτόχρονα και ως απαραίτητη τηλεπικοινωνιακή υποδομή για την ανάπτυξη μιας σειράς νέων υπηρεσιών όπως Videotex, EDI, EFT κτλ. Το δίκτυο υποστηρίζει σύνδεση χρηστών από όλη την Ελλάδα, και σύνδεση των χρηστών με δίκτυα δεδομένων άλλων χωρών μέσω διεθνών διασυνδέσεων.

## Τι είναι και σε ποιους τομείς εφαρμόζεται

Οι "Μόνιμες Ιδεατές Συνδέσεις" του δικτύου Hellaspac απευθύνονται σε εταιρείες που απαιτούν την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των δικτύων δεδομένων ή των υπολογιστικών συστημάτων 2 ή περισσοτέρων σημείων. Οι παρεχόμενες point-to-point συνδέσεις παρέχουν υψηλής ποιότητας μεταφορά δεδομένων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το HellasPac παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με Frame Relay υποστηρίζοντας έτσι εγγυημένο ρυθμό μετάδοσης, με δυνατότητα στιγμιαίας αύξησης της ταχύτητας εφ' οσον υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα (overhead).

Χρησιμοποιεί μια δομή κόμβων, οι οποίοι λειτουργούν ως κέντρα μεταγωγής πακέτων, που έχουν εγκατασταθεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Το δίκτυο HellasPac βρίσκει μια σειρά από εφαρμογές, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες για μεταβίβαση, άντληση ή αποθήκευση πληροφοριών σε σημαντικούς τομείς εφαρμογών της πληροφορικής όπως:

- ανάπτυξη συστημάτων software

- τράπεζες πληροφοριών

- αρχεία πελατών

- έλεγχος αποθεμάτων

- τραπεζικές συναλλαγές

Το δίκτυο HellasPac εκμεταλλεύεται την ανάγκη για μεταφορά δεδομένων η οποία είναι ποιοτική, αξιόπιστη, γρήγορη και ασφαλής. Συνάμα προσφέρει ευελιξία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των λύσεων, καθώς και ευκολία στην πρόσβαση. Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται μια εξαιρετική λύση για τεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, βιομηχανίες, τράπεζες, χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ελεύθερους επαγγελματίες κ. ά.

## Τεχνολογική υπόσταση του δικτύου

Τα δίκτυο HellasPac, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από κόμβους (Κέντρα Μεταγωγής Πακέτων Δεδομένων – IMPs) που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελάδας. Υπάρχει ένα κυρίως δίκτυο κόμβων, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και αποτελούν τον κύριο άξονα πάνω στον οποίο δομείται όλο το δίκτυο. Ο κύριος κορμός που αποτελείτο από τους κόμβους των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, Πειραιά και Πάτρα προσέφερε την βάση για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου σε περιφερειακές πόλεις όπως Ιωάννινα, Ρόδος, Αλεξανδρούπολη κλπ. Τα υπόλοιπα μικρότερα κέντρα στηρίζονται πάνω στα προηγούμενα, παρέχοντας ίδιας ποιότητας υπηρεσίες όπως και οι κυρίως κόμβοι. Για τους δευτερεύοντες κόμβους χρησιμοποιείται τοπολογία αστέρα, η οποία όμως δεν είναι στατική, αλλά μεταβάλλεται δυναμικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Εικόνα 6 : Επέκταση του δικτύου HellasPac

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την μετάδοση δεδομένων είναι η «αποθήκευση & μεταγωγή» πακέτων, γνωστή και ως store & forward, όπου χρησιμοποιούνται οι προαναφερθέντες κόμβοι (IMPs) οι οποίοι και δρομολογούν τα δεδομένα στον προορισμό τους. Τα δεδομένα που στέλνει ο χρήστης στο δίκτυο χωρίζονται σε τμήματα ορισμένου μεγέθους, που ονομάζονται πακέτα.  Στα δεδομένα που αποστέλλονται εκτός από την καθαρή πληροφορία προσάπτονται και κάποιες επικεφαλίδες που κουβαλούν βοηθητική πληροφορία ώστε να βοηθηθεί η δρομολόγηση των δεδομένων, και να εξασφαλιστεί ο έλεγχος τυχών λαθών μεταβίβασης. Σχηματίζονται με αυτό τον τρόπο τα πλαίσια δεδομένων (data frames). Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πακέτων κάνουν δυνατή την ταυτόχρονη μεταβίβαση στην ίδια γραμμή πακέτων που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες. Έτσι βελτιστοποιείται η αποδοτικότητα των μέσων μετάδοσης του δικτύου, και συνάμα μειώνεται το κόστος χρήσης.

Ο κόμβος που αναλαμβάνει την υψηλή εποπτεία του δικτύου βρίσκεται στην Αθήνα λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτόν του κέντρου διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με σημαντικές αρμοδιότητες για την ορθή και αδιάκοπη λειτουργία του δικτύου. Ειδικά ο κόμβος της Αθήνας διαθέτει επίσης μια έξοδο (gateway) με διεθνείς διασυνδέσεις προς αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού.

## Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την σύνδεση στο δίκτυο περιλαμβάνει:

- Συσκευή Τερματικού Κυκλώματος Δεδομένων – DCE, όπως πχ modem.

- Τερματική Συσκευή Δεδομένων πχ Η/Υ ή κάποιο άλλο τερματικό.

- Τον εξοπλισμό που παρεμβάλλεται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με συστάσεις της ITU-T, αν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι σύγχρονες τερματικές συσκευές επικοινωνεί με πρωτόκολλο Χ. 25 ή frame relay, ενώ οι ασύγχρονες τερματικές συσκευές επικοινωνούν με πρωτόκολλο Χ.28. Η ευθύνη για τη συμβατότητα του εξοπλισμού με την επιθυμητή από τον χρήστη ταχύτητα σύνδεσης στην υπηρεσία HellasPac επαφίεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν. Ο οργανισμός μπορεί μόνο να προσφέρει την αναγκαία έγκριση σύνδεσης.

Το σύγχρονο τερματικό έχει δυνατότητες σχηματισμού, ελέγχου και ανταλλαγής των πακέτων στο δίκτυο, καθώς και δημιουργίας και διαχείρισης των μεταδιδόμενων ή λαμβανόμενων από αυτό πακέτων. Όπως είναι κατανοητό, είναι συμβατό με τα τρια επίπεδα του Χ. 25. Τα σύγχρονα τερματικά συνδέονται στο δίκτυο με μόνιμη 4-σύρματη ή 2-σύρματη ζεύξη και εξυπηρετούν ταχύτητες από 2400 bps και πάνω, αμφίδρομης επικοινωνίας (Full Duplex). Σε αυτή την κατηγορία συσκευών μπορούν να ανήκουν:

• Μεγάλοι Η/Υ (Host Computers)

• Μετωπικοί Υπολογιστές Επικοινωνιών (Front End Processors)

• Routers

• Απομακρυσμένοι Συγκεντρωτές (Remote Concentrators)

• Κόμβοι Επικοινωνιών

• Εξωτερικά PAD

• Gateways Τοπικών Δικτύων

• Μικρά Συστήματα (Unix) και PC εξοπλισμένα με κατάλληλες κάρτες Χ.25

• Συσκευές Πρόσβασης Frame Relay – Frame Relay Access Devices (FRAD)

Εικόνα 7 : Σύνδεση modem στο HellasPac

Το ασύγχρονο τερματικό (C-DTE) ονομάζεται και τερματικό χαρακτήρων χάρη στο ότι έχει δυνατότητα εκπομπής ή λήψης της πληροφορίας μόνο σε μορφή χαρακτήρων, χωρίς να υποστηρίζει την δομή των πακέτων. Γι’ αυτό τον λόγο είναι εκ φύσεως ασύμβατο με τα τρία στρώματα του Χ. 25. Σε αυτή την κατηγορία των συσκευών ανήκουν:

• Απλά ασύγχρονα τερματικά

• Μικρά Συστήματα (Unix) και PC με ασύγχρονη πόρτα επικοινωνίας

• Λοιπές ασύγχρονες τερματικές συσκευές

Για την συνεργασία σύγχρονων και ασύγχρονων τερματικών έχει βρεθεί η λύση της διάταξης ενός PAD. Ένα PAD είναι ένας συγκεντρωτής/αποσυγκεντρωτής πακέτων (Packet Assembler/Disassembler). Πρόκειται για μια συσκευή επικοινωνίας η οποία παρέχει δυνατότητα πολλαπλής σύνδεσης ασύγχρονων τερματικών σε ένα δίκτυο Χ.25 ή σε έναν υπολογιστή host. Συγκεντρώνει δεδομένα από μια ομάδα τερματικών και τα τοποθετεί σε πακέτα τύπου Χ. 25. Επίσης κάνει και το αντίστροφο, δηλαδή την διαδικασία συλλογής πακέτων δεδομένων από ένα δίκτυο επιλογής-πακέτων ή ενός υπολογιστή host και τα επιστρέφει σαν stream χαρακτήρων το οποίο μπορεί να αποσταλεί στα τερματικά.

Η δομή ενός PAD περιγράφεται από το ITU-T, στα πρωτόκολλα Χ. 3, Χ. 28 και Χ. 29 έτσι ώστε κάποιες φορές αναφέρεται και ως XXX PAD.

Εικόνα 8 : Σύνδεση PAD στο HellasPac

Πέρα όμως από το PAD απαραίτητος εξοπλισμός για την σύνδεση στο δίκτυο HellasPac είναι και το modem, η λειτουργία του οποίου συνοψίζεται στα εξής σημεία:

- Μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα που βγαίνουν από τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη σε αναλογικά σήματα γραμμής που ρέουν προς τον κόμβο του HellasPac.

- Μετατρέπει τα αναλογικά σήματα της γραμμής σε ψηφιακά σήματα για είσοδο στο PAD καιπεραιτέρω επεξεργασία από τον κόμβο του HellasPac.

Σημαντικό είναι το modem που θα προμηθευτεί ο χρήστης, είτε από τον ΟΤΕ ή από την ελεύθερη αγορά, να είναι συμβατό για σύνδεση στο HellasPac και να είναι εγκεκριμένο από τον ΟΤΕ. Ο ίδιος ο ΟΤΕ παρέχει στους χρήστες του modem «βασικής ζώνης» (base band modems) για μόνιμη σύνδεση με γραμμή δεδομένων ταχύτητας μέχρι 19.200 bps και μέχρι 64.000 bps.

## Πρόσβαση στο δίκτυο

Η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο του HellasPac υπάρχει αν ο χρήστης συνδεθεί με το τερματικό του στον πλησιέστερο κόμβο του δικτύου. Υπάρχουν δυο βασικοί τρόποι σύνδεσης με το δίκτυο, οι εξής:

- Μόνιμη Σύνδεση

- Σύνδεση μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου

Στην μόνιμη σύνδεση διατίθεται στον χρήστη μια αποκλειστική γραμμή δεδομένων η οποία συνδέει τον εξοπλισμό που βρίσκεται στον χώρο του με τον πλησιέστερο κόμβο του HellasPac. Η γραμμή αυτή μπορεί να είναι είτε 2σύρματη (1 ζευγάρι) είτε 4σύρματη (2 ζευγάρια) και καταλαμβάνει σε μόνιμη βάση μια είσοδο (πόρτα) του δικτύου, η οποία εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο χρήστη. Μπορούν να συνδεθούν με μόνιμη σύνδεση κυρίως σύγχρονα (Χ.25) και ασύγχρονα (Χ.28) τερματικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται 2 modems, ένα στην πλευρά του χρήστη και ένα στην πλευρά του κόμβου. Μεταξύ των 2 αυτών modems μπορεί, κατά περίπτωση να είναι εξοπλισμένη και με άλλες πρόσθετες διατάξεις (π.χ.: εξισωτές) για βελτίωση της ποιότητας της. Σημειώνεται πως η δυνατότητα για διάθεση μόνιμων συνδέσεων με πρωτόκολλο επικοινωνίας Χ.28 είναι περιορισμένη καθόσον οι δυνατότητες και οι ευκολίες που παρέχονται στο χρήστη είναι αρκετά λιγότερες σε σύγκριση με το πρωτόκολλο Χ.25.

Το δίκτυο αναθέτει σε κάθε τερματικό έναν μοναδικό χαρακτηριστικό αριθμό κλήσης (NUA) για την μεταξύ τους επικοινωνία. Η δομή του αριθμού αυτού είναι υποχρεωτικά 12 ψηφία και στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός τερματικά για τον ίδιο χρήστη εκχωρούνται 2 ακόμα προαιρετικά ψηφία.

Εικόνα 9 : Δομή του NUA

Τα 4 πρώτα ψηφία του χαρακτηριστικού αριθμού είναι γνωστά με την ονομασία Data Network Identification Code. Αυτά είναι 2022 τα οποία προκύπτουν από τον αριθμό 202 ο οποίος αντιστοιχεί στην Ελλάδα και το 2 το οποίο αντιστοιχεί στο HellasPac. Τα ψηφία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τις επικοινωνίες προς το εξωτερικό. Οι εγχώριες επικοινωνίες γίνονται με τα ψηφία 5 εώς 12, a.k.a. εθνικός αριθμός κλήσης του τερματικού. Η θέση 5 του αριθμού, ανάλογα με το αν αναφέρεται στα HellasPac 1 ή 2 συμπληρώνεται με τους ομώνυμους αριθμούς. Στις επόμενες 3 θέσεις τοποθετείται ο τριψήφιος αριθμός περιοχής, ενώ στις θέσεις 9 εως 11 αντιστοιχεί το line number του συνδρομητή που αναφέρεται στον κόμβο. Τέλος, τα προαιρετικά ψηφία 13 και 14 αξιοποιούνται από τους συνδρομητές, εάν και εφόσον έχουν περισσότερα του ενός τερματικά, τα οποία συνδέονται στο HellasPac με ειδικές διατάξεις σύνδεσης.

Συνοψίζοντας είναι ασφαλές να πούμε ότι η μόνιμη σύνδεση χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις με απαιτήσεις για αυξημένη ποιότητα επικοινωνίας και μεγάλες ταχύτητες.

## Σύνδεση μέσω επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου

Αν οι χρήστες- συνδρομητές του HellasPac είναι κάτοχοι ασύγχρονων τερματικών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την σύνδεση του τερματικούτους εξοπλισμού μέσω 2-σύρματης γραμμής του Επιλεγόμενου ΤηλεφωνικούΔικτύου (PSTN: Public Switched Telephone Network) χρησιμοποιώντας και πάλι τονκατάλληλο για το σκοπό αυτό μετατροπέα. Με την μέθοδο αυτή δεν απαιτείται κατασκευή ιδιαίτερης γραμμής από την πλευρά του ΟΤΕ, καθώς και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης παράλληλα με την σύνδεση και της τηλεφωνικής συσκευής. Η διαφορά με την μόνιμη σύνδεση είναι ότι οι χρήστες αυτής της κατηγορίας δεν έχουν στην διάθεσή τους μία πόρτα αποκλειστικά, αλλά μοιράζονται μαζί με αλλους συνδρομητές αυτής της κατηγορίας την χρήση κάποιων προεπιλεγμένων πορτών του HellasPac.

Η αποκατάσταση της επικοινωνίας με το δίκτυο πραγματοποιείται με την επιλογή

ειδικού τηλεφωνικού αριθμού που αντιστοιχεί στο PAD στο οποίο γίνεται κατάληψη μιας τέτοιας πόρτας κατά τρόπο τυχαίο και αδιαφανή από τη μεριά του χρήστη και διαρκεί όσο χρονικό διάστημα διαρκεί και η επικοινωνία δεδομένων μεταξύ του χρήστη και του κόμβου. Μετά το πέρας της επικοινωνίας η πόρτα απελευθερώνεται για να διατεθεί αργότερα σε άλλη κλήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου Χ. 28 οι αρχικοί συνδρομητές του HellasPac είχαν την δυνατότητα μόνο να καλούν και όχι να καλούνται. Η δυνατότητα αυτή προστέθηκε αργότερα με την εισαγωγή του πρωτοκόλλου Χ. 32, ώστε να είναι δυνατή η σύγχρονη επικοινωνία.

Εικόνα 10 : Μόνιμη σύνδεση ασύγχρονου τερματικού με πρωτόκολλο Χ. 28

Για να επικοινωνήσει ο κόμβος και ο συνδρομητής, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον αριθμό 1161. Με τον αριθμό αυτό ο οποίος είναι κοινός για όλη την Ελλάδα, δεσμεύεται μια ελεύθερη πόρτα του κόμβου μέσω μιας διαδικασίας αναγνώρισης του χρήστη ο οποίος καλεί αυτή την πόρτα. Η αναγνώριση του χρήστη από το δίκτυο ώστε να του επιτραπεί η πρόσβαση, γίνεται δίνοντας στο συνδρομητή έναν ειδικό κωδικό αναγνώρισης χρήστη, γνωστό ως NUI (Network User Identification). Ο κωδικός αυτός αποτελείται από συνδυασμό λατινικών χαρακτήρων και αριθμών και είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα διότι αποτελεί το στοιχείο εκείνο μέσω του οποίου χρεώνονται οι επικοινωνίες.

Εικόνα 11 : Mορφή του NUI

Όπως φαίνεται και στην εικόνα το πρώτο τμήμα το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ΟΤΕ, ο οποίος καθορίζει τους 4 χαρακτήρες στηριζόμενος στην φιλοσοφία του βασικού σχεδίου τηλεφωνίας. Το τμήμα Υ Υ Υ Υ Υ Υ συμπληρώνεται είτε από τον χρήστη κατά την υποβολή αίτησης, είτε από τον υπάλληλο του ΟΤΕ. Ταυτόχρονα με την χορήγηση του NUI στον συνδρομητή, χορηγείται και ο κλειδάριθμος, με τον οποίο ο συνδρομητής έχει την δυνατότητα να αλλάζει το δεύτερο μέρος του NUI για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ο κωδικός αυτός ονομάζεται κλειδί ανάγκης και δίνεται στον συνδρομητή ταυτόχρονα με την χορήγησή του. Η δομή του κλειδάριθμου είναι 4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εκ των οποίων ο πρώτος πρέπει οπωσδήποτε να είναι γράμμα.

## Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα

Όπως προαναφέρθη, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος με το δίκτυο HellasPac προσπάθησε να προσφέρει στην επικοινωνία των ελλήνων χρηστών μια σειρά από πλεονεκτήματα. Επιγραμματικά αναφέρουμε τα εξής:

- Αξιοπιστία Επικοινωνίας

- Ευελιξία Εφαρμογών

- Ποιότητα επικοινωνίας

- Τυποποίηση Χρησιμοποιούμενων Τεχνολογιών

- Ασφάλεια Δεδομένων

- Επεκτασιμότητα Δικτύου

### Λογικά Κανάλια

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας HellasPac, το οποίο χρίζει ανάλυσης, είναι τα λογικά κανάλια που χρησιμοποιούνται για την μεταγωγή πακέτων. Ένα λογικό κανάλι είναι μια οδός αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω μιας φυσικής γραμμής που συνδέει ένα τερματικό με το δίκτυο HellasPac. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν περισσότερα του ενός λογικού καναλιού σε μια φυσική γραμμή. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των ταυτόχρονων επικοινωνιών που δύναται να πραγματοποιήσει ένα τερματικό και είναι το πολύ ίσος με τον αριθμό λογικών καναλιών της γραμμής του.

Ο αριθμός των λογικών καναλιών μιας φυσικής σύνδεσης καθορίζεται πρακτικά από

την ταχύτητα μεταβίβασης της γραμμής καθώς επίσης και από τον τρόπο λειτουργίας

και τις εφαρμογές που υποστηρίζει κάθε τερματικός σταθμός. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι μόνο οι χρήστες με μόνιμη σύνδεση Χ.25 έχουν δυνατότητα χρήσεως περισσότερων του ενός λογικών καναλιών στο φυσικό μέσο σύνδεσης τους με το HellasPac.

## Κόστος

Τα τιμολόγια του HellasPac αποτελούνται από

- το τέλος σύνδεσης (εφάπαξ δαπάνη)

- τα πάγια μηνιαία τέλη

- τα τέλη επικοινωνίας (τέλη διάρκειας ανά λεπτό και τέλη όγκου κίνησης)

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εναλλακτική μέθοδο χρέωσης για τα τέλη επικοινωνιών εσωτερικού καταβάλλοντας ένα σταθερό μηνιαίο ποσό. Για μια πλήρη ανάλυση των τιμολογίων του HellasPac, τα οποία διαχωρίζονται τυπικά σε τιμολόγια εσωτερικού και εξωτερικού, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες του oteshop:

- http://www.oteshop.gr/pdf/data.pdf

- http://www.oteshop.gr/pdf/international_data.pdf

Η μονάδα μέτρησης του όγκου κίνησης είναι το SEGMENT που ισοδυναμεί σε 64bytes, δηλαδή 64 χαρακτήρες των 8 bits.

HellasCom

HellasCom

5

## HellasCom – Περιγραφή

Οι αδυναμίες ή και ελλείψεις που παρουσιάστηκαν στο δίκτυο HellasPac έδωσαν έρεισμα για την δημιουργία ενός νέου δικτύου δεδομένων με την επωνυμία HellasCom. Το δίκτυο HellasCom καλύπτει ανάγκες για ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών, διασύνδεση τοπικών δικτύων και υψηλή ποιότητα μετάδοσης σ’ ένα ψηφιακό περιβάλλον. Το δίκτυο Hellascom, με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, αποτελεί μια ιδανική λύση για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

## Περιγραφή του Δικτύου και Εφαρμογές

Το HellasCom είναι ένα δίκτυο μεταβίβασης δεδομένων, το οποίο παρέχει σταθεροζευκτικά ψηφιακά κυκλώματα, για 24ωρη χρήση, με ταχύτητες από 2,4 Kbit/s έως 2 Mbps. Το Hellascom συγκροτείται από τις μονάδες Τερματισμού Δικτύου, τους κόμβους πρόσβασης και τα συστήματα ψηφιακής διασύνδεσης. Το σύνολο του δικτύου διαχειρίζεται και ελέγχεται από ένα Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης (ΝΜS) παρέχοντας ευελιξία, αξιοπιστία και ασφάλεια. Το δίκτυο έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας από σημείο προς σημείο και από σημείο προς πολλαπλά σημεία.Το HellasCom προσφέρει υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και φωνής σε εθνικό τηλεπικοινωνιακό επίπεδο. Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Είναι δυνατός ο έλεγχος της διασύνδεσης του συνδρομητή από άκρο σε άκρο, ώστε να ανιχνευτεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία του κυκλώματος και να επέμβει με σκοπό την αποκατάσταση της.

Το δίκτυο απευθύνεται κυρίως σε:

• Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

όπως Τράπεζες, Βιομηχανίες, Ναυτιλιακά Γραφεία, Εταιρείες Μεταφορών,

Ασφαλιστικές Εταιρείες κλπ.

• Μεγάλα Νοσοκομεία (εφαρμογές Τηλεϊατρικής)

• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Ερευνητικά Κέντρα και Αναπτυξιακούς Φορείς

• Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής κ.α.

## Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα

Η σύνδεση στο δίκτυο HellasCom παρέχει στους χρήστες μια σειρά από υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων. Επιγραμματικά αναφέρουμε τα εξής:

- υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον

- δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας από σημείο προς σημείο και από σημείο προς πολλαπλά σημεία

- δυνατότητα για 24ωρη χρήση του Δικτύου

- Ταχύτητες μετάδοσης έως 2Mbps στις σταθερές ζεύξεις και έως 9600bps στις συνδέσεις του τηλεφωνικού δικτύου

- Παροχή Υπηρεσίας VPN (Virtual Private Network)

- Παροχή Υπηρεσίας CIR (εγγυημένος ρυθμός μετάδοσης στο Frame Relay)

Το δίκτυο HellasCom, μαζί με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, παρέχει σύνδεση με σταθεροζευκτικά ψηφιακά κυκλώματα υψηλών ταχυτήτων. Συγκεκριμένα παρέχονται ψηφιακά κυκλώματα σημείου προς σημείο με ταχύτητες: 2,4 μέχρι 19,2 Kbit/s N x 64 Kbit/s (όπου Ν =1...30),ψηφιακά κυκλώματα σημείου προς πολλαπλά σημεία (μέχρι 16) Μονοκατευθυντικά (Ταχύτητες Ν χ 64 kbit/s ) Διπλοκατευθυντικά (Ταχύτητες μέχρι 19,2 kbit/s ) καθώς και σύνδεση Back to Back.

Η σύνδεση με το δίκτυο προσφέρει στους χρήστες τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Ευελιξία

- Αξιοπιστία.

- Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας

- Συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας όλων των κυκλωμάτων από το ΝΜS

- Αξιοπιστία

- Διαφάνεια σε όλα τα Πρωτόκολλα

- Οικονομία

- Σταθερό μίσθωμα ανεξάρτητα από τον όγκο των πληροφοριών. Ο ΟΤΕ διαθέτει στους χρήστες Μονάδες Τερματισμού Δικτύου (NTU) με χρησιδάνειο.

Καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι η ιδιαίτερη διάταξη του δικτύου HellasCom προσφέρει μια έξτρα ευελιξία προς μεγαλύτερη ικανοποίηση του χρήστη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συνδέσεις είναι δυνατές τόσο στην πόλη, αλλά σε εθνική και σε διεθνή κλίμακα. Ένα παράδειγμα εφαρμογών του δικτύου HellasCom μπορείτε να δείτε στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 12 : Εφαρμογές δικτύου HellasCom

## Δομή Δικτύου

Κύριο χαρακτηριστικό του δικτύου HellasCom είναι η ευελιξία του. Η οργανωτική δομή του δικτύου αποτελείται από τρία λειτουργικά επίπεδα. Αρχικά, έχουμε το περιφερειακό επίπεδο, το οποίο αποτελείται από τους ευέλικτους πολυπλέκτες, τους κόμβους πρόσβασης και τις τερματικές διατάξεις. Το δεύτερο λειτουργικό επίπεδο ονομάζεται επίπεδο διασύνδεσης και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό της ψηφιακής διασύνδεσης. Τέλος, έχουμε το επίπεδο λειτουργίας και συντήρησης που αποτελείται από το κέντρο διαχείρισης και ελέγχου του δικτύου.

Εικόνα 13 : Εξοπλισμός του Δικτύου Hellascom

Συνοπτικά η τοπολογία του δικτύου αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

- Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου (NMS – Network Management System)

- Διατάξεις Τερματισμού του Δικτύου (NTU – Network Terminating Units)

- Ευέλικτοι Πολυπλέκτες (FMUX – Flexible MUltipleXers)

- Κόμβοι Πρόσβασης (AN – Access Nodes)

- Συστήματα Ψηφιακής Διασύνδεσης (DXC – Digital Cross Connect)

Το κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου πέρα από τις αρμοδιότητές του στην διάρθρωση και παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης του δικτύου, έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου του εξοπλισμού της ψηφιακής διασύνδεσης καθώς και των ευέλικτων πολυπλεκτών. Οποιαδήποτε πληροφορία μεταφέρεται μεταξύ του NMS και κάποιου άλλου εξοπλισμού γίνεται πάνω στο δίκτυο μεταγωγής πακέτων με πρωτόκολλο X. 25.

### Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου

Ο «εγκέφαλος» του δικτύου HellasCom είναι το κέντρο διαχείρισης και ελέγχου το οποίο παρέχει σε όλη την έκταση κεντρικά συντονισμένη διαχείριση και έλεγχο. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου είναι:

- η αυτόματη δρομολόγηση ή η αναδρομολόγηση κυκλωμάτων data άριστης ποιότητας με υψηλές ταχύτητες

- η διαχείριση και ο έλεγχος του δικτύου μέχρι το χρήστη

- η διαχείριση τμήματος του δικτύου από τον ίδιο τον χρήστη (ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο -VPN), εφόσον προηγηθεί συμφωνία με τον ΟΤΕ.

- η καταγραφή πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα των γραμμών και η χρησιμοποίηση τους για λόγους χρέωσης

Το NMS υλοποιείται μέσω ενός δικτύου υπολογιστών. Τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου επικοινωνούν με το NMS μέσω του πρωτοκόλλου X. 25, ενώ οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω ενός καναλιού που ονομάζεται EOC (Embedded Operational Channel – Ενσωματωμένο Κανάλι Λειτουργιών). Αξίζει επίσης να αναφέρουμε λίγο πιο αναλυτικά τις λειτουργικές μονάδες από τις οποίες αποτελείται το NMS. Ο βασικός πυρήνας είναι 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου DEC VAX της Digital καθώς και μια σειρά από τερματικά για τους χειριστές του συστήματος. Ακόμη, χρησιμοποιείται ένα δίκτυο τύπου Ethernet για την σύνδεση των υπολογιστών με τα τερματικά, 3 δρομολογητές των οποίων αποστολή είναι η οδήγηση των καναλιών EOC όλων των κόμβων σε λογικά κανάλια κατά το πρωτόκολλο X. 25 καθώς και έναν κόμβο πρόσβασης στον οποίον θα οδηγηθούν τα προαναφερθέντα κανάλια ώστε να δρομολογηθούν στο πλησιέστερο DXC, ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους, δηλαδή τους κόμβους που θα τα χειριστούν.

### Σύστημα Ψηφιακής Διασύνδεσης

Ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναλυθεί είναι ο τρόπος  μεταγωγής δεδομένων από την περιοχή του ενός συνδρομητή προς την περιοχή του άλλου. Αυτό τον σκοπό εκπληρώνουν τα συστήματα ψηφιακής διασύνδεσης. Τα DXC αποτελούν τους βασικούς κόμβους του δικτύου, είναι κέντρα μεγάλης δυναμικότητας και δέχονται ζεύξεις των 2 Mbps. Όλοι οι κόμβοι επικοινωνούν με τον κόμβο της οδού Κωλέττη (Αθήνα) με φορείς των 2 mbps.

Η ψηφιακή διασύνδεση γίνεται σε χρονοθυρίδες των 64Κbps. Οι κόμβοι DXC διασυνδέουν μεταξύ τους τις χρονοθυρίδες των 64Κbps, που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικούς φορείς των 2Mbps, όπως και τμήματα χρονοθυρίδων προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ταχυτήτων μικρότερων από 64Κbps. Η λειτουργία του DXC είναι να διασπάσει το σήμα εισόδου των 2Mbps στα επιμέρους σήματα (64Κbps, ή χαμηλότερου ρυθμού σήματα Χ.50) και να οδηγήσει το κάθε ένα από αυτά σε άλλο σήμα εξόδου των 2Mbps (που συνήθως καταλήγει σε διαφορετικό κόμβο του δικτύου). Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κάθε διασύνδεση προκαθορίζεται από τους χειριστές του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η ψηφιακή διασύνδεση και το σήμα του συνδρομητή, περνώντας μέσα από ένα ή περισσότερα DXC και διαγράφοντας μια λογική διαδρομή, καταλήγει στον προορισμό του.

Αν οι 2 συνδρομητές βρίσκονται στην ίδια περιοχή, τότε είναι πιθανό, ο φορέας εξόδου των 2Mbps να είναι ο ίδιος με αυτόν της εισόδου, το σήμα όμως θα βρίσκεται σε διαφορετική χρονοθυρίδα. Η διαδρομή του σήματος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα DXC, αφού μέσω των DXC γίνονται οι δρομολογήσεις.

### Διατάξεις Τερματισμού Δικτύου

Η διάταξη τερματισμού δικτύου είναι μια μονάδα που εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ, στο χώρο του χρήστη και αποτελεί τοσημείο πρόσβασης του στο δίκτυο. Οι τερματικές διατάξεις συνδέονται τόσο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των συνδρομητών όσο και με το δίκτυο του ΟΤΕ. Η σύνδεση με τον κόμβο του δικτύου γίνεται μέσω κοινής μη φορτισμένης δισύρματης γραμμής, ενώ για μεγαλύτερες ταχύτητες από τα 128 Kbps η γραμμή πρέπει να είναι 4σύρματη με επαναλήπτες, κατάλληλη για μετάδοση 2Mbps. Η εμβέλεια του σήματος εξαρτάται κυρίως από την διατομή της γραμμής η οποία είναι περίπου 5 Km από το κέντρο του ΟΤΕ, όπου και βρίσκεται εγκατεστημένος κόμβος του HELLASCOM. Ενδεικτικά η εμβέλεια του σήματος ανάλογα με τη διάμετρο της γραμμής ακολουθεί τις σχέσεις: 1.4mm / 5Km – 0.6mm / 8Km – 0.8mm / 11Km.

### Κόμβοι Προσπέλασης και Ευέλικτοι Πολυπλέκτες

Οι κόμβοι πρόσβασης και οι ευέλικτοι πολυπλέκτες (ΑΝ & FMUX) διαχειρίζονται άμεσα το δίκτυο συνδρομητών και πολυπλέκουν τα δεδομένα πολλών συνδρομητών σε ένα κανάλι των 2Mbps. Αυτοί οι κόμβοι συλλέγουν τους συνδρομητές που βρίσκονται εντός ακτίνας 7-9 Km γύρω τους. Η σύνδεση μεταξύ συνδρομητή και κόμβου επιτυγχάνεται μέσω δισύρματου καλωδίου, το οποίο τερματίζει στην πλευρά του συνδρομητή στη διάταξη NTU. Όλοι οι συνδρομητές που συνδέονται με κάποιο κόμβο, πολυπλέκονται ανεξαρτήτως ταχύτητας σε έναν ή περισσότερους φορείς των 2Mbps, οι οποίοι δρομολογούνται μέσω του υπάρχοντος δικτύου του ΟΤΕ μέχρι τον πλησιέστερο κόμβο του DXC. Αυτοί οι κόμβοι είναι υπεύθυνοι για την πολυπλεξία των συνδρομητών σε χρονοθυρίδες του πλαισίου των 2Mbps, όπως επίσης και για την πολυπλεξία X50div30, που καταχωρεί συνδρομητές με ταχύτητες μικρότερες από 64Kbps σε χρονοθυρίδες του πλαισίου των 2Mbps.

Σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής επιθυμεί ταχύτητα μεγαλύτερη των 128Kbps, που να προσεγγίζει ή να φτάνει τα 2Mbps ή σε περιπτώσεις, που οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 7 χιλιόμετρα περίπου, μπορούμε να προμηθεύσουμε το συνδρομητή με μια τερματική μονάδα ή με ένα κόμβο (ΑΝ). Θα απαιτηθεί όμως τότε ένας φορέας, που μπορεί να παράσχει ταχύτητα 2Mbps αφιερωμένος αποκλειστικά στον συγκεκριμένο συνδρομητή. Γεγονός φυσικά που έχει την αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.

### Τοπολογία του Δικτύου

Ο κορμός του Δικτύου συγκροτείται από συστήματα ψηφιακής διασύνδεσης (DXC) διασυνδεδεμένα με ζευκτικά κυκλώματα 2 Mbps και πάνω από 1000 κόμβους πρόσβασης κατανεμημένους σε όλη τη χώρα. Το Δίκτυο αναπτύσσεται συνεχώς καλύπτοντας τις εμφανιζόμενες νέες ανάγκες:

- Αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία στη μεταβίβαση δεδομένων

- Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας

- Ανταλλαγή μεγάλου όγκου δεδομένων

## Κόστος

Για να μπορέσει ένας χρήστης ή μια επιχείρηση να συνδεθεί με το δίκτυο του HellasCom πρέπει να χρησιμοποιήσει τις μισθωμένες ψηφιακές γραμμές, (βλέπε κεφάλαιο 2) είτε αυτές είναι αστικές είτε υπεραστικές. Το κόστος εγκατάστασης μιας τέτοιας γραμμής διαιρείται σε:

- Κόστος για τέλος σύνδεσης ή μεταφοράς ανά άκρο

- Κόστος που αφορά το μηνιαίο μίσθωμα της γραμμής

Περαιτέρω επιβαρύνσεις κοστολογούνται προφανώς από το ύψος της ταχύτητας που επιθυμεί ο χρήστης, καθώς και από το είδος (αστική – υπεραστική) της μισθωμένης γραμμής. Ιδιαίτερα, στις υπεραστικές γραμμές του δικτύου HellasCom, ένας έξτρα επιβαρυντικός παράγοντας στο κόστος είναι και η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των δυο άκρων σύνδεσης του κυκλώματος. Οι ζώνες χιλιομετρικής απόστασης είναι ζώνη Α μέχρι 35 km, ζώνη Β 36-70 km, ζώνη Γ από 71 – 150 και τέλος ζώνη Δ άνω των 150 km.

HellasStream

HellasStream

6

## HellasStream – Περιγραφή

Το δίκτυο HellasStream καλύπτει τις υψηλές τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις μεγάλων εταιριών και οργανισμών για διασύνδεση πολλαπλών σημείων, με όλες τις δυνατές εφαρμογές (φωνή, data, videο κτλ.) και σε όλες τις μορφές τους (QoS).  Κύριες δυνατότητες του δικτύου HellasStream προέρχονται από την σχέση του με την ΑΤΜ τεχνολογία πάνω στην οποία είναι βασισμένο. Κάποια έξτρα πλεονεκτήματα σε σχέση με προαναφερθέντα δίκτυα του ΟΤΕ είναι η μεταβολή της ταχύτητας των συνδέσεων, η μεταβολή των σημείων επικοινωνίας και η διασύνδεση όλων των απαιτούμενων εφαρμογών. Τα παραπάνω διατίθενται με τον ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό πρόσβασης και λογικού ελέγχου και με βέλτιστη διαχείριση του εύρους ζώνης για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους.

## Τεχνολογία ΑΤΜ – εφαρμογές

Η τεχνολογία ATM είναι ένα cell relay δίκτυο μεταγωγής πακέτων και ένα πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων το οποίο κωδικοποιεί την διακίνηση δεδομένων σε μικρά (53 bytes, 48 εκ των οποίων είναι bytes δεδομένων και 5 πληροφοριών επικεφαλίδας) καθορισμένου μεγέθους «κύτταρα» (κελιά). Η ΑΤΜ παρέχει υπηρεσίες επιπέδου σύνδεσης δεδομένων οι οποίες λειτουργούν πάνω από συνδέσεις επιπέδου 1. Αυτό διαφέρει από άλλες τεχνολογίες βασισμένες σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων, στις οποίες χρησιμοποιούνται πακέτα διαφοροποιούμενου μεγέθους (γνωστά και ως frames όταν αναφερόμαστε στο επίπεδο 2). Η ΑΤΜ είναι μια τεχνολογία προσανατολισμένη σε σύνδεση, στην οποία μια λογική σύνδεση εγκαθίσταται μεταξύ δυο τερματικών σημείων πριν την έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων.

Ένα Virtual Channel (Εικονικό Κανάλι) σηματοδοτεί την μεταφορά κελιών ΑΤΜ τα οποία έχουν το ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο και αποκαλείται Virtual Channel Identifier (VCI). Το αναγνωριστικό κωδικοποιείται στην επικεφαλίδα του κελιού. Το εικονικό κανάλι αναπαριστά το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ δυο τερματικών σημείων και είναι ανάλογο σε ένα εικονικό κύκλωμα πρωτόκολλου Χ. 25.

Ένα Virtual Path (Εικονικό Μονοπάτι) σηματοδοτεί την μεταφορά των ΑΤΜ κελιών τα οποία ανήκουν σε εικονικά κανάλια και μοιράζονται ένα κοινό αναγνωριστικό, το οποίο λέγεται Virtual Path Identifier (VPI). Το VPΙ, όπως και το VCI, κωδικοποιείται στην επικεφαλίδα του κελιού. Ένα εικονικό μονοπάτι με άλλα λόγια είναι μια ομάδα εικονικών καναλιών τα οποία συνδέονται στα ίδια τερματικά. Αυτή η διεπίπεδη προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη απόδοση του δικτύου. Αφού εγκατασταθεί ένα εικονικό μονοπάτι, η πρόσθεση/αφαίρεση εικονικών καναλιών είναι άμεση.

Η ΑΤΜ τεχνολογία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη σε σενάρια δικτύων Ευρείας Περιοχής και πολυάριθμοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν υιοθετήσει ΑΤΜ δίκτυα στους πυρήνες των WAN τους. Επίσης πολλές υλοποιήσεις της ADSL τεχνολογίας χρησιμοποιούν ΑΤΜ. Ωστόσο η ΑΤΜ έχει αποτύχει στο να κερδίσει ευρέως αποδεκτή χρήση σαν μια τεχνολογία δικτύου Τοπικής Περιοχής, και η πολυπλοκότητά της αποτελεί τροχοπέδη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ως την μοναδική ενσωματούσα τεχνολογία διαδικτύωσης.

Πολλές τεχνολογικά άρτιες ιδέες από την τεχνολογία ΑΤΜ υιοθετήθηκαν από το MPLS, ένα γενικότερο πρωτόκολλο μεταγωγής πακέτων επιπέδου 2. Η ΑΤΜ παραμένει ευρέως αναπτυγμένη, και χρησιμοποιείται σαν μια πολυπλεκτική υπηρεσία στα δίκτυα DSL, όπου τα συναποτελούμενα στοιχεία της ταιριάζουν στις χαμηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ανάγκες της DSL. Αντίστοιχα, τα δίκτυα της DSL υποστηρίζουν IP (και υπηρεσίες της IP όπως το Voice over IP) μέσω PPP over ATM και Ethernet Over ATM (RFC 1483). Όπως φαίνεται οι υλοποιήσεις της gigabit Ethernet θα αντικαταστήσουν την ΑΤΜ σαν την τεχνολογία επιλογής στις νέες υλοποιήσεις δικτύων ευρείας περιοχής.

Τα δίκτυα ΑΤΜ αποτελούν μία εξέλιξη των αρχιτεκτονικών διασύνδεσης τοπικών δικτύων με σκοπό την αποφυγή των στενωπών που συνεπάγονται οι γνωστές

αρχιτεκτονικές μοιραζόμενου μέσου (shared-media) παρέχοντας δυνατότητες

κλιμάκωσης του εύρους ζώνης, δημιουργίας "νοητών αυτόνομων δικτύων" (virtual

networking) και δυνατότητα υποστήριξης μικτών δικτύων φωνής - δεδομένων και

εικόνας. Με τη βοήθεια μεταγωγέων ATM, δρομολογητών εφοδιασμένων με ATM

interfaces και πιθανά τελικών σταθμών (π.χ. εξυπηρετητών) με δυνατότητα άμεσης

σύνδεσης σε μεταγωγέα ΑΤΜ μπορούν να επιτευχθούν υψηλές ταχύτητες μετάδοσης

και να ικανοποιηθούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για εύρος ζώνης.

Δεδομένης της ικανότητας των μεταγωγέων ΑΤΜ για μεταγωγή σε δύο επίπεδα

(επίπεδο σύνδεσης και επίπεδο δικτύου) παρέχεται αυξημένη ευελιξία στο σχεδιασμό

νοητών δικτύων και ενισχυμένη ικανότητα διαχείρισης σε σχέση με τις

αρχιτεκτονικές μοιραζόμενου μέσου. Τυπικοί μεταγωγείς ATM μπορούν να

εφοδιασθούν με πολλαπλά LAN ή και WAN interfaces (4, 8, 16 κ.λ.π) με

δυνατότητες υποστήριξης των σχετικών προτύπων (ATM Forum, ETSI, TIS1.5 και ITU-T).

## Τεχνολογική Υπόσταση Δικτύου

Το ΑΤΜ σχεδιάστηκε για να καλύψει όλες τις ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων

και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Το πανελλαδικό δίκτυο του ΟΤΕ περιλαμβάνει συνολικά 47 κόμβους, εξαπλωμένους σε 24 πόλεις τις Ελλάδος. Μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες:

• Σε κόμβους πρόσβασης, πάνω στους οποίους συνδέονται πελάτες και

• Σε κόμβους κορμού.

Τα ζευκτικά κυκλώματά για τους μεν κόμβους κορμού είναι στα 622 Mbps ενώ για

τους κόμβους πρόσβασης είναι στα 155 Mbps (αν και αυτά αναβαθμίζονται συνεχώς

για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη κίνηση). Οι κόμβοι που υλοποιούν το δίκτυο

είναι τεσσάρων τύπων, δύο τύποι κόμβων πρόσβασης (311 (Ericsson) και 140

(Siemens)) και δύο τύποι κόμβων μεταγωγής κορμού (301 (Ericsson) και 170

(Siemens)). Οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν με επαφές Cell Relay στα 2, 34 και

155 Mbps (οπτικές ή ηλεκτρικές) και Frame Relay στα 64 Kbps - 2 Mbps (ηλεκτρικές).

Οι πόλεις που υπάρχουν κόμβοι είναι:

- Ερμού Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Κωλέττη Αθήνας, Πάτρα, Πειραιάς,

Μαρούσι Αθήνας, Ν. Κηφισιά Αθήνας, Τρίπολη, ΝΥΜΑ Αθήνας, Χολαργός

Αθήνας

- Αθήνα, Αλεξάνδρας Αθήνας, Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ Αθήνας, Ελευσίνα,

Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κάρολος Αθήνας, Κέρκυρα,

Κωλέττη Αθήνας, Πάτρα, Σπάτα Αθήνας, Τούμπα Θεσσαλονίκης, Χαλάνδρι

Αθήνας, Χανιά, Τερψιθέα-Καλαμάκι Αθήνας.

- Ερμού Θεσσαλονίκης, Καβάλα, Κωλέττη Αθήνας, Διεθνής Αθήνας,

Θεσσαλονίκη

- Αγ. Παρασκευή Αθήνας, Ακρόπολη Αθήνας, Αλεξανδρούπολη, Αμπελόκηποι

Θεσσαλονίκης, Βόλος, Υλισσός Αθήνας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης,

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λάρισσα,

- Μυτιλήνη, Ξάνθη, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, Χίο

## Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα

Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και η τεχνολογία του δικτύου HellasStream έχουν προσδώσει κάποια μοναδικά πλεονεκτήματα που δύσκολα βρίσκει ο υποψήφιος χρήστης σε κάποιο άλλο υπάρχον δίκτυο του ΟΤΕ. Αυτό συνεπάγεται και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες. Κάποια από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

- Πολύ υψηλή ποιότητα επικοινωνίας (QoS)

- Ασφάλεια

- Απόλυτη ευελιξία στην ανάπτυξη λύσεων που ικανοποιούν οποιαδήποτε ανάγκη.

- Οικονομία:

- Μέσα από τη βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου εύρους ζώνης (υπηρεσίες traffic management)

- Μέσα από τη μείωση του κόστους για διασυνδέσεις μεγάλων αποστάσεων και πολλαπλών σημείων

- Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης ταχύτητας πρόσβασης

- Συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση από το NMS του ΟΤΕ και από εξειδικευμένο προσωπικό

- Πανελλαδική κάλυψη και διασύνδεση με μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής

- Ιδανικό ως δίκτυο υποδομής για δίκτυα άλλων τεχνολογιών (πχ IP και FRAME RELAY)

Ανάλογα με την υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεται η επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει:

- Για κλασσικές ΑΤΜ υπηρεσίες, μια ελεύθερη διεπαφή προς τη διάταξη πρόσβασης στο HellasStream που να υποστηρίζει το ΑΤΜ UNI 3. 1.

- Για Frame Relay υπηρεσίες, μια ελεύθερη frame relay διεπαφή προς τη διάταξη πρόσβασης στο HellasStream. Η τοποθέτηση των modems γίνεται από τον ΟΤΕ.

- Για Circuit Emulation υπηρεσίες, μια ελεύθερη διεπαφή G703, που να υποστηρίζει Ε1 δομημένη κίνηση, προς τη διάταξη πρόσβασης (π.χ. ΡΑΒΧ).

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ATM/Cell Relay είναι οι εξής:

- CBR (Constant Bit Rate): Υποστηρίζουν κίνηση σταθερού ρυθμού για εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real time) όπως η φωνή, τηλεδιάσκεψη κ.ά.

- Real Time- Variable Bit Rate (Rt- VBR): Υποστηρίζουν κίνηση από πηγές που εκπέμπουν σε πραγματικό χρόνο, με μεταβλητό ρυθμό (η εκπομπή κατά περιόδους γίνεται με ριπές) για εφαρμογές πακετοποιημένης φωνής και συμπιεσμένου video.

- Non Real Time- Variable Bit Rate (nrt-VBR): Υποστηρίζουν κίνηση μεταβλητού ρυθμού που δεν είναι ευαίσθητη σε μικρές καθυστερήσεις μετάδοσης, όπως η μετάδοση δεδομένων.

Εικόνα 14 : Σχηματική Απεικόνιση των Υπηρεσιών

Τέλος οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ATM/Frame Relay είναι οι εξής:

- Εγγυημένος ρυθμός μετάδοσης (CIR).

- Δυνατότητα στιγμιαίας αύξησης εφ'οσον υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα (Overhead).

- Υπηρεσίες Circuit Emulation: Παρέχονται μισθωμένα κυκλώματα Nx64 Kbps (πχ. διασύνδεση τηλεφωνικών κέντρων).

Τέλος καλό θα ήταν να αναφερθούν επιγραμματικά κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές του δικτύου HellasStream:

- Διασύνδεση τοπικών δικτύων (LAN-LAN Interconnection)

- Ανάπτυξη VPN (Intranet Extranet)

- Διασύνδεση Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων (PABX Interconnection)

- Υποστήριξη Εφαρμογών Πολυμέσων

- Video on Demand

- Τηλεδιάσκεψη (Video Conferencing)

- Τηλε-εκπαίδευση

- Μετάδοση ιατρικής εικόνας / Εφαρμογές τηλεϊατρικής (Medical Imaging and Telemedicine)

## Κόστος

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών του ΑΤΜ δικτύου καθορίζεται από ορισμένους παράγοντες οι οποίοι επιγραμματικά είναι:

- Τέλος σύνδεσης ή μεταφοράς σύνδεσης

- Μηνιαίο τέλος πρόσβασης ανά άκρο

- Μηνιαίο τέλος χρήσης ανά άκρο

- Δευτερεύοντα τέλη (για τη σύνδεση (αλλαγή ταχύτητας, μεταφορά), για το PVC (κατασκευή, αλλαγή υπηρεσίας ή ταχύτητας)

Οι παραπάνω γενικές κατηγοριοποιήσεις διαφοροποιούνται μερικώς αναλόγως με το

είδος της υπηρεσίας – σύνδεσης.

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση των κλασσικών ΑΤΜ συνδέσεων (cell relay) υπάρχει περαιτέρω διάκριση της τιμολόγησης στο μηνιαίο τέλος χρήσης του PVC αναλόγως με το αν είναι CBR ή VBR και αστικό ή υπεραστικό16 (το υπεραστικό με τη σειρά του διακρίνεται στο αν το PVC είναι περισσότερο ή λιγότερο από 150 km). Όσον αφορά τις frame relay συνδέσεις γίνονται πάλι ανά άκρο όμως στην περίπτωση χρήσης Μονοκατευθυντικού Λογικού Καναλιού η χρέωση είναι προσαυξημένη κατά 20% της χρέωσης ενός άκρου διπλοκατευθυντικού Συμμετρικού Λογικού Καναλιού. Επίσης η χρήση διπλοκατευθυντικού Ασύμμετρου Λογικού Καναλιού χρεώνεται ως άθροισμα χρεώσεων δύο Μονοκατευθυντικών Λογικών Καναλιών. Τέλος στο Circuit Emulation η φιλοσοφία των χρεώσεων ακολουθεί τον τρόπο τιμολόγησης των κανονικών κυκλωμάτων όπως συμβαίνει με τις συνδέσεις του δικτύου Hellascom και όχι των νοητών κυκλωμάτων (PVC) όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες Χ.25 (Hellaspac), Frame Relay και Cell Relay. Αν και εδώ δεν υπάρχει η λογική των PVC, υπάρχει επίσης διάκριση μεταξύ αστικών και υπεραστικών συνδέσεων.

ISDN

ISDN

7

## ISDN

To ISDN είναι ένα προηγμένο δίκτυο υπηρεσιών το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του στην χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Στην χώρα μας εισήχθη καθυστερημένα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη κυρίως λόγω του απαρχαιομένου τηλεφωνικού δικτύου. Η μεγάλη προώθηση του δικτύου ISDN έγινε μαζί με την εκσυγχρόνιση του αναλογικού τότε δικτύου σε ψηφιακό (1999). Αν και αρχικά το κόστος ήταν ιδιαίτερα υψηλό, την περίοδο 2000-2001 η μείωση των τιμών επέφερε περαιτέρω διεύρυνση της χρήσης της τεχνολογίας.

Το ISDN (Integrated Services Digital Network) αποτελεί εξέλιξη του Δημοσίου Τηλεφωνικού Δικτύου PSTN και παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, με τη χρήση μιας μόνο τηλεφωνικής σύνδεσης, διαφόρων μορφών επικοινωνίας όπως φωνής, εικόνας, δεδομένων. Η χρήση του υφισταμένου Τηλεφωνικού Δικτύου επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση σε ένα Ψηφιακό Κέντρο του ανάλογου λογισμικού και υλικού.

Η χρήση της τεχνολογίας ISDN παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, βασισμένα στην ψηφιακή επικοινωνία από άκρη σε άκρη (end to end). Αυτά είναι:

- Υψηλές ταχύτητες μετάδοσης

- Δυο γραμμές ταυτόχρονης επικοινωνίας

- Δυνατότητα σύνδεσης ενός μικρού τηλεφωνικού κέντρου

- Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 8 τερματικών συσκευών

- Δυνατότητα διασύνδεσης και συμβατότητας με άλλα δίκτυα

- Δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας των συνομιλητών.

## Στοιχεία του ISDN

Ο αγγλικός όρος για την τεχνολογία ISDN είναι ένα ακρωνύμιο που αναλύεται σε τρεις έννοιες. O όρος ISDN αντικαθιστά την φράση Integrated Services Digital Network, της οποίας η σημασιολογία αναλύεται ακολούθως:

- Integrated Services αναφέρεται στην δυνατότητα του ISDN να παρέχει ένα minimum δυο ταυτόχρονων συνδέσεων, σε οποιονδήποτε συνδυασμό δεδομένων, φωνής, βίντεο και φαξ, πάνω από μια μονή γραμμή. Πολλαπλές συσκευές μπορούν να συνδεθούν στην γραμμή, και να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Αυτό σημαίνει ότι μια γραμμή ISDN μπορεί να φροντίσει τις περίπλοκες ανάγκες επικοινωνίας των περισσότερων ανθρώπων σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης χωρίς να καθιστά απαραίτητη την αγορά πολλαπλών αναλογικών τηλεφωνικών γραμμών.

- H λέξη Digital αναφέρεται στην καθαρά ψηφιακή μετάδοση, σε αντίθεση με την αναλογική μετάδοση των παλιών απλών τηλεφωνικών υπηρεσιών (POTS). Η χρήση ενός αναλογικού τηλεφωνικού modem για πρόσβαση στο Internet απαιτεί ότι το modem του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών να μετατρέψει το ψηφιακό περιεχόμενο σε αναλογικό σήμα πριν το αποστείλει και το modem του χρήστη να μετατρέψει αυτά τα σήματα ξανά σε ψηφιακά όταν τα λάβει. Όταν συνδεόμαστε με ISDN δεν υπάρχει αναλογική μετατροπή. Το ISDN μεταφέρει δεδομένα ψηφιακά, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ καθαρή ποιότητα μετάδοσης. Πλέον ο αναλογικός θόρυβος ο οποίος μπορεί να προκαλέσει μείωση της ταχύτητας, έχει εξαλειφθεί.

- Η λέξη Network αναφέρεται στο γεγονός ότι το ISDN δεν είναι απλώς μια point-to-point λύση όπως οι μισθωμένες γραμμές. Το δίκτυο ISDN εκτείνεται από το τοπικό τηλεφωνικό δίκτυο στον απομακρυσμένο χρήστη και περιλαμβάνει όλα τα τηλεπικοινωνιακά ή μεταγωγικά εξαρτήματα που παρεμβάλλονται.

Ο σκοπός της ISDN είναι να προσφέρει πλήρως ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες στους χρήστες. Αυτές οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες: υπηρεσίες φορέα, συμπληρωματικές – προστιθέμενες υπηρεσίες, τηλευπηρεσίες.

## Ρυθμίσεις

Στο ISDN, υπάρχουν δυο τύποι καναλιών, ο τύπος B (όπως “Bearer”) και ο τύπος D (όπως “Delta”). Τα κανάλια Β χρησιμοποιούνται για δεδομένα, όπως φωνή και τα κανάλια D έχουν ως σκοπό την αποστολή σημάτων και τον έλεγχο. Υπάρχουν δυο υλοποιήσεις του ISDN. Το Basic Rate Interface (BRI) ή αλλιώς Basic Rate Access (BRA), όπως συνηθίζεται να αποκαλείται στην Ευρώπη – οι οποίες αποτελούνται από 2 Β κανάλια, το καθένα με εύρος ζώνης 64 kbit/s και ένα D κανάλι με εύρος ζώνης 16 kbit/s. Μαζί αυτά τα τρία κανάλια μπορούν να οριστούν ως 2*Β+D. To Primary Rate Interface (PRI) ή αλλιώς στην Ευρώπη Primary Rate Access (PRA), περιέχει έναν μεγαλύτερο αριθμό Β καναλιών και ένα Δ κανάλι με εύρος ζώνης 64 kbit/s.

Broadband Integrated Services Digital Network (BISDN) είναι μια διαφορετική υλοποίηση για το ISDN η οποία είναι σε θέση να διαχειριστεί διαφορετικού τύπου υπηρεσίες ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε network backbones και χρησιμοποιείται ΑΤΜ τεχνολογία.

Μια εναλλακτική ρύθμιση για το ISDN μπορεί να προκύψει, στην οποία τα Β κανάλια ενός BRΑ συνδέονται ώστε να προσφέρουν ένα συνολικό διπλής φοράς εύρος ζώνης 128 kbit/s. Αυτό αποκλείει την χρήση της γραμμής για φωνητικές κλήσεις όσο η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ενεργή.

Χρησιμοποιώντας την τεχνική κωδικοποίησης με διπολική αντικατάσταση 8 μηδενικών, τα δεδομένα κλήσεων μεταδίδονται πάνω από τα κανάλια Β, ενώ ταυτόχρονα τα κανάλια Δ χρησιμοποιούνται για τις ρυθμίσεις της κλήσης και την διαχείριση. Όταν μια κλήση αποκατασταθεί, υπάρχει ένα απλό δικατευθυνόμενο 64bit κανάλι δεδομένων μεταξύ των τερματικών, το οποίο διαρκεί μέχρι την κατάργηση της κλήσης. Μπορούν να υπάρχουν ακριβώς τόσες κλήσεις όσες και κανάλια φορείς (bearer) στο ίδιο ή σε διαφορετικά τερματικά. Τα κανάλια φορείς μπορούν επίσης να πολυπλεχτούν σε κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μοναδιαίο, υψηλότερου εύρους ζώνης κανάλι μέσα από μια διαδικασία η οποία λέγεται ζεύξη καναλιών Β. Το κανάλι D μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή και την λήψη πακέτων δεδομένων Χ. 25, και η σύνδεση στο δίκτυο πακέτων X. 25 συγκεκριμενοποιείται στο πρωτόκολλο Χ. 31. Στην πράξη, το πρωτόκολλο Χ. 31 εφαρμόστηκε όμως εμπορικά μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ιαπωνία.

## Σημεία αναφοράς

Ένα σύνολο σημείων αναφοράς καθορίζονται από το πρότυπο ISDN, ώστε να αναφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία μεταξύ του ΟΤΕ και των τερματικών εξαρτημάτων.

- R – Καθορίζει το σημείο μεταξύ μιας μη ISDN συσκευής και ενός τερματικού προσαρμογέα (terminal adapter), ο οποίος προσφέρει «μετάφραση» προς και από κάποια τέτοια συσκευή.

- S – Καθορίζει το σημείο μεταξύ εξαρτημάτων ISDN και ενός ΝΤ-2

- T – Καθορίζει το σημείο μεταξύ NT-2 και ΝΤ-1 συσκευών

- U – Καθορίζει το σημείο μεταξύ ΝΤ-1 και τον LT

- V – Το σημείο αναφοράς V βρίσκεται μεταξύ LT και ET (switching termination) και εξυπηρετεί τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ κόμβων ISDN που ανήκουν στον ΟΤΕ.

Εικόνα 15 : Τα βασικά στοιχεία του ISDN

## Χρησιμοποιούμενες Συσκευές

Συσκευή ΤΕ

Με ΤΕ (Terminal Equipment) χαρακτηρίζουμε όλες τις τερματικές συσκευές, είτε

αυτές είναι συμβατές με το ISDN, είτε όχι. Με ΤΕ1 χαρακτηρίζουμε τις τερματικές

συσκευές που είναι συμβατές με το ISDN, ενώ αντιθέτως με ΤΕ2 τις μη συμβατές με

ISDN συσκευές, όπως κοινές τερματικές συσκευές με V.24 interface ή απλές

τηλεφωνικές συσκευές.

Συσκευή ΤΑ

Η σύνδεση ενός τερματικού ISDN στο δίκτυο γίνεται μέσω του σημείου αναφοράς S

σε αντίθεση με ένα απλό τερματικό το οποίο απαιτεί την προσθήκη ενός ειδικού

μετατροπέα που ονομάζεται Terminal Adapter (TA). Οι θύρες επικοινωνίας μιας συσκευής ΤΑ μπορεί να είναι σειριακές V.24 V.36 V.21 κλπ ή αναλογικές θύρες για

σύνδεση απλών τηλεφώνων, fax, τηλεφωνικών κέντρων κλπ

Συσκευή ΝΤ2

Το ΝΤ2 (Network Termination 2) έρχεται σε επαφή με δύο σημεία αναφοράς. Το S

προς τη πλευρά του τερματικού και το T προς την πλευρά του δικτύου. Οι βασικές

λειτουργίες είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας των πληροφοριών στις εγκαταστάσεις

του χρήστη, όπως επίσης και ο έλεγχος προσπέλασης των πληροφοριών στο δίκτυο.

Βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του χρήστη και επιλέγει λειτουργίες πολυπλεξίας ή και

μεταγωγής πληροφορίας. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε το ΡΑΒΧ που οι λειτουργίες

του αντιστοιχούν στο ΝΤ2. Στην πράξη οι περισσότερες ISDN συσκευές εμφανίζουν

ένα S/T Interface ή ένα U Interface καθώς έχουν ενσωματώσει ΝΤ1 και ΝΤ2

συσκευές.

Συσκευή ΝΤ1

Το ΝΤ1 (Network Termination 1) είναι το τελευταίο σημείο του δικτύου προς την

πλευρά του χρήστη. Ανήκει στο δίκτυο και είναι το σημείο προσαρμογής των

λειτουργιών του δικτύου με τις συσκευές του χρήστη. Στην πράξη πρόκειται για μια

απλή συσκευή που μετατρέπει το δισύρματο U Interface στο τετρασύρματο S/T

Interface.

LT (Line Termination)

Βρίσκεται στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο και ανήκει στη γραμμή του κάθε

συνδρομητή. Τη σύνδεση μεταξύ κέντρου και συνδρομητή περικλείουν από τη μία

μεριά το LT και από την άλλη το ΝΤ1. Τα ΝΤ1 και LT έχουν στην αρμοδιότητα τους

την παρακολούθηση της ποιότητας της μετάδοσης, την προστασία από τυχόν

παρεμβάσεις κλπ.

ET ή ST

Το ΕΤ (Exchange Termination) ή αλλιώς ST (Switching Termination) είναι το τοπικό

κέντρο μεταγωγής του δικτύου ISDN. Εκεί που φθάνει η πληροφορία του χρήστη για

να γίνει η πρώτη μεταγωγή. Τρεις είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν την

ψηφιακή μεταγωγή στο κέντρο: η ταχύτητα, ο τρόπος που γίνεται η μεταγωγή (circuit

ή packet switching) και ο τρόπος που αποκαθίσταται η επικοινωνία (κλήση με διεπιλογή, μόνιμη σύνδεση, reserved).

Τρεις είναι οι τρόποι της σηματοδότησης που χρησιμοποιούνται:

- Μεταξύ του χρήστη και του ISDN.

- Μέσα στο ISDN (π.χ. μεταξύ των κόμβων του).

- Από χρήστη σε χρήστη.

## Υπηρεσίες ISDN BRA

Με τη σύνδεση ISDN BRA οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα χρήσης μιας σειράς συμπληρωματικών υπηρεσιών και ευκολιών που διευκολύνουν τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας κάθε απαιτητικού συνδρομητή.

- Διεπιλογή εισόδου (DDI-Direct Dialing In) 
Mε τη Διεπιλογή Εισόδου ο συνδρομητής μπορεί να έχει στη διάθεσή του 10 συνεχόμενους αριθμούς κλήσης.Έτσι κάθε τερματική συσκευή μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό κλήσης, που θα καλείται απ' ευθείας. (Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής είναι η ύπαρξη τηλεφωνικού κέντρου).

- Πολλαπλός συνδρομητικός αριθμός 
(MSN-Multiple Subscriber Number) 
M' αυτή την υπηρεσία, στη σύνδεση παρέχονται περισσότεροι από ένας αριθμοί κλήσης (μέχρι και 8 διαφορετικοί ). Κάθε αριθμός μπορεί να oριστεί σε χωριστή συσκευή.

- Υπο-διευθυνσιοδότηση (SUB-Sub-addressing) 
Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ορίζει πρόσθετα ψηφία επιλογής σαν προέκταση του αριθμού κλήσης του.

- Αναμονή κλήσης (CW-Call Waiting) 
Όταν ο συνδρομητής ενεργοποιεί στην τηλεφωνική του γραμμή την υπηρεσία αυτή, τότε όταν δέχεται κλήση, ειδοποιείται σχετικά με ηχητικό μήνυμα και έχει τη δυνατότητα ή να αποδεχτεί την κλήση ή να τη θέσει σε αναμονή ή να την απορρίψει.

- Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναμονή (CH-Call Hold) 
Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στο συνδρομητή να θέσει μια κλήση, "που βρίσκεται σε εξέλιξη", σε αναμονή, για να πραγματοποιήσει μια νέα κλήση.

- Φορητότητα Τερματικού (TP-Terminal Portability) 
Ο συνδρομητής σε BRA ISDN σύνδεση έχει τη δυνατότητα: 
α) να μεταφέρει την τηλεφωνική του συσκευή από ένα σημείο σ' ένα άλλο, το οποίο ανήκει στην ίδια γραμμή, χωρίς να διακοπεί η συνδιάλεξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και 
β) να θέσει μια κλήση σε αναμονή και να τη μεταφέρει σε μια άλλη τερματική συσκευή αρκεί να είναι ιδίου τύπου δηλαδή από ISDN συσκευή σε ISDN συσκευή ή από αναλογική σε αναλογική συσκευή εφόσον και οι δύο αναλογικές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον ίδιο Τερματικό Προσαρμογέα ΤΑ (το netMod έχει ενσωματωμένο τέτοιο ΤΑ με δύο υποδοχές).

- 'Aμεση Εκτροπή κλήσης 
(CFU-Call Forwarding Unconditional) 
Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να εκτρέπει όλες τις κλήσεις που φθάνουν στο τηλέφωνο του, σε άλλο αριθμό της επιλογής του.

- Εκτροπή σε κατειλημμένο (Call Forwarding Busy - CFB) 
O συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να εκτρέπει τις κλήσεις που φτάνουν στο τηλέφωνό του, σε άλλο αριθμό, μόνο όταν το τηλέφωνό του είναι κατειλημμένο.

- Εκτροπή σε μη απάντηση (Call Forwarding No Reply-CFNR) 
O συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να εκτρέπει τις κλήσεις που φτάνουν στο τηλέφωνό του, όταν αυτό δεν απαντά, μετά από συγκεκριμένο αριθμό κλήσεων, σε άλλο αριθμό της επιλογής του.

- Αναλυτική Χρέωση ανά έκδοση λογαριασμού

- Παρουσίαση Ταυτότητας καλούντος συνδρομητή (CLIP-Calling Line Identification Presentation) 
Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να δει τον αριθμό του καλούντος στην οθόνη του ISDN τηλεφώνου του πριν απαντήσει.

- Απαγόρευση Παρουσίασης Ταυτότητας καλούντος συνδρομητή (CLIR-Calling Line Identification Restriction) 
Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την εμφάνιση του αριθμού του, στην οθόνη αυτών που καλεί. Έτσι παρέχεται ανωνυμία στο συνδρομητή.

- Παρουσίαση Ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού (COLP-Connected Line Identification Presentation) 
M' αυτή την υπηρεσία ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να βλέπει στην οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής του τον αριθμό τον οποίον έχει καλέσει και συνομιλεί. Σε περίπτωση εκτροπής παρουσιάζεται ο αριθμός με τον οποίο έγινε τελικά η σύνδεση.

- Απαγόρευση Παρουσίασης Ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού (COLR-Connected Line Identification Restriction) 
Δίνει τη δυνατότητα στους καλούμενους να μη φαίνεται ο τηλεφωνικός τους αριθμός στην οθόνη του καλούντος.

- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων

- Σηματοδοσία από Χρήστη σε Χρήστη (UUS-User to User Signalling) 
Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους γραπτά μηνύματα μικρού μεγέθους (μέχρι 128 χαρακτήρες). Ο αποστολέας πληκτρολογεί στη συσκευή του το μήνυμα και ο παραλήπτης το διαβάζει στην οθόνη της δικής του συσκευής.Το μήνυμα στέλνεται στη φάση των κλήσεων και μέχρι την απάντηση.

- Εκτροπή σε κατειλημμένο στο voice mail.

- Εκτροπή σε μη απάντηση (έμμεση) στο voice mail.

- Συνομιλία για τρεις (Three Party Service) 
Η συνομιλία για τρεις παρέχεται στη βασική πρόσβαση BRA ISDN, ύστερα από αίτηση του συνδρομητή.

## Κόστος

Η τιμολόγηση του ISDN διακρίνεται στα παρακάτω τέλη:

- Τέλη σύνδεσης, που αφορούν το κόστος εγκατάστασης ISDN BRA ή ISDN PRA

συνδέσεων.

- Μηνιαία τέλη. Είναι στην ουσία το πάγιο μηνιαίο τέλος.

- Τέλη επικοινωνιών. Πρόκειται για τις αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις οι

οποίες εξαρτώνται από τη χρήση της τηλεφωνικής γραμμής και ακολουθούν την

τιμολόγηση του Δημόσιου Επιλεγόμενου Δικτύου. Εκτός όμως από αυτού του είδους

την επικοινωνία, υπάρχουν και τηλετυπικές, data και με χρήση εικονοτηλεφώνων

επικοινωνίες, οι οποίες τιμολογούνται ανάλογα.

- Λοιπά τέλη, όπως είναι τέλη μεταφοράς, επανασύνδεσης καθώς και τα τέλη που

οφείλονται στην χρήση των διαφόρων συμπληρωματικών υπηρεσιών, μερικά εκ των οποίων παρέχονται και δωρεάν.

Ασυμμετρικές Τεχνολογίες Πρόσβασης

xDSL

8

## Εισαγωγή

Η εισαγωγή των τεχνολογιών DSL από τον ΟΤΕ είναι σχετικά πρόσφατη στην Ελλάδα. Στόχος τους είναι η παροχή υπηρεσιών, χαρακτηριστικά των οποίων είναι οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet, η μόνιμη σύνδεση χωρίς χρονοχρέωση και η μετάδοση πληροφοριών γρήγορα και εύκολα.

Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xDSL, και οι κυριώτερες από αυτές είναι η ADSL, η HDSL, η SDSL και η VDSL.

Ακολουθεί μια μικρή ανάλυση των τεχνολογιών πλην της ADSL, η οποία και θα αναλυθεί σε βάθος στην συνέχεια.

HDSL

Το ακρωνύμιο HDSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων High-bit-rate Digital Subscriber Line και σε αντίθεση με το ADSL είναι συμμετρικό και προσφέρει τον ίδιο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps) τόσο για τη αποστολή όσο και για τη λήψη. Ωστόσο, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 km. Μια άλλη βασική διαφορά από το ADSL είναι ότι απαιτείται η εγκατάσταση 2 τηλεφωνικών γραμμών (2 συνεστραμμένα καλώδια).

SDSL

Το SDSL, Single-line Digital Subscriber Line, είναι μια τεχνολογία παρόμοια με το HDSL όσον αφορά στο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps), που απαιτεί όμως μόνο ένα συνεστραμμένο ζεύγος χαλκού. Για το λόγο αυτό, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 km.

VDSL

Το VDSL, Very-high-data-rate Digital Subscriber Line, βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και υπόσχεται να δώσει εντυπωσιακά μεγαλύτερες ταχύτητες που μπορεί να φτάνουν τα 52 Mbps, με περιορισμό όμως τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων του χάλκινου αγωγού. Ανάλογα με την υλοποίηση, το VDSL δε μπορεί να ξεπερνά το 1,5 km και οι ρυθμοί μετάδοσης κυμαίνονται για τη λήψη από 13 έως 52 Mbps και για την αποστολή από 1,5 έως 2,3 Mbps.

## ADSL

H Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) είναι μια μορφή DSL, μια τεχνολογία επικοινωνίας δεδομένων η οποία επιτρέπει υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, πάνω από τα χάλκινα καλώδια των τηλεφωνικών γραμμών, απ’ ότι ένα συμβατικό modem μπορεί να προσφέρει. Αυτό το πραγματοποιεί με το να χρησιμοποιεί συχνότητες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται σε φωνητικές τηλεφωνικές κλήσεις. Ένας splitter επιτρέπει μια τηλεφωνική σύνδεση να χρησιμοποιηθεί και για ADSL υπηρεσίες καθώς και για μετάδοση φωνής ταυτόχρονα. Επειδή οι τηλεφωνικές γραμμές διαφέρουν σε ποιότητα και δεν είχαν σχεδιαστεί αρχικά με το DSL κατά νου, αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κοντινές αποστάσεις, τυπικά μικρότερες των 5 km.

Στο τηλεφωνικό κέντρο η γραμμή σε γενικές γραμμές καταλήγει σε κάποιο DSLAM όπου ένας άλλος διαχωριστής συχνοτήτων χωρίζει το σήμα φωνής για το συμβατικό τηλεφωνικό δίκτυο. Τα δεδομένα τα οποία μεταφέρονται από την ADSL δρομολογούνται πάνω από το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ και φτάνουν σε ένα συμβατικό internet network.

### ADSL - Εξήγηση

Το χαρακτηριστικό της ADSL που την ξεχωριζει από τις υπόλοιπες μορφές DSL είναι ότι ο όγκος δεδομένων ο οποίος μεταδίδεται είναι μεγαλύτερος προς την μια κατεύθυνση, δηλαδή είναι ασσυμετρική (η ADSL). Οι πάροχοι συνήθως προωθούν την ADSL σαν μια υπηρεσία όπου οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο περισσότερο σαν καταναλωτές οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υψηλότερη ταχύτητα κατεβάσματος χωρίς να χρειάζονται να διαχειρίζονται servers οι οποίοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ταχύτητας στην άλλη κατεύθυνση.

Εικόνα 16 : Ένας δρομολογητής DSL

Υπάρχουν τόσο τεχνολογικοί όσο και λόγοι μάρκετινγκ γιατί το ADSL είναι σε πολλές περιοχές η πιο συχνή τεχνολογία η οποία προσφέρεται στα νοικοκυριά. Όσον αφορά το τεχνικό μέρος, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα για σύγκρουση γραμμών στο DSLAM, όπου τα καλώδια από πολλά διαφορετικά τοπικά loops είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, παρά στο τερματικό του χρήστη. Έτσι, το σήμα για upload είναι ασθενέστερο στο πιο θορυβώδες μέρος του τοπικού loop, ενώ το σήμα κατεβάσματος είναι δυνατότερο στο ίδιο σημείο. Έτσι λοιπόν έχει κάποιο τεχνικό νόημα να ρυθμίζονται τα DSLAM για μετάδοση σε υψηλότερο ρυθμό bit απ’ότι τα modem στο τερματικό του χρήστη. Από την στιγμή λοιπόν που ο μέσος χρήστης προτιμά να έχει υψηλότερη ταχύτητα κατεβάσματος, οι τηλεφωνικές εταιρίες επέλεξαν να μετατρέψουν αυτή την αναγκαιότητα σε προτέρημα, εξ ου και το ADSL. Από την πλευρά του μάρκετινγκ, το να περιορίζεις τις ταχύτητες upload περιορίζει την ελκυστικότητα της υπηρεσίας σε επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο συχνά τους οδηγεί στην αναζήτηση άλλων τεχνολογιών για την ικανοποίηση των αναγκών τους (βλέπε HellasCom, HellasPac, HellasStream).

### Πως λειτουργεί η ADSL

Αυτή την χρονική στιγμή, οι περισσότερες ADSL επικοινωνίες γίνονται πλήρως αμφίδρομα. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται σε ένα συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων με frequency division duplex (FDD), echo canceling duplex (ECD), ή time division duplex (TDD) τεχνικές. Η Full Duplex Mode χρησιμοποιεί δυο ξεχωριστές μπάντες συχνοτήτων οι οποίες αναφέρονται ως upstream και downstream. Το upstream χρησιμοποιείται για επικοινωνία από τον τελικό χρήστη προς το τηλεφωνικό κεντρικό γραφείο. Το downstream χρησιμοποιείται για επικοινωνία από το κεντρικό γραφείο προς τον τελικό χρήστη. Με την τυπική ADSL τεχνολογία, η μπάντα με εύρος 25,875 kHz – 138 kHz χρησιμοποιείται για upstream επικοινωνία, ενώ η μπάντα με εύρος 138 kHz εώς 1104 kHz χρησιμοποιείται για downstream επικοινωνία. Καθεμία από αυτές χωρίζεται περαιτέρω σε κανάλια μικρότερης συχνότητας των 4,3125 Khz. Κατά την διάρκεια της αρχικής φάσης, το ADSL modem ελέγχει ποιο από τα διαθέσιμα κανάλια έχει ένα αποδεκτό λόγο σήματος προς θορύβου. Η απόσταση από το τηλεφωνικό κέντρο, ο θόρυβος στο χάλκινο καλώδιο ή οι παρεμβολές από ραδιοσταθμούς ΑΜ μπορούν να εισάγουν λάθη σε κάποιες συχνότητες. Με το να κρατούνται τα κανάλια μικρά, ένας υψηλός ρυθμός λαθών σε μια συχνότητα δεν μπορεί να καταστήσει την γραμμή αχρησιμοποίητη. Το κανάλι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το οποίο απλά σημαίνει μειωμένο ρυθμό μετάδοσης σε μια κατά τα άλλα άρτια ADSL σύνδεση.

Εικόνα 17 : Μπάντες Συχνοτήτων

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί ένα πλάνο περιγραφής της κατανομής συχνοτήτων στο φάσμα. Η κόκκινη περιοχή αντιστοιχεί στο απλό τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN), η πράσινη σε κανάλι upstream  και η μπλε στο κανάλι downstream.

Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ του αριθμού των ελεύθερων καναλιών και της δυνατότητας μεταβίβασης πληροφορίας σε μια ADSL σύνδεση. Ο ακριβής αριθμός χωρητικότητας δεδομένων ανά κανάλι εξαρτάται από την μέθοδο διαμόρφωσης η οποία χρησιμοποιείται. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι το Α στο ADSL δεν αφορά την λέξη asynchronous όπως συχνά πιστεύεται. Το ADSL χρησιμοποιεί ένα συγχρονισμένο πρωτόκολλο για μετάδοση στο καλώδιο.

### Εγκατάσταση

Χάρην στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το φάσμα συχνοτήτων, η εγκατάσταση μιας ADSL σύνδεσης παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αρχικά, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καταλλήλων φίλτρων συχνοτήτων στις εγκαταστάσεις του χρήστη, ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές με την υπηρεσία φωνής, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται ένα καθαρό επίπεδο σημάτων για την σύνδεση ADSL.

Αντί να χωρίζεται το DSL σήμα κατά την έξοδό του από τον κόμβο του χρήστη, το σήμα της DSL «αποφιλτράρεται» σε κάθε τηλεφωνική έξοδο με την χρήση ενός low pass φιλτρου, γνωστό και ως μικροφίλτρο. Αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί περαιτέρω καλωδίωση στις εγκαταστάσεις του χρήστη.

Πρέπει να σημειώσουμε όμως, ότι με αυτό τον τρόπο εγκατάστασης DSL σύνδεσης, προκύπτει εκφυλισμός του σήματος ιδιαίτερα αν περισσότερες των 5 φωνητικών συσκευών είναι συνδεδεμένες στην γραμμή. Το DSL σήμα είναι τώρα παρόν σε όλες τις τηλεφωνικές γραμμές του κτηρίου, προκαλώντας μείωση σήματος και ηχώ. Ένας τρόπος για να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα είναι να επανέλθουμε στο αρχικό μοντέλο όπου εγκαθιστούμε ένα φίλτρο upstream από όλες τις τηλεφωνικές πρίζες του κτηρίου, εκτός φυσικά από την πρίζα στην οποία συνδέεται το DSL modem. Καθώς αυτό απαιτεί αλλαγές στην καλωδίωση από τον πελάτη και μπορεί να μην δουλεύει σε κάποιας συγκεκριμένης τεχνολογίας τηλεφωνική καλωδίωση, συμβαίνει σπάνια. Συνήθως είναι πολύ ευκολότερο να εγκατασταθούν φίλτρα σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που χρησιμοποιείται.

Εικόνα 18 : Υποστηριζόμενα standards

## Πρόγραμμα Δίοδος

Σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί το τεχνολογικό επίπεδο της Ελλάδας, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Δίοδος το οποίο υπόσχεται και παρέχει φτηνή πρόσβαση στο Internet αξιοποιώντας την τεχνολογία της ADSL. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές. Αυτή η προσπάθεια υποστηρίζεται από την θυγατρική OteNet, με το πακέτο OteNet OnDSL Kit Student, που σχεδίασε ειδικά για φοιτητές. Ο ΟΤΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα Δίοδος παρέχοντας συνδέσεις σε δυο κλίμακες ταχυτήτων, μιας στα 768 Kbps και μια στα 1024 Kbps. Τα χαρακτηριστικά των προσφορών του ΟΤΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Εικόνα 18 : Προσφορές του ΟΤΕ στο Προγράμμα «Δίοδος»

## Κόστος

Η τεχνολογία της ADSL στην Ελλάδα ξεκίνησε με απογοητευτικά μεγάλο κόστος. Σύντομα όμως η εισαγωγική ιδιωτικών εταιριών στον τομέα της ευρυζωνικότητας ανάγκασε τον ΟΤΕ να προσαρμόσει ανάλογα την δική του τιμολογιακή πολιτική. Έτσι, το κόστος για αυτές τις νέες τεχνολογίες τις έχει καταστήσει ιδιαίτερως προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, και αποτελούν μια επιβεβλημένη λύση για τον τακτικό χρήστη του internet.

Otelink - Tetra

OteLink

9

## Εισαγωγή

Το δικτυο OTElink είναι ένα νέο, προηγμένο ψηφιακό συγκαναλικό σύστημα κινητών ραδιοεπικοινωνιών δημόσιας πρόσβασης τεχνολογίας TETRA, το οποίο δημιούργησε ο ΟΤΕ για να καλύψει τις παγκοσμίως ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση απελευθέρωσης του ανθρώπου από την εξάρτηση του φυσικού μέσου (καλωδίου)  που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί περιοριστικό παράγοντα μεταξύ δικτύων και ανθρώπων. Το δίκτυο OteLink λοιπόν παρέχει αξιόπιστες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με δίκτυα για επικοινωνία μεταξύ δορυφορικών, ραδιοτηλεοπτικών και ναυτιλιακών συνδέσεων.

## Δίκτυο OteLink

Το δίκτυο OteLink είναι σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει επικοινωνία φωνής και δεδομένων σε κλειστές ομάδες χρηστών. Χρησιμοποιεί κοινή τηλεπικοινωνιακή υποδομή και κοινές συχνότητες, χωρίς να εμπλέκει τους χρήστες μεταξύ τους. Έτσι οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικών ραδιοεπικοινωνιών με τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων καθ’ το δίκτυο OteLink βασίζεται στην τεχνολογία TETRA του ETSI, μια από τις πιο μοντέρνες στα δίκτυα επαγγελματικής κινητής τηλεφωνίας.

Το φάσμα συχνοτήτων στο οποίο λειτουργεί είναι 410-430 MHz και η χρησιμοποιούμενη πολυπλεξία στο μέσο μετάδοσης (ραδιοκύμα) επιτρέπει τη χρήση καναλιού εύρους 25 kHz σε 4 ταυτόχρονα χρήστες πλήρως απομονωμένους μεταξύ τους. Κάθε Σταθμός Βάσης μπορεί να εξοπλιστεί με πομποδέκτες για 4 κανάλια.

Ο μέγιστος ψηφιακός ρυθμός μετάδοσης κάθε καναλιού είναι 36 kbps. Ο μέγιστος ψηφιακός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του χρήστη είναι 28,8 kbps (χωρίς προστασία δεδομένων) ή 19,2 kbps (με προστασία δεδομένων) ανά κανάλι 25 kHz.Το δίκτυο αποτελείται από το Κέντρο Μεταγωγής, στο οποίο εκτελούνται όλες οι λειτουργίες μεταγωγής, ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου και τους Σταθμούς Βάσης στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του δικτύου.

Οι βασικές λειτουργικές μονάδες του δικτύου OteLink είναι οι εξής:

- Κέντρο μεταγωγής, στο οποίο εκτελούνται όλες οι λειτουργίες μεταγωγής, ελέγχου και διαχείρισης του δικτύο. Συμπεριλαμβάνονται οι σταθμοί βάσης, στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο ραδιοεξοπλισμός του δικτύου.

- Σύστημα Διαχείρισης του Δικτύου, το οποίο επιτρέπει την διαχείριση και την διάρθρωση όλων των πόρων του δικτύου, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας του από ένα σημείο. Από το ΣΔΔ γίνεται και η διαχείριση των χρηστών του δικτύου.

- Σύστημα Κονσόλας Εκφωνητή, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες του δικτύου OteLink την παρακολούθηση της λειτουργίας των τερματικών τους από αυτούς τους ίδιους.

## Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το δίκτυο OteLink παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες επεξηγούν περαιτέρω τους λόγους ύπαρξης του δικτύου που αναφέραμε στην αρχή. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

- Ατομική Κλήση

- Ομαδική Κλήση

- Ευρυεκπομπή

- Δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

- Αμεσότροπη λειτουργία (Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περιορισμένη ακτίνα, χωρίς τη  χρήση υποδομής)

- Σύντομα μηνύματα

- Μετάδοση δεδομένων σε μορφή πακέτου

- Κρυπτογράφηση

- Άμεση προτεραιότητα κλήσης

- Εισαγωγή πρόσθετων συνομιλητών κατά τη διάρκεια της κλήσης

- Κλήση κατά προτεραιότητα (σε 10 επίπεδα)

- Ένδειξη ταυτότητας ομιλούντος

- Συντετμημένη επιλογή

- Διακριτική ακρόαση

- Αναμονή κλήσης

- Επιλογή περιοχής χρήστη

- Δυναμική δημιουργία ομάδων

- Φραγή εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων

Όπως γίνεται αντιληπτό, το δίκτυο OteLink απευθύνεται στους παρακάτω φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες:

- Υπηρεσίες ασφάλειας

- Μέσα μεταφοράς

- Εταιρείες Διανομής

- Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες

- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

- Δημόσιες Υπηρεσίες

- Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

- Νοσοκομεία

- Πρεσβείες

- Μεταφορικές, Ναυτιλιακές, Κατασκευαστικές, Τεχνικές και Αεροπορικές Εταιρείες

- Εταιρείες Οδικής Βοήθειας

- Security

Δηλαδή απευθύνται γενικότερα σε όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να δημιουργήσουν κλειστές ομάδες επικοινωνίας χρηστών.

## Πλεονεκτήματα

Παρακάτω παρατίθενται τα περισσότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του δικτύου OTElink

- Υψηλής ποιότητας επικοινωνία

- Ασφάλεια επικοινωνίας

- Κοινά διαμοιραζόμενοι δίαυλοι

- Αυτοματοποίηση

- Πολλές υπηρεσίες και εφαρμογές

- Πολλές ανεξάρτητες ομάδες χρηστών

- Δυνατότητα επικοινωνίας με τα σταθερά και κινητά, εθνικά και διεθνή δίκτυα

- Δυνατότητα διασύνδεσης τοπικών δικτύων

- Ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων

- Δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών προτεραιοτήτων επικοινωνίας

- Ψηφιακή κωδικοποίηση και μετάδοση φωνής

- Ρυθμός μετάδοσης φυσικού καναλιού: 36kb/s

- Τεχνική TDMA (χρονοδιαιρετική πολλαπλή πρόσβαση)

- Μελλοντική δυνατότητα περιαγωγής (roaming)

- Τρόποι επικοινωνίας simplex/duplex

- Χρόνος αποκατάστασης κλήσης <400ms

## Εξοπλισμός

Οι χρήστες του δικτύου OTElink ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις τυχόν ειδικές συνθήκες εργασίας τους μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο συσκευής. Διατίθενται φορητές μονάδες ελαφρού και βαρέως τύπου, καθώς και κονσόλες εκφωνητή για την παρακολούθηση των τερματικών συσκευών και συσκευές αυτοκινήτου.

## Κόστος

Η τιμολόγηση του OTElink γίνεται όπως και στα περισσότερα δίκτυα του ΟΤΕ σύμφωνα με την παρακάτω λογική:

- Τέλος σύνδεσης (εφάπαξ δαπάνη)

- Πάγια μηνιαία τέλη

- Τέλη χρήσης

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εναλλακτικές μεθόδους χρέωσης που να συμπεριλαμβάνουν τη χρηματοδότηση του τερματικού εξοπλισμού από τον ΟΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο του OTELINK και το ισχύον τιμολόγιο του, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ (www.oteshop.gr και www.ote.gr), όπως και στα εκάστοτε τοπικά εμπορικά καταστήματα της επιχείρησης.

Δορυφορικές Επικοινωνίες

Δορυφορικές Επικοινωνίες

10

## Εισαγωγή

Οι δορυφορικές επικοινωνίες στις μέρες μας έχουν αρχίσει να παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Καθημερινά επωφελούμαστε από την επέκταση τους και χρησιμοποιούμε – είτε άμεσα είτε έμμεσα – τις υπηρεσίες τους. Τομείς στους οποίους η χρήση των δορυφορικών επικοινωνιών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι στρατιωτικές επικοινωνίες,  οι ναυτιλιακές επικοινωνίες και το διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα για το διαδίκτυο, η τεράστια αύξηση των χρηστών Internet τα τελευταία χρόνια δημιουργεί την ανάγκη για άμεση και οικονομικά εφικτή παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών Internet σε μεγάλο πληθυσμό. Οι τεχνολογίες Fast Internet και Δορυφορικών Επικοινωνιών έχουν αρχίσει να παίζουν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως και κατάλληλος συνδυασμός τους θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη της ανάγκης των χρηστών για γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στο Internet.

Παρακάτω θα αναλυθούν μερικοί τρόποι δορυφορική επικοινωνίας όπως είναι το INMARSAT και το VSAT.

## Inmarsat – τι ειναι

Ο INMARSAT είναι ο Διεθνής Οργανισμός Κινητών Δορυφόρων (International Mobile Satellite Organization) και στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τον ΟΤΕ. Το σύστημα Inmarsat παρέχει υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας που βρίσκουν εφαρμογή στη ναυτιλία, στις μεταφορές αέρος και ξηράς (τρένα, φορτηγά TIR) ακόμα και σε χρήστες φορητών σταθμών ξηράς. Επίσης παρέχει δυνατότητες διαχείρισης των επικοινωνιών, στο χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των διεθνών μεταφορών και προσφέρει τις υπηρεσίες:

- Αυτόματης τηλεφωνίας

- Τηλετυπίας (Telex), Τηλεομοιοτυπίας (Fax)

- Μεταβίβασης δεδομένων μικρών, μεσαίων και υψηλών ταχυτήτων

- Τηλεόρασης αργής σάρωσης κλπ.,

Εκτός από εμπορικές υπηρεσίες ο Inmarsat προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO.

Οι υπηρεσίες του Inmarsat είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης, γι αυτό και οι επιχειρήσεις στις οποίες κυρίως απευθύνεται είναι:

- Ναυτιλιακές Εταιρείες

- Ναυτιλιακές Βιομηχανίες

- Εταιρείες Διεθνών Μεταφορών

Μέσω του Inmarsat, πλοία και αεροπλάνα μπορεί να έχουν την ίδια ή και ακόμα καλύτερη τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση απ’ ότι στην ξηρά.

Το «ηλεκτρονικό» πλοίο ελέγχεται συνεχώς από υπολογιστές και έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει συνεχώς δεδομένα και πληροφορίες με τους πλοιοκτήτες ή πράκτορες στην ξηρά. Στα επιβατηγά πλοία και στα κρουαζιερόπλοια, οι επιβάτες μπορούν να τηλεφωνήσουν οπουδήποτε από την καμπίνα τους. Το ίδιο και στα αεροπλάνα, τα τρένα και τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, οι πιλότοι, το προσωπικό, οι οδηγοί και οι επιβάτες, μπορούν να επικοινωνούν από τη θέση τους με οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, μέσω δορυφόρων Inmarsat, παίρνοντας κατά τη διάρκεια της πτήσης ή του δρομολογίου, κάθε είδους πληροφορία, μετεωρολογική, λογιστική, λειτουργική, πλοήγησης ή επικοινωνώντας για προσωπικά τους θέματα.

Ο ΟΤΕ από το 1985 έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Παράκτιο Επίγειο Σταθμό (Π.Ε.Σ.) στις Θερμοπύλες που «βλέπει» το δορυφόρο τρης περιοχής της Μεσογείου και Ινδικού Ωκεανού. Ο Π.Ε.Σ. εξυπηρετεί τα συστήματα Inmarsat Α και C. Η επικοινωνία με πλοία που κινούνται σε άλλες θάλασσες (Ατλαντικό, Ειρηνικό) πραγματοποιείται προς το παρών μέσω Π.Ε.Σ. άλλως χωρών.

Από τις αρχές του 1996 λειτουργεί ο νέος Π.Ε.Σ. Ανατολικού Ατλαντικού στις Θερμοπύλες και εισήχθησαν τα νέα συστήματα Inmarsat B και M. Αργότερα δημιουργήθηκαν και οι σταθμοί για Δυτικό Ατλαντικό, Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό.

Στις κινητές δορυφορικές επικοινωνίες κάθε χρήσης έχει το δικό του τερματικό, δηλαδή μια δική του κεραία (η οποία φυσικά προστατεύεται με κάλυμμα) που σκοπεύει συνεχώς τον δορυφόρο, ανεξάρτητα από την κίνηση του μέσου. Διαθέτει επίσης τους ενισχυτές λήψης και εκπομπής, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τερματικές ή περιφερειακές διατάξεις.

Η τάση που υπάρχει διεθνώς για μείωση του κόστους αγοράς του τερματικού εξοπλισμού, μείωση του βάρους και των διαστάσεων του, καθώς επίσης και η δραστική μείωση του κόστους επικοινωνίας, δίνουν τη δυνατότητα σε ολοένα και περισσότερους χρήστες σε θάλασσα, αέρα και ξηρά να αξιοποιούν τις δορυφορικές επικοινωνίες.

### Εφαρμογές

Τα «πακέτα» (συστήματα) των υπηρεσιών του Inmarsat έχουν ευρύτατο πεδίο εφαρμογών σε όλους τους τομείς των κινητών επικοινωνιών και είναι τα εξής:

- Ναυτιλιακές Δορυφορικές Επικοινωνίες

- Αεροναυτικές Δορυφορικές Επικοινωνίες (Inmarsat-AERO)

- Κινητές Δορυφορικές Επικοινωνίες Ξηράς

1. Ναυτιλιακές Δορυφορικές Επικοινωνίες

Inmarsat-A

Παρέχει υπηρεσίες αυτόματης τηλεφωνίας, Τelex, Fax και Μετάδοσης Δεδομένων, από 9.6Kbps, μέχρι και High Speed Data 64 Kbps. Είναι το πρώτο σύστημα που αναπτύχθηκε (1979), που αργότερα επεκτάθηκε προσφέροντας νέες υπηρεσίες.

Inmarsat-C

Έκδοση πολύ βελτιωμένη, με κεραία παγκατευθυντική και ψηφιακό τερματικό. Έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες πλοίων - αεροπλάνων οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και μεταφορικά μέσα ξηράς (τρένα, φορτηγά TIR). Υποστηρίζει επικοινωνίες Telex και Data μικρής ταχύτητας, μέχρι 600bps, με σύστημα Store and Forward. Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία από το 1993.

Inmarsat -B

Ο «ψηφιακός διάδοχος» του Inmarsat-A. Με ψηφιακό τερματικό, που προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας, Telex, Fax όλων των ταχυτήτων και Data υψηλών ταχυτήτων, μέχρι 64Kbs και τηλεόρασης αργής σάρωσης. Είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένο για να συνδεθεί και με δίκτυα ISDN. Το Inmarsat-B προσφέρει πολύ καλή ποιότητα επικοινωνίας με πολύ οικονομικό κόστος. Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία από το 1994, ενώ από το 1996 την προσφέρει με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Inmarsat -M

Προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες του πακέτου Inmarsat -B (τηλεφωνία, Fax, Data, μέχρι 4.8Kbps), είναι όμως φθηνότερο και πολύ μικρότερων διαστάσεων από αυτό.

Inmarsat mini-M

Προσφέρει τηλεφωνία 4,8 Kbps, Fax, Data 2.4Kbps. Είναι πολύ μικρό σε όγκο και βάρος, ευέλικτο, φθηνότερο και κατασκευασμένο κυρίως για χρήση στην ξηρά.

2. Αεροναυτικές Δορυφορικές Επικοινωνίες (Inmarsat-AERO)

Τα δύο «πακέτα» υπηρεσιών είναι:

Inmarsat- AERO H

Προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας, Fax και Data μέχρι 11.2Kbps. Εξυπηρετεί και τους επιβάτες των αεροσκαφών.

Inmarsat -AERO L

Προσφέρει επικοινωνία Data, μέχρι 1200bps. Εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές επικοινωνίες του αεροσκάφους (επικοινωνία κυβερνήτη με Πύργο Ελέγχου και με γραφεία Αεροπορικής εταιρίας).

3. Κινητές Δορυφορικές Επικοινωνίες Ξηράς

Ο κλάδος των χερσαίων (Land Mobile) μεταφορών είναι ο νεότερος κλάδος των υπηρεσιών που προσφέρει ο Inmarsat.

Ουσιαστικά πρόκειται για φορητούς τερματικούς σταθμούς δορυφορικής επικοινωνίας, μικρών διαστάσεων και βάρους, που είναι εύχρηστοι και απλοί στο χειρισμό. Μπορούν να λειτουργήσουν σε λίγα μόνο λεπτά από τη στιγμή της εγκατάστασής τους. Παρέχουν υπηρεσίες Inmarsat A, C, B και Μ.

Τα τερματικά είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών, και διαθέτουν τυποποιημένο κώδικα επικοινωνίας, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Με το σχετικό πρόγραμμα επικοινωνίας, η εταιρία μπορεί, σε κάθε περίπτωση , να εντοπίσει τη θέση του οχήματος, σε περίπτωση αλλαγής δρομολογίου, ακόμη και σε περίπτωση κλοπής, με ειδικό σήμα που εκπέμπει.

4. Φορητοί Σταθμοί Δορυφορικών Επικοινωνιών

Πρόκειται για τερματικούς σταθμούς δορυφορικής επικοινωνίας του συστήματος Inmarsat. Είναι φορητοί, μικρών διαστάσεων και βάρους, εύχρηστοι και απλοί στο χειρισμό. Μπορούν και αυτοί να λειτουργήσουν σε λίγα μόνο λεπτά από τη στιγμή της εγκατάστασής τους και παρέχουν υπηρεσίες Inmarsat A, C, B και Μ.

Η μίσθωση γίνεται με βάση το χρόνο χρήσης του τερματικού, με ελάχιστο μίσθωμα ένα μήνα, Οι φορητοί σταθμοί δορυφορικών επικοινωνιών χρησιμοποιούνται για ανάγκες επικοινωνίας σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ) ή όπου δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

### Κόστος

Οι χρεώσεις για χρήσεις των υπηρεσιών Inmarsat εξαρτώνται από τους παρακάτω παράγοντες:

- Πακέτο υπηρεσίας (Inmarsat A, C, B και Μ)

- Παράκτιος Επίγειος Σταθμός με χρήση του οποίου επιτυγχάνεται η επικοινωνία

- Είδος υπηρεσίας (τηλεφωνία, τηλετυπία, τηλεγραφία, μετάδοση δεδομένων, κλπ)

- Χώρα προορισμού της κλήσης ή της υπηρεσίας (ο προορισμός αυτός διακρίνεται σε 3 ζώνες χρέωσης)

- Είδος χρονοχρέωσης (ανά δευτερόλεπτο ή ανά λεπτό)

## VSAT – τι είναι

Τα VSAT (Very Small Aperture Τerminals) χρησιμοποιούνται πολύ αποτελεσματικά σε περιπτώσεις μη επαρκούς τηλεπικοινωνιακής υποδομής και για τις ανάγκες επικοινωνίας απομακρυσμένων εγκαταστάσεων, όπως εργοτάξια, ξενοδοχεία κλπ. Εξυπηρετούν μετάδοση δεδομένων (κύρια υπηρεσία) και μετάδοση φωνής.

Τα VSAT είναι στην ουσία επίγειοι σταθμοί που διακρίνονται σε:

- Σταθμούς Υποδομής: πρόκειται για επίγειους σταθμοί με διατάξεις ελέγχου και επίβλεψης, οι οποίοι συνιστούν πυρήνες δορυφορικού δικτύου.

- Εξαρτημένους Σταθμούς: πρόκειται για επίγειους σταθμούς των οποίων η πρόσβαση προς το διαστημικό τμήμα γίνεται μέσω ελέγχου και επίβλεψης από επίγειο σταθμό υποδομής. Αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν συνήθως υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη σταθμού HUB του εξωτερικού.

Από εκεί και ύστερα οι σταθμοί αυτοί διακρίνονται περαιτέρω σε σταθμούς με δυνατότητα εκπομπής ή εκπομπής και λήψης και σε σταθμούς με δυνατότητα μόνο λήψης.

Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει την επιχειρησιακή εκμετάλλευση και ευθύνη για τους δορυφορικούς σταθμούς που εγκαθίστανται στους χώρους των πελατών του, οι οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν δορυφορικά και αυτοτελώς με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η επικοινωνία διεξάγεται σήμερα μέσω κεντρικών σταθμών (hub) του εξωτερικού.

### VSAT - εφαρμογές

Τα VSAT υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως η διασύνδεση τοπικών δικτύων υπολογιστών (LAN), η τηλεδιάσκεψη και αρκετές συμπληρωματικές, όπως η αποστολή και λήψη τηλεομοιοτυπίας (FAX – Group 3). Το δίκτυο VSAT ανεξαρτητοποιείται από τα υπάρχοντα επίγεια δίκτυα και καθιστά δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα σε τερματικά συστήματα στην ίδια ή και σε διαφορετικές χώρες.

### VSAT – κόστος

Το τιμολόγιο του VSAT περιλαμβάνει τα εξής τέλη:

- Πάγιο μηνιαίο τέλος

- Τέλος διαστημικού τομέα (είναι το μηνιαίο διαστημικό μίσθωμα που καταβάλλει ο ΟΤΕ στο δορυφορικό Οργανισμό)

- Ειδικό μηνιαίο τέλος (Εισπράττεται ειδικό μηνιαίο ως ποσοστό επί της χρησιμοποιούμενης διαστημικής χωρητικότητας ως εξής: αν πρόκειται για σταθμούς υποδομής εισπράττεται το 15% του τέλους διαστημικού τομέα ενώ αν ο σταθμός είναι εξαρτημένος τότε το τέλος είναι το 30% του τέλους διαστημικού τομέα)

Για τους επίγειους σταθμούς με δυνατότητα μόνο λήψης (υποδομής ή εξαρτημένους) η υπηρεσία παρέχεται ατελώς. Σε περίπτωση όμως που ο ΟΤΕ καταβάλλει οποιοδήποτε μίσθωμα σε δορυφορικό ή Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό, τότε το μίσθωμα αυτό θα πρέπει να εισπράττεται από τον πελάτη, προσαυξημένο κατά 20%. Επίσης, σε περίπτωση που υποβληθούν στον ΟΤΕ πρόσθετα τέλη ή βάρη, αυτά καταβάλλονται από τον πελάτη.

## Δορυφορική Ψηφιακή Πλατφόρμα ΟΤΕ

Η Δορυφορική Ψηφιακή Πλατφόρμα (ΔΨΠ) του ΟΤΕ εκπέμπει πιλοτικά από τις αρχές του 2000 μέσω του Δορυφορικού Οργανισμού EUTELSAT στο δορυφόρο HOTBIRD 3, στις 13ο ανατολικά στον αναμεταδότη 74, στη συχνότητα λήψης 12.188 MHz.

Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει είναι οι εξής:

Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης

Η υποδομή του κέντρου παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης υποστηρίζει άμεσα 4 δορυφορικούς αναμεταδότες με δυνατότητα επέκτασης στο διπλάσιο.

Το σύστημα έχει παρόμοιες τεχνικές δυνατότητες με το σύστημα BSkyB στην Αγγλία. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικού οδηγού πολλαπλών ημερών, μεμονωμένης αγοράς προγραμμάτων /ταινιών (PayPerView) με υποστήριξη πληρωμών σε διαφορετικές νομισματικές μονάδες, καθώς και η υποστήριξη υποτιτλισμού τουλάχιστον 4 γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα). Υποστηρίζεται ακόμη η μετάδοση διαδραστικών υπηρεσιών (interactive services).

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Πρόκειται για δορυφορική μη κωδικοποιημένη μετάδοση προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών σταθμών (Για την ανωτέρω υπηρεσία έχουν ήδη εκδοθεί τιμολόγια και έχουν υλοποιηθεί τα σχέδια σύμβασης).

Δορυφορικές IP Υπηρεσίες

Η ΔΨΠ έχει προμηθευτεί το σύστημα Internet Over Satellite (IOS) της INTΡAΚOM το οποίο υποστηρίζει υπηρεσίες unicast (τεχνικές μονοσημειακής μετάδοσης) και multicast (τεχνικές πολυσημειακής μετάδοσης). Η υποδομή unicast επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών Δορυφορικού INTERNET από ISP'S, ενώ υποστηρίζονται multicast εφαρμογές όπως: Τηλεκπαίδευσης (Mentor), Διανομής και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων (Document Distribution) και Δίκτυο Παρουσιάσεων-Διαφημίσεων / Υποστήριξη Ιnfo-kiosks (I-star).

Ειδικά για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες έχει μισθωθεί αναμεταδότης και στον δορυφόρο W2 (16 ο E) του Eutelsat.

## Δορυφόροι χαμηλής τροχιάς.

Ο ΟΤΕ παρέχει τη δυνατότητα στους συνδρομητές του να διαθέτουν δορυφορική τηλεφωνία μέσω των δορυφόρων χαμηλής τροχιάς. Οι επικοινωνίες του σταθερού δικτύου ΟΤΕ προς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνεται μέσω των συστημάτων

- Δορυφόρων EMSAT

- Δορυφόρων GLOBALSTAR

Ραδιοτηλεοπτικές Επικοινωνίες

Ραδιοτηλεοπτικές Επικοινωνίες

11

## Εισαγωγή

Η πιο διαδεδομένη μορφή ασύρματης επικοινωνίας σήμερα είναι ίσως οι ραδιοτηλεοπτικές επικοινωνίες. Κάνουν συνεχώς την εμφάνιση τους στην καθημερινή μας ζωή, και χρησιμοποιούνται κυρίως από ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε πως επιτυγχάνεται καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου εξαιτίας τέτοιων δορυφορικών κυρίως μεταδόσεων.

Για να γίνει όμως δυνατή μια τέτοια σύνδεση (ραδιοτηλεοπτική) με κάποια άλλη μεριά του πλανήτη μας, είναι αναγκαία και η υποστήριξη της αντίστοιχης υπηρεσίας από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα, που στην περίπτωση μας είναι ο ΟΤΕ.

## Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις

Ο ΟΤΕ αναπτύσσοντας ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο εξασφαλίζει σήμερα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε Ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ελληνικούς και ξένους) για τις μεταδόσεις των ραδιοφωνικών προγραμμάτων αλλά και για την κάλυψη αθλητικών, πολιτικών και πολιτιστικών γεγονότων, όλο το 24ωρο.

Υπάρχει δυνατότητα για ραδιοφωνικές ψηφιακές μεταδόσεις μουσικής ποιότητας από σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται εφικτές οι μεταδόσεις αυτές είναι με τη χρήση μισθωμένων κυκλωμάτων.

## Τηλεοπτικές Μεταδόσεις

Όπως και στην περίπτωση των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, έτσι και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις ο ΟΤΕ παρέχει τη δυνατότητα σε τηλεοπτικούς σταθμούς (Ελληνικούς και ξένους) και Διεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων κάλυψης αθλητικών, πολιτικών και πολιτιστικών γεγονότων.

Για το εσωτερικό υπάρχει η δυνατότητα για ψηφιακές Τηλεοπτικές Μεταδόσεις στα 34 Μbps, σε περισσότερες από 50 πόλεις της χώρας με χρήση οπτικών ινών ή Ασυρμάτων Δικτύων.

Για το εξωτερικό, εκτός των επίγειων δικτύων που υπάρχουν με τις γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Κύπρος, δύο Κέντρα Δορυφορικών Επικοινωνιών (Θερμοπύλες και Νεμέα) μπορούν να εξασφαλίσουν Τηλεοπτικές μεταδόσεις υψηλής ποιότητας με όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρων C band του Intelsat στις γεωστατικές θέσεις των 60 και 64 στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού και των 335.5 και 342 στην περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού.

## Μεταφερόμενος Δορυφορικός Σταθμός

Ο Κινητός Δορυφορικός Σταθμός Τηλεοπτικών Μεταδόσεων παρέχει υψηλού επιπέδου τηλεοπτικές μεταδόσεις όλο το 24ωρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις των Τηλεοπτικών Σταθμών, Ελληνικών και ξένων και των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων.

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα του είναι:

- Ευελιξία για μεταδόσεις από οποιονδήποτε χώρο, χωρίς εξάρτηση από τα επίγεια τηλεοπτικά δίκτυα.

- Αλλαγή σκόπευσης σε διαφορετικούς δορυφόρους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο σταθμός λειτουργεί στις περιοχές συχνοτήτων 10,95-12,75 GHz και 14,00-14,50 GHz, για λήψη και εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται μέσω δορυφόρων των Οργανισμών EUTELSAT, INTELSAT κ.ά. Ο σταθμός λειτουργεί στις περιοχές συχνοτήτων Ku Band.

Ναυτιλιακές Επικοινωνίες

Ναυτιλιακές Επικοινωνίες

12

## Εισαγωγή

Ένας κλάδος ο οποίος έχει επωφεληθεί πάρα πολύ από την ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών είναι η ναυτιλία. Ο ΟΤΕ, δεδομένων των αναγκών για επικοινωνία πάνω σε πλοία και ναυτιλλόμενους, έχει αναπτύξει για το σκοπό αυτό και προγράμματα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτή την κατηγορία πελατών. Μερικά από αυτά θα αναλυθούν παρακάτω.

## Autolink RT

### Τι είναι

Το Autolink RT είναι ένα Αυτόματο Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας Θαλάσσης, ψηφιακής τεχνολογίας, με κατεύθυνση από το πλοίο προς την ξηρά. Στην ουσία πρόκειται για μια συσκευή συνδέοντας την οποία στο VHF του πλοίου σας έχετε τη δυνατότητα αυτόματης επικοινωνίας από το πλοίο με όλα τα τηλέφωνα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και επικοινωνίες FAX, DATA, εφόσον στο πλοίο υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός.

Για την εγκατάσταση του Autolink RT αρκεί να υπάρχει συσκευή VHF στο πλοίο. Για να πραγματοποιηθεί  επικοινωνία αυτό που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι :

- Να συντονιστεί στον αυτόματο δίαυλο του σταθμού βάσης

- Να τοποθετήσει τον προσωπικό κωδικό αριθμό σας (PIN)

- Να επιλέξει τον αριθμό τηλεφώνου που θέλει, με το χαρακτηρι-στικό αριθμό κλήσης κάθε περιοχής

Με το τέλος της επικοινωνίας η διάρκεια της χρέωσης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη της συσκευής.

### Τι προσφέρει

Το Autolink RT προσφέρει:

- Αξιόπιστη επικοινωνία.

- Υψηλής ποιότητας οικονομικό τιμολόγιο (σε σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας όπως χειροκίνητη ή κινητή άλλων συστημάτων.

- Πλήρη κάλυψη σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές που λειτουργεί το σύστημα (βλ. χάρτη).

- Ασφαλή επικοινωνία ώστε να μην ακούν άλλοι τη συνομιλία σας αφού διαθέτει κωδικοποιητή φωνής (scrabler).

- Πληροφορίες για τη διάρκεια της επικοινωνίας με απλό χειρισμό στην οθόνη του τερματικού σας.

- Ειδικό πρόγραμμα επιμερισμού της χρέωσης σε διαφορετικά πρόσωπα πάνω στο πλοίο (αφορά το μόνιμο προσωπικό του πλοίου).

- Δυνατότητα κλήσης για τα τηλέφωνα που καλείτε συχνότερα με διψήφιους αριθμούς (συντετμημένη επιλογή).

- Τηλεειδοποίηση του πλοίου από την ξηρά (από ψηφιακό τηλέφωνο) με κλήση του αριθμού 0929-22222 και δυνατότητα μετάδοσης κωδικοποιημένου μηνύματος.

Το Autolink RT είναι εγκατεστημένο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, το Γιβραλτάρ, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κροατία, η Μεγάλη Βρετανία και η Πορτογαλία.

Είναι όμως εγκατεστημένο και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, καλύπτοντας τις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Βόρεια & Κεντρική Αμερική, τη Βόρεια, Δυτική και Νότια Αφρική, την Ινδονησία, καθώς και το Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

## Χειροκίνητη Τηλεφωνία Θαλάσσης

Το σύστημα χειροκίνητης τηλεφωνίας θαλάσσης εξυπηρετεί τη ραδιοτηλεφωνία από και προς τα πλοία.

Συγκροτείται από τρία δίκτυα:

- το δίκτυο VHF (ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ), που καλύπτει τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο

- το δίκτυο MF που καλύπτει και θαλάσσιες περιοχές μέσων αποστάσεων (Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα)

- το δίκτυο HF που καλύπτει όλους τους Ωκεανούς.

Η επικοινωνία συνδρομητή ξηράς - πλοίου γίνεται με αναγγελία της συνδιάλεξης στο 158. Η επικοινωνία πλοίου - συνδρομητή ξηράς γίνεται με αναγγελία της συνδιάλεξης στον Παράκτιο της περιοχής που βρίσκεται το πλοίο.

Το Σύστημα εκτός από υπηρεσίες τηλεφωνίας, προσφέρει στα πλοία υπηρεσίες σημάτων κινδύνου, σημάτων ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, που εκδίδει η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και τη μεταβίβαση του Μετεωρολογικού Δελτίου της Ε.Μ.Υ.

Μόνες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η αγορά συσκευών VHF, MF και HF (διατίθενται από το εμπόριο), η απόκτηση της σχετικής άδειας μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η εγγραφή του πλοίου σε Εκκαθαρίστρια Εταιρεία Λογαριασμών Ραδιοεπικοινωνιών. (Ο ΟΤΕ διαθέτει τη δική του Εκκαθαρίστρια Εταιρεία GR01)

Αξιολόγηση Δικτύων ΟΤΕ

Αξιολόγηση δικτύων ΟΤΕ

13

## Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό επιδιώκουμε μια τελική σύγκριση μεταξύ των δικτύων του ΟΤΕ, με στόχο να παρουσιάσουμε πιο δίκτυο καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της κατηγορίας υπηρεσιών που στοχεύει. Η σύγκριση δεν γίνεται μόνο από την σκοπίά του συνδρομητή που εξυπηρετείται από το εκάστοτε δίκτυο του ΟΤΕ, αλλά και από την σκοπιά των τεχνολογικών χαρακτηριστικών και της υποδομής.

## Αξιολογώντας τα Ενσύρματα Δίκτυα

### Υποδομή

Το πιο διαδεμονένο και κοινά χρησιμοποιούμενο δίκτυο στην Ελλάδα είναι αναμφίβολα το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο PSTN, το οποίο είναι και μακροβιώτερο. Αποτελεί την βάση για πολλά από τα υπόλοιπα δίκτυα, όπως το ISDN και το HellasPac. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τεχνολογικά προηγμένο.

Κατατάσσοντας τα δίκτυα του ΟΤΕ με βάση την τεχνολογική τους αξία, μπορούμε σαφέστατα να κατατάξουμε στην κορυφή το δίκτυο HellasStream, του οποίου η τεχνολογία είναι εκείνη που αποτελεί την πρωτοπόρο σε σχέση με τα υπόλοιπα χάρη στο ΑΤΜ πρωτόκολλο. Χρησιμοποιείται, όπως ήδη αναλύσαμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, ένα συνδυασμό από packet και circuit switching δρομολόγηση με πολυπλεξία και μπορεί να χρησιμοποιήσει cell relay, frame relay ή circuit emulation συνδέσεις. Το ΑΤΜ δίκτυο χρησιμοποιεί πολυπλέκτες και μεταγωγείς, όπως συμβαίνει και με τις ψηφιακές μισθωμένες γραμμές, με αποτέλεσμα να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και ταχύτητες ισάξιες με εκείνες των μισθωμένων γραμμών. Εξαιρετικά προηγμένο όμως μπορεί να θεωρηθεί και το HELLASCOM αφού είναι ένα πλήρως ψηφιακό δίκτυο με ανίχνευση και διόρθωση λαθών. Σε αντίθεση με το HELLASCOM το Frame Relay δε διαθέτει μηχανισμούς ανίχνευσης και προφανώς και διόρθωσης λαθών και βασίζεται στην τεχνική του fast packet transmissions με μεταβλητού μήκους πλαίσια. Με αυτό τον τρόπο η μετάδοση των δεδομένων γίνεται προφανώς ταχύτερα, επειδή επιτυγχάνεται η μεταφορά δεδομένων σε μορφή ροής, χωρίς την πολυδιάσπαση τους. Το Frame Relay ως εξέλιξη του γνωστού και παγιωμένου Χ.25 είναι σαφώς καλύτερο του και γι αυτό το λόγο ενσωματώθηκε σαν τεχνολογία στο παλαιωμένο πλέον δίκτυο HELLASPAC, το οποίο επειδή χρησιμοποιεί μεταγωγή πακέτου και αναλογικές γραμμές δε μπορεί να θεωρηθεί σύγχρονο και επομένως να επιτύχει ικανοποιητικές ταχύτητες μετάδοσης. Είναι όμως και αυτό ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο με 10000 πόρτες πρόσβασης σε αυτό και 72 κόμβους που μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες για διασύνδεση στο δίκτυο αυτό. Τα ίδια ισχύουν και για το τηλεφωνικό δίκτυο. Σε αντίθεση όμως με αυτά τα δύο δίκτυα έρχεται να αντιταθεί το ISDN, το οποίο ως πλήρως ψηφιακό δίκτυο προσφέρει καλύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω.

### Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ένα δίκτυο είναι άμεση συνάρτηση της υποδομής και της τεχνολογικής του υπόστασης.  Όπως είναι αναμενόμενο το αναλογικό σήμα του τηλεφωνικού δικτύου είναι αναξιόπιστο, χαμηλής ποιότητας και ταχύτητας. Για χαμηλής όμως ταχύτητας δίκτυα το Χ.25 είναι αρκετά στέρεο πρωτόκολλο και επιβιώνει ακόμα και από μεγάλα συγκριτικά επίπεδα λαθών. Το πρόβλημα εδώ είναι το κόστος γι αυτή την ανοχή στα λάθη και η ανικανότητα εκμετάλλευσης πιο προηγμένων και ποιοτικών γραμμών μετάδοσης. Έτσι οι μέγιστες ταχύτητες που μπορούν να μεταδώσουν και να λάβουν τα Χ.25 δίκτυα (όπως το τηλεφωνικό) περιορίζονται στα 64 kbps. Παρόλα αυτά το Χ.25 παραμένει ενεργό κυρίως λόγω της ικανότητας του για διασύνδεση συσκευών όλων των κατασκευαστών αλλά και λόγω της θέσης που κατείχε τόσα χρόνια στην αγορά.

Καλύτερη είναι η κατάσταση στο HELLASPAC, του οποίου οι παρεχόμενες ταχύτητες αν και ξεκινούν από 300 bps μπορούν να φτάσουν μέχρι και 2 Μbps. Στις υψηλές βέβαια ταχύτητες αυτές υπαίτια είναι η Frame Relay τεχνολογία η οποία αργότερα αναμένεται να διευρύνει το εύρος ζώνης της στα 34 Mbps. Τα πλεονεκτήματα σε αυτό το δίκτυο (που στην ουσία καλύπτεται από την ονομασία HELLASPAC ΙΙ, είναι ότι σε αντίθεση με το HELLASPAC Ι, υποστηρίζει τη διασύνδεση τοπικών δικτύων και διαθέτει σταθερές χρεώσεις ανεξάρτητες από τον όγκο των δεδομένων που διακινούνται μέσω του δικτύου. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη του HELLASPAC ΙΙ είναι που το έφερε στη θέση να μπορεί να συναγωνιστεί το HELLASCOM, στο οποίο οι παρεχόμενες ταχύτητες κυμαίνονται μεταξύ 2.4 kbps και 2 Mbps. Η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται με χρήση ψηφιακών μισθωμένων γραμμών που συνεπάγονται την ασφάλεια και αξιοπιστία στις μεταδόσεις χωρίς επιπλέον, η χρέωση να εξαρτάται από τον όγκο της μεταδιδόμενης πληροφορίας.

Το δίκτυο όμως που φυσικά υπερτερεί έναντι όλων από την άποψη της ταχύτητας είναι το ΑΤΜ (HELLASSTREAM). Οι ταχύτητες του δικτύου ξεκινούν από 2 Mbps και φτάνουν μέχρι και τα 155 Mbps, αν πρόκειται για Cell Relay διεπαφές, από 64 kbps μέχρι και 2 Mbps, αν πρόκειται για Frame Relay διεπαφές και από 256 kbps ως και 2 Mbps για Circuit Emulation διεπαφές. Μεγάλο πλεονέκτημα για το ΑΤΜ δίκτυο αποτελεί η δυνατότητα για δέσμευση bandwidth π.χ. για τηλεδιάσκεψη  ενώ συγχρόνως στέλνουμε fax πάνω από την ίδια γραμμή θέτοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα. Έχουμε ποιότητα υπηρεσιών (Quality of Service – QoS) και γενικά μπορούμε να διαχειριστούμε το bandwidth πολύ αποδοτικά. Εκτός από την δυνατότητα για ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, video, εικόνας και data (υπηρεσία που παρέχεται και από άλλα δίκτυα, όπως το ISDN) υποστηρίζεται ικανοποιητικά και η διασύνδεση τοπικών δικτύων, όπως και οι διάφορες μορφές τηλε-υπηρεσιών (τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική κτλ).

Το ΑΤΜ όμως αν και διαθέτει τις μεγαλύτερες ταχύτητες συγκριτικά με τα υπόλοιπα δίκτυα, σε ταχύτητες κάτω των 2 Mbps υστερεί σε σχέση με το Frame Relay κυρίως λόγω του μεγέθους της κυψελίδας – πακέτου (53 bytes) που δε μπορεί να είναι αποδοτικό σε τέτοιες ταχύτητες. Η διάρκεια αποστολής μιας κυψελίδας (cell) στα 512 kbps είναι περίπου 1 msec ενώ στα 34 Mbps είναι 12 nsec. Δεδομένης λοιπόν της ιδιαιτερότητας αυτής, χρησιμοποιείται συχνά κάποιο υβριδικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο γίνεται χρήση Frame Relay για χαμηλότερες ταχύτητες και ΑΤΜ για μεγαλύτερες.

Τέλος, το ISDN ίσως να αποτελεί το ιδανικό δίκτυο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεδομένων των υπηρεσιών και των ταχυτήτων που προσφέρει η πρωτεύουσα πρόσβαση, αλλά και για ιδιώτες αφού ακόμα και με την βασική πρόσβαση τα πλεονεκτήματα για έναν οικιακό χρήστη είναι πολλά περισσότερα συγκριτικά με το επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο. Το γεγονός ότι το δίκτυο του και ο τρόπος μετάδοσης του σήματος είναι πλήρως ψηφιακός αποτελεί σίγουρα σοβαρό πλεονέκτημα, όπως και η δυνατότητα να επιλέξει ο συνδρομητής τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το παρεχόμενο σ’ αυτόν bandwidth. Η δυνατότητα επιλογής 2 ή 30 Β καναλιών (βασική ή πρωτεύουσα πρόσβαση), όπως και η περαιτέρω επιλογή του τρόπου χρήσης των καναλιών αυτών είναι ισχυρό κίνητρο. Πλεονέκτημα αποτελεί φυσικά και η συμβατότητα του δικτύου ISDN με τα υπόλοιπα δίκτυα.

### Κόστος

Ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί σαφώς να διακρίνει τα δίκτυα και τις υπηρεσίες τους είναι το κόστος στο οποίο αυτά παρέχονται. Σήμερα ο ΟΤΕ, προσπαθεί να ακολουθήσει μια τιμολογιακή πολιτική που να μην οδηγήσει στος «αφανισμό» κανενός από τα υπάρχοντα δίκτυα του και αντιθέτως προσπαθεί να δώσει κίνητρα ώστε οι φορείς και οι επιχειρήσεις να επιλέξουν το δίκτυο που τους συμφέρει σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Γι αυτό και είναι δύσκολο να ειπωθεί ότι το «τάδε» δίκτυο είναι πιο φτηνό ή το «δείνα» είναι πιο ακριβό. Αυτό που είναι σαφές πάντως όπως και να έχει, είναι ότι το κόστος ανεβαίνει όσο η παρεχόμενη ταχύτητα αυξάνει. Επομένως είναι λογικό εκείνοι οι οποίοι θα απαιτήσουν ταχύτητες της τάξεως των 34 ή 155 Mbps και επομένως χρήση είτε του HELLASSTREAM δικτύου είτε της παροχής απευθείας μισθωμένης γραμμής, να επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο κόστος. Παρόλα’ αυτά ακόμα και σε εκείνες τις ταχύτητες τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα διότι υπάρχει περίπτωση σε τέτοιες ταχύτητες και για αστικές συνδέσεις να συμφέρει οικονομικά η λύση των μισθωμένων γραμμών ενώ στην περίπτωση των υπεραστικών συνδέσεων, η λύση του ΑΤΜ δίκτυου είναι σαφώς προτιμότερη.

Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο στην περιοχή των 2 Mbps, περιοχή η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για τις περισσότερες τεχνολογίες και δίκτυα (ψηφιακές μισθωμένες γραμμές, HELLASCOM, HELLASPAC II, FRAME RELAY, ATM, ISDN). Σ΄ αυτή την ταχύτητα λοιπόν συμφέρουσα αποδεικνύεται η λύση του HELLASSTREAM με FRAME RELAY όμως διεπαφές και κατά δεύτερο λόγο οι μισθωμένες γραμμές μέσω του HELLASCOM δικτύου.

Άλλο ένα και τελευταίο δύσκολο σημείο είναι η περιοχή κάτω των 256 kbps, όπου είναι δύσκολο να επιλεχθεί κάποιο μεταξύ των HELLASCOM, HELLASPAC. Σ’ αυτή την περίπτωση ρόλο στην επιλογή παίζει το αν ο υποψήφιος συνδρομητής που επιθυμεί τέτοια ταχύτητα πρόσβασης, σκοπεύει να κάνει μεγάλη χρήση της γραμμής του, γεγονός το οποίο συνεπάγεται μεγάλο όγκο δεδομένων, οπότε και η λύση του HELLASPAC δεν είναι η καλύτερη δυνατή, εφόσον υπάρχει τόσο τέλος επικοινωνίας όσο και τέλος όγκου. Αν όμως ο συνδρομητής δεν έχει πρόβλημα η σύνδεση του να είναι μη σταθερή τότε η σύνδεση μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου στο HELLASPAC είναι σαφώς συμφέρουσα.

Τέλος αξίζει να προσεχθεί ιδιαίτερα το ISDN, το οποίο εξαιτίας της τεχνολογίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του μπορεί να καλύψει είτε μερικώς, είτε και ολικώς τις ιδιότητες των περισσότερων δικτύων. Όσον αφορά τη βασική πρόσβαση αν αντιπαρατεθεί με το επιλεγόμενο δίκτυο, σίγουρα υπερτερεί από τη στιγμή που το πάγιο μηνιαίο τέλος αν και είναι μεγαλύτερο, η διαφορά με την απλή τηλεφωνική σύνδεση είναι τόσο μικρή σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που αυτό παρουσιάζει και τις υπηρεσίες που παρέχει, οπότε είναι ίσως η μόνη περίπτωση όπου το κόστος δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Από εκεί και ύστερα, στην πρωτεύουσα πρόσβαση, το αν συμφέρει ή όχι εξαρτάται από τον τρόπο που επιθυμεί ο συνδρομητής να χρησιμοποιήσει τα παρεχόμενα κανάλια. Μπορεί να δημιουργήσει άνετα ένα μικρό τηλεφωνικό κέντρο και να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα κατά αυτό τον τρόπο, ή μπορεί και να το χρησιμοποιήσει σαν εναλλακτικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση αναγκών τηλεδιάσκεψης και τηλε-εργασίας. Και πάλι λοιπόν το επιλεγόμενο δίκτυο είναι συνάρτηση των αναγκών του χρήστη – συνδρομητή.

## Σύγκριση ασύρματων ενσύρματων

Στα ερχόμενα χρόνια είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια μεγάλη – ακόμα μεγαλύτερη από τη σημερινή – ανάπτυξη των ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών και δικτύων. Η ελευθερία που παρέχει η μη χρήση καλωδίων και άλλων τοπικά περιοριστικών παραγόντων είναι κάτι που ίσως να λειτουργήσει εις βάρος των καθιερωμένων και ευρέως διαδεδομένων τρόπων διασύνδεσης ανθρώπων και υπολογιστών.

Οι λόγοι που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο είναι στην ουσία και οι διαχωριστικές ζώνες μεταξύ των ασύρματων και των ενσύρματων δικτύων και του ΟΤΕ. Είναι κυρίως οι υψηλότερες ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν με πιο εύκολο τρόπο με τις ασύρματες επικοινωνίες και σε αισθητά χαμηλότερο κόστος ο κυριότερος τομέας στον οποίο φαίνεται να υπερτερούν τα ασύρματα δίκτυα. Φυσικά δεν πρέπει να παραμεληθεί και η έλλειψη των αντι-αισθητικών και αντι-λειτουργικών καλωδίων. Εκεί όμως που αναμφισβήτητα οι ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες θα φανούν πολύ πιο χρήσιμες είναι στον «στίβο» των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων εξαιτίας της αισθητά μεγαλύτερης ευκολίας και οικονομίας που παρέχουν.

Φυσικά οφείλουμε να επισημάνουμε τη μεγάλη σημασία των ασύρματων δικτύων σε τομείς ζωτικής σημασίας όπως είναι η ναυτιλία η αεροπορία, αλλά και στις διαστημικές επιχειρήσεις.

Σοβαρό όμως μειονέκτημα των ασύρματων δικτύων και κύριος λόγος που δεν έχει καταφέρει να υπερκεράσει μέχρι στιγμής τα ενσύρματα δίκτυα, είναι η χαμηλή αξιοπιστία που παρέχουν, οφειλόμενη στην φυσική αδυναμία τους επηρεαζόμενα από τις εκάστοτε καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες. Μεγάλο πρόβλημα επιπλέον αποτελεί η έλλειψη ασφάλειας, εξαιτίας της αδυναμίας υλοποίησης ενός (ή περισσοτέρων) πρωτοκόλλων ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων πάνω από ένα μη ασφαλές μέσο μετάδοσης όπως είναι ο αέρας.

Αυτό που μπορεί να ειπωθεί γενικώς σχετικά με τα ασύρματα και τα ενσύρματα δίκτυα είναι ότι δε μπορεί να γίνει σαφής σύγκριση και αξιολόγηση καθότι καλούνται συνήθως να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Εκεί όμως που είναι εφικτή η σύγκριση αφορά κυρίως την πρόσβαση τους σε τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα, σύμφωνα με τα σχόλια που δόθηκαν παραπάνω.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ενημερωτικά Φυλλάδια ΟΤΕ (HELLASPAC, HELLASCOM, ISDN, Μισθωμένες Γραμμές)

- Χρήστος Ι. Μπούρας, Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων (εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών)

- http://www.ote.gr

- http://www.oteshop.gr

- http://www.go-isdn.gr

- http://www.oteglobe.gr

- http://www.otesat.gr

- http://en.wikipedia.org/wiki/PSTN

- http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL

- http://en.wikipedia.org/wiki/ISDN

- http://en.wikipedia.org/wiki/X.25

- http://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP_model