« NAT - RSIP - Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα - Σύγκριση»

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
& Πληροφορικής

ΕΡΓΑΣΙΑ Για Το Μάθημα:

«Δίκτυα Δημόσιας Χρήση και Διασύνδεση Δικτύων»

πατρα 2009

Επιβλέπων Καθηγητής:

Χ. Μπούρας, Καθηγητής

Όνομα 1 δουρατσοσ μαρκοσ		α.μ.:3368
Όνομα 2 καστουμησ γιωργοσ		Α.Μ.:3395

- Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	3

NAT - RSIP - Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα - Σύγκριση

1.1	Εισαγωγή	4

1.2	NAT	5
1.2.1      Ορισμός	5
1.2.2       NAT και TCP/UDP	6
1.2.3       Τύποι ΝΑΤ	6

1.2.4       DNAT	9

1.2.5       SNAT	9

1.2.6       Εφαρμογές που Επηρεάζονται από ΝΑΤ	9
1.2.7       Μειονεκτήματα	11
1.2.8       Πλεονεκτήματα	12

1.3	RSIP	13

1.3.1	Ορισμός	13

1.3.2	Πλεονεκτήματα	14
1.3.3	Μειονεκτήματα	14

1.4	ΣΥΓΚΡΙΣΗ NAT - RSIP	15

Παράρτημα ΙΙ : Βιβλιογραφία	16

# Εισαγωγή

Στη δικτύωση υπολογιστών,NAT(Network Address Translation),ονομάζεται η διαδικασία της μετατροπής της πληροφορίας διευθύνσεων των δικτύων στις επιγραφές πακέτων, κατά τη μεταφορά της μέσω μιας συσκευής δρομολόγησης (traffic routing device) με σκοπό το remapping ενός δεδομένου διαστήματος διευθύνσεων σε ένα άλλο.

Πολύ συχνά σήμερα, το NAT χρησιμοποιείται από κοινού με τη μεταμφίεση δικτύων(network masquerading) ή IP masquerading, η οποία είναι μια τεχνική που κρύβει ένα ολόκληρο διάστημα διευθύνσεων, συνήθως αποτελούμενο από τις ιδιωτικές διευθύνσεις δικτύων(RCF 1918) πίσω από μια ενιαία διεύθυνση IP σε ένα ακόμη, συχνά κοινό, διάστημα διευθύνσεων. Αυτός ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε μια συσκευή δρομολόγησης που χρησιμοποιεί τους stateful πίνακες μεταφράσεων για να χαρτογραφήσει τις «κρυμμένες» διευθύνσεις σε μια ενιαία διεύθυνση και ξαναγράφει έπειτα τα εξερχόμενα πακέτα πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) στην έξοδο, έτσι ώστε να εμφανίζονται ότι προέρχονται από το δρομολογητή. Στην αντίστροφη πορεία επικοινωνιών, οι απαντήσεις χαρτογραφούνται πίσω στην διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τους κανόνες(“state”) που αποθηκεύονται στους πίνακες μεταφράσεων. Αυτοί οι κανόνες μεταφράσεων που θεσπίζονται με αυτό το τρόπο, διαγράφονται μετά από μια σύντομη περίοδο χωρίς κυκλοφορία, η οποία  αναζωογονεί την κατάστασή τους.

Όπως περιγράφεται ,η μέθοδος επιτρέπει μόνο τη κυκλοφορία μέσω του δρομολογητή όταν δημιουργείται στο μεταμφιεσμένο δίκτυο, δεδομένου ότι αυτό καθιερώνει τους πίνακες μεταφράσεων. Εντούτοις οι περισσότερες NAT συσκευές επιτρέπουν σήμερα στο διαχειριστή δικτύων να διαμορφώσει τις καταχωρήσεις πινάκων για μόνιμη χρήση.

Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα αναφέρεται συχνά ως “static NAT” ή “port forwarding” και επιτρέπει στην κυκλοφορία που δημιουργείται στο «εξωτερικό» δίκτυο, να φτάσει στους οριζόμενους hosts στο μεταμφιεσμένο δίκτυο.

Λόγω της δημοτικότητας αυτής της τεχνικής, ο όρος NAT έχει γίνει ουσιαστικά συνώνυμος με τη μέθοδο μεταμφίεσης IP.

Η μετάφραση διευθύνσεων δικτύων έχει σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα της συνδετικότητας του Διαδικτύου και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες της εφαρμογής τρικαντά συνέπεια πολλές μέθοδοι έχουν επινοηθεί για να ανακουφίσουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται.

# ΝΑΤ   (Network  Address  Translation)

## Ορισμός

Στα μέσα της δεκαετίας του '90,το NAT έγινε ένα δημοφιλές εργαλείο για την ανακούφιση της IPv4 έλλειψης διευθύνσεων. Το ΝΑΤ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλές στις χώρες που (για ιστορικούς λόγους)είχαν λιγότερους φραγμούς στο διάστημα διευθύνσεων που διέθεσαν κατά κεφαλή, από παραδείγματος χάριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γίνει ένα τυποποιημένο και αναπόφευκτο χαρακτηριστικό γνώρισμα στους δρομολογητές για τη σύνδεση στο διαδίκτυο, σπιτιών και μικρών γραφείων. Τα περισσότερα συστήματα που χρησιμοποιούν το ΝΑΤ, το κάνουν αυτό προκειμένου να επιτρέψουν τη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε πολλαπλούς hosts που χρησιμοποιούν ιδιωτικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας μια δημόσια διεύθυνση IP.Εντούτοις, το ΝΑΤ «σπάει» το αρχικά προβλεπόμενο πρότυπο της ΙΡ end-to-end συνδεσιμότητας σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και εισάγει τις περιπλοκές στην επικοινωνία μεταξύ των οικοδεσποτών, καθώς επίσης ασκεί επιδράσεις στην απόδοση.

Το ΝΑΤ κρύβει τη δομή ενός εσωτερικού δικτύου. Όλη η κυκλοφορία εμφανίζεται στα εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη σαν προέρχεται από μια gateway μηχανή.

Η μετάφραση διευθύνσεων δικτύων περιλαμβάνει το ξαναγράψιμο των διευθύνσεων πηγής ή/και προορισμού IP και συνήθως επίσης τους TCP/UDP αριθμούς πυλών των ΙΡ πακέτων καθώς  περνούν μέσω του ΝΑΤ.

Σε μια χαρακτηριστική διαμόρφωση, ένα τοπικό δίκτυο χρησιμοποιεί ένα από τα οριζόμενα «ιδιωτικά» υποδίκτυα διευθύνσεων IP. Ιδιωτικές διευθύνσεις δικτύων  είναι 92.168.x.x, 172.16.x.x μέσω 172.31.x.x, και 10.x.x.x (ή χρησιμοποίηση της σημείωσης CIDR, 192.168/16, 172.16/12, και του 10/8), και ένας δρομολογητής σε εκείνο το δίκτυο έχει μια ιδιωτική διεύθυνση (όπως το 192.168.0.1) σε εκείνο το διάστημα διευθύνσεων. Ο δρομολογητής συνδέεται επίσης με το Διαδίκτυο με μια ενιαία «δημόσια» διεύθυνση (γνωστή ως «υπερφορτωμένη» ΝΑΤ) ή με πολλαπλές «δημόσιες» διευθύνσεις που ορίζονται με από μια ISP. Καθώς η κυκλοφορία περνά από το τοπικό δίκτυο στο Διαδίκτυο, η πηγαία διεύθυνση κάθε πακέτου  μεταφράζεται  από τις ιδιωτικές διευθύνσεις στη/ις  δημόσια διεύθυνση/εις. Ο δρομολογητής εντοπίζει τα βασικά στοιχεία για κάθε ενεργό σύνδεση (ιδιαίτερα τη διεύθυνση και τη θύρα προορισμού). Όταν μια απάντηση επιστρέφει στο δρομολογητή, αυτός χρησιμοποιεί τα στοιχεία σύνδεσης που αποθήκευσε κατά τη διάρκεια της εξερχόμενης φάσης για να καθορίσει πού στο εσωτερικό δίκτυο θα διαβιβάσει την απάντηση.

## NAT και  TCP/UDP

Το «καθαρό ΝΑΤ» που επιδρά μόνο στην ΙΡ,μπορεί η και δε μπορεί να αναλύσει σωστά τα πρωτόκολλα που ενδιαφέρονται ολοκληρωτικά για τις πληροφορίες ΙΡ, ανάλογα με εάν το ωφέλιμο φορτίο ερμηνεύεται από έναν host στο «εσωτερικό» ή «το εξωτερικό» της μετάφρασης. Μόλις η λίστα πρωτοκόλλου αναρριχείται, ακόμη και με τέτοια βασικά πρωτόκολλα όπως το TCP και UDP, τα πρωτόκολλα θα σπάσουν εκτός αν το ΝΑΤ επιδρά πέρα από το στρώμα δικτύων.

Τα σημαντικότερα πρωτόκολλα στρώματος μεταφορών, TCP και UDP, έχουν άθροισμα ελέγχου που καλύπτει όλα τα στοιχεία που φέρνουν, όπως και  η επιγραφή TCP/UDP, συν μια «ψευδό-επιγραφή» που περιέχει τις διευθύνσεις πηγής και προορισμού IP του πακέτου που φέρει την επιγραφή TCP/UDP.

Για ένα ΝΑΤ-δημιουργό, για να περάσει επιτυχώς το TCP ή UDP,πρέπει να επαναϋπολογίσει το άθροισμα ελέγχου των επιγραφών TCP/UDP βασισμένο στις μεταφρασμένες διευθύνσεις IP, όχι τις αρχικές, και να βάλει αυτό το άθροισμα ελέγχου στην επιγραφή TCP/UDP του πρώτου πακέτου του τεμαχισμένου συνόλου πακέτων.

To NAT που λαμβάνει πρέπει να επαναϋπολογίσει το IP άθροισμα ελέγχου σε κάθε πακέτο που περνά στον προοριζόμενο host, και επίσης αναγνωρίζει και επαναϋπολογίζει την επιγραφή χρησιμοποιώντας τις ξαναμεταφρασμένες διευθύνσεις και την ψευδό-επιγραφή. Αυτό δεν είναι ένα εντελώς λυμένο πρόβλημα. Μια λύση είναι για το ΝΑΤ που λαμβάνει,  να συγκεντρώσει εκ νέου το ολόκληρο τμήμα και να επαναϋπολογίσει έπειτα ένα άθροισμα ελέγχου για όλα τα πακέτα.

## Τύποι ΝΑΤ

Το ΝΑΤ εφαρμόζεται σε ποικίλα σχέδια της μετάφρασης των διευθύνσεων και των αριθμών των θυρών, και κάθε ένα επιδρά διαφορετικά στα πρωτόκολλα επικοινωνίας των εφαρμογών. Μερικά πρωτόκολλα εφαρμογών που χρησιμοποιούν την πληροφορία των διευθύνσεων ΙΡ, χρειάζονται να καθοριστεί η εξωτερική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για τη «μεταμφίεση», και, επιπλέον, πρέπει συχνά να εξετάσουν και να ταξινομήσουν τον τύπο χαρτογράφησης που χρησιμοποιείται σε μια δεδομένη ΝΑΤ συσκευή. Γι’αυτό το λόγο αναπτύχθηκε το πρωτόκολλο «Simple traversal of UDP over NATs».Το πρωτόκολλο αυτό, ταξινομεί τα ΝΑΤ ως «Full cone NAT», «restricted cone NAT», «port restricted cone NAT» και «symmetric NAT» και προτείνει μια μεθοδολογία για να εξετάσει μια συσκευή αναλόγως.

To «Full cone» NAT

Όταν μια εσωτερική διεύθυνση

(iAddr:port1) χαρτογραφείται σε μια

εξωτερική διεύθυνση  (eAddr:port2)

οποιαδήποτε πακέτα από την iAddr:port1

θα σταλούν μέσω της eAddr:port2.

Οποιοσδήποτε εξωτερικός «host»,

μπορεί να στείλει πακέτα στην iAddr:port1

στέλνοντας πακέτα στην eAddr:port2.

Address-Restricted cone NAT

Όταν μια εσωτερική διεύθυνση

(iAddr:port1) χαρτογραφείται σε μια

εξωτερική διεύθυνση  (eAddr:port2)

οποιαδήποτε πακέτα από την iAddr:port1

θα σταλούν μέσω της eAddr:port2.Ένας

εξωτερικός «host»,

(hostAddr:any) μπορεί να στείλει πακέτα

στην iAddr:port1 στέλνοντας πακέτα στην eAddr:port2 μόνο εάν η iAddr:port1 είχε

προηγουμένως στείλει πακέτα στην hostAddr:any. Το «any» σημαίνει πως ο αριθμός

της θύρας δεν παίζει ρόλο.

Port-Restricted cone NAT

Όταν μια εσωτερική διεύθυνση

(iAddr:port1) χαρτογραφείται σε μια

εξωτερική διεύθυνση  (eAddr:port2)

οποιαδήποτε πακέτα από την iAddr:port1

θα σταλούν μέσω της eAddr:port2.

Ένας εξωτερικός «host»,

(hostAddr:port3) μπορεί να στείλει πακέτα

στην iAddr:port1 στέλνοντας πακέτα στην eAddr:port2 μόνο εάν η iAddr:port1 είχε

προηγουμένως στείλει πακέτα στην hostAddr:3.

Symmetric NAT

Κάθε αίτημα από την ίδια ΙΡ διεύθυνση

και θύρα για έναν συγκεκριμένο

προορισμό ΙΡ χαρτογραφείται σε μια

μοναδική εξωτερική πηγαία ΙΡ διεύθυνση

και θύρα.

Παρ’όλα αυτά η παραπάνω ορολογία είναι πηγή σύγχυσης κι έχει αποδειχθεί ανεπαρκής στην περιγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς του ΝΑΤ. Πολλές ΝΑΤ εφαρμογές συνδυάζουν αυτούς τους τύπους κι επομένως είναι καλύτερο να αναφερόμαστε στις συγκεκριμένες μεμονωμένες ΝΑΤ συμπεριφορές αντί να αναφερόμαστε στην ορολογία «Cone/Symmetric» .Ειδικότερα οι περισσότεροι ΝΑΤ μεταφραστές ,συνδυάζουν το συμμετρικό ΝΑΤ για τις εξερχόμενες συνδέσεις με στατική χαρτογράφηση θυρών όπου τα εισερχόμενα πακέτα στην εσωτερική διεύθυνση και θύρα επαναπροσανατολίζονται σε μια συγκεκριμένη εσωτερική διεύθυνση και θύρα.

## Destination network address translation (DNAT)

Το DNAT είναι μια διαφανής τεχνική για να αλλάζει την ΙΡ διεύθυνση προορισμού από ένα καθοδόν πακέτο και να εκτελεί την αντίστροφη λειτουργία για κάθε απάντηση. Οποιοσδήποτε δρομολογητής που τοποθετείται μεταξύ δύο σημείων τέλους μπορεί να εκτελέσει αυτόν τον μετασχηματισμό του πακέτου.

Το DNAT χρησιμοποιείται συνήθως για να δημοσιεύσει μια υπηρεσία που βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο σε μια δημόσια προσιτή διεύθυνση ΙΡ.

## SNAT

Η χρήση του όρου SNAT ποικίλλει από τον προμηθευτή. Πολλοί προμηθευτές έχουν τους ιδιόκτητους ορισμούς για το SNAT. Ένας κοινός ορισμός είναι Source NAT, το αντίστοιχο του Destination NAT (DNAT).

Η Microsoft χρησιμοποιεί τον όρο Source NAT. Στα Cisco συστήματα, το SNAT σημαίνει Stateful NAT. Το SNAT επίσης συχνά αναφέρεται ως Source NAT.

Το  «Internet Engineering Task Force» (IETF) καθορίζει το SNAT ως «Softwires» μετάφραση διευθύνσεων δικτύου.

## Εφαρμογές που επηρεάζονται από το ΝΑΤ

Μερικά Application Layer protocols (όπως το FTP και το SIP) στέλνουν τις ρητές διευθύνσεις δικτύων μέσα στα στοιχεία εφαρμογής τους. Το FΤP σε ενεργή κατάσταση, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί χωριστές συνδέσεις για  να ελέγχει την κυκλοφορία (εντολές) και την κυκλοφορία στοιχείων (περιεχόμενο αρχείων). Όταν απαιτείται μια μεταφορά αρχείων, η θύρα που υποβάλλει το αίτημα προσδιορίζει την αντίστοιχη σύνδεση στοιχείων από τις επιπέδου δικτύου και  επιπέδου μεταφοράς διευθύνσεις. Εάν η θύρα που υποβάλλει το αίτημα βρίσκεται πίσω από ένα απλό ΝΑΤ firewall, η μετάφραση της διεύθυνσης ΙΡ ή/και TCP port number, καθιστά τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τον κεντρικό υπολογιστή άκυρες. Το πρωτόκολλο  Session Initiation Protocol (SIP) ελέγχει τις Voice over IP (VoIP) επικοινωνίες και υφίσταται το ίδιο πρόβλημα. Το SIP μπορεί να χρησιμοποιήσει  πολλαπλές  θύρες για να οργανώσει μια σύνδεση και να διαβιβάσει το ρεύμα φωνής μέσω RTP. Οι διευθύνσεις και οι αριθμοί θυρών κωδικοποιούνται στα στοιχεία ωφέλιμων φορτίων και πρέπει να γίνουν γνωστά πριν από το  traversal NATs. Χωρίς ειδικές τεχνικές, όπως το STUN, η συμπεριφορά του ΝΑΤ είναι απρόβλεπτη και οι επικοινωνίες μπορεί να αποτύχουν.

Το software ή hardware Application Layer Gateway (ALG) ίσως μπορεί να διορθώσει αυτά τα προβλήματα. Ένα ALG λογισμικό που τρέχει σε μια συσκευή «ΝΑΤ firewall», ενημερώνει οποιαδήποτε στοιχεία ωφέλιμων φορτίων ,που γίνονται άκυρα από τη μετάφραση διευθύνσεων. Τα  ALGs πρέπει προφανώς να καταλάβουν το higher-layer πρωτόκολλο που πρέπει να φτιάξουν, και έτσι κάθε πρωτόκολλο με αυτό το πρόβλημα απαιτεί ένα χωριστό ALG.

Μια άλλη πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να χρησιμοποιήσουν ΝΑΤ traversal τεχνικές χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως το STUN ή το ICE,ή  ιδιόκτητες προσεγγίσεις σε έναν ελεγκτή συνόρων συνόδου. Το «ΝΑΤ traversal» είναι εφικτό σε TCP- και UDP-based εφαρμογές, αλλά η UDP-based τεχνική είναι απλούστερη, πιο ευρέως κατανοητή, και περισσότερο συμβατή με την κληρονομιά NATs. Σε κάθε περίπτωση, το υψηλού επιπέδου πρωτόκολλο πρέπει να σχεδιαστεί με «NAT traversal in mind», και δε λειτουργεί αξιόπιστα πέρα σε συμμετρικά NATs ή άλλα «poorly-behaved legacy NATs».

Άλλες δυνατότητες είναι UPnP (Universal Plug and Play) ή Bonjour (NAT-PMP), αλλά αυτοί απαιτούν τη συνεργασία της ΝΑΤ συσκευής.

Ωστόσο ,τα περισσότερα παραδοσιακά πρωτόκολλα κεντρικών υπολογιστών-πελατών (το FTP είναι η κύρια εξαίρεση), δεν στέλνουν «layer 3» στοιχεία επαφής και επομένως δεν απαιτούν καμία ειδική μεταχείριση από τα ΝΑΤs. Στην πραγματικότητα, η αποφυγή των περιπλοκών του ΝΑΤ είναι ουσιαστικά μια απαίτηση όταν σχεδιάζονται καινούρια higher-layer πρωτόκολλα σήμερα.

Τα ΝΑΤs μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα, όπου εφαρμόζεται η IPsec κρυπτογράφηση και σε περιπτώσεις όπου οι πολλαπλές συσκευές όπως τα SIP τηλέφωνα βρίσκονται πίσω από το ΝΑΤ. Τα τηλέφωνα που κρυπτογραφούν τη σηματοδότησή τους με IPsec, τοποθετούν τις  πληροφορίες θυρών μέσα σε IPsec πακέτα που σημαίνει ότι οι NA(P)T συσκευές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να μεταφράσουν τις θύρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι NA(P)T συσκευές επανέρχονται στην απλή ΝΑΤ λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι όλη η κυκλοφορία που επιστρέφει στο ΝΑΤ θα χαρτογραφηθεί επάνω σε έναν πελάτη αναγκάζοντας την υπηρεσία να αποτύχει. Υπάρχουν μερικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, μία είναι να χρησιμοποιηθεί το TLS το οποίο λειτουργεί σε level 4 στο «ΟSI Reference Model» και επομένως δεν καλύπτει τον αριθμό θυρών, ή να τοποθετήσει το IPsec μέσα στο UDP – τα τελευταία όντας η λύση που επιλέγεται από το TISPAN για να επιτύχει ασφαλή NAT traversal.

Το «DNS vulnerability»  πρωτόκολλο που αναγγέλλεται από τον Dan Kaminsky στις  8 Ιουλίου 2008, επηρεάζεται έμμεσα από τη χαρτογράφηση των NAT θυρών. Για να αποφύγει ο DNS server «cache poisoning», είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να μην μεταφραστούν οι αριθμοί UDP πηγαίων θυρών  εξερχόμενων DNS αιτημάτων, από οποιονδήποτε DNS server ο οποίος είναι πίσω από ένα firewall που εφαρμόζει ΝΑΤ.  Το συνιστώμενο work-around για το DNS vulnerability πρόκειται να κάνει όλους τους εναποθηκευμένους DNS servers να χρησιμοποιούν τυχαίες UDP πηγαίες θύρες. Εάν η λειτουργία του ΝΑΤ κάνει μή τυχαίες τις UDP πηγαίες θύρες, ο DNS server θα γίνει τρωτός.

## Μειονεκτήματα

Οι θύρες πίσω από τους ΝΑΤ- enabled δρομολογητές δεν έχουν end-to-end συνδεσιμότητα και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μερικά πρωτόκολλα Διαδικτύου. Οι υπηρεσίες που απαιτούν την έναρξη των συνδέσεων TCP από το εξωτερικό δίκτυο, ή τα πρωτόκολλα χωρίς κατάσταση όπως εκείνες που χρησιμοποιούν UDP, μπορούν να διασπαστούν. Εκτός αν ο NAT δρομολογητής καταβάλλει συγκεκριμένη προσπάθεια για να υποστηρίξουν τέτοια πρωτόκολλα, τα εισερχόμενα πακέτα δεν μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Μερικά πρωτόκολλα μπορούν να διευθετήσουν μια περίπτωση ΝΑΤ μεταξύ συμμετεχόντων θυρών (FTP «παθητικός τρόπος», για παράδειγμα), μερικές φορές με τη βοήθεια μιας «Application Layer Gateway», αλλά αποτυγχάνουν όταν και τα δυο συστήματα χωρίζονται από το Διαδίκτυο με χρήση ΝΑΤ. Η χρήση του ΝΑΤ, επίσης περιπλέκει τα πρωτόκολλα «tunneling» όπως είναι το  IPsec, επειδή το ΝΑΤ τροποποιεί τις τιμές στις επιγραφές οι οποίες παρεμποδίζουν τους ελέγχους ακεραιότητας που γίνονται από IPsec και άλλα tunneling πρωτόκολλα.

Η End-to-end συνδεσιμότητα είναι μια αρχή πυρήνων του Διαδικτύου, υποστηριζόμενη για παράδειγμα από το «Internet Architecture Board». Τα τρέχοντα αρχιτεκτονικά έγγραφα Διαδικτύου παρατηρούν ότι το ΝΑΤ είναι μια παραβίαση της End-to-end συνδεσιμότητας, αλλά και ότι το ΝΑΤ έχει έναν έγκυρο ρόλο στο προσεκτικό σχέδιο. Υπάρχει αρκετά περισσότερη ανησυχία με τη χρήση IPv6 ΝΑΤ, και πολλές IPv6 αρχιτεκτονικές θεωρούν ότι το IPv6 προορίστηκε για να αφαιρέσει την ανάγκη για ΝΑΤ.

Λόγω της βραχύβιας φύσης των «stateful» πινάκων μετάφρασης στους ΝΑΤ δρομολογητές, οι συσκευές στο εσωτερικό δίκτυο χάνουν τη συνδετικότητα IP, τυπικά μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εκτός αν εφαρμόζουν ΝΑΤ «keep-alive» μηχανισμούς από εξωτερικές θύρες που κάνουν πρόσβαση συχνά. Αυτό μικραίνει εντυπωσιακά τα αποθέματα δύναμης όσον αφορά τις φορητές συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία και έχει ανατρέψει την πιο διαδεδομένη επέκταση τέτοιων IP- εγγενών Διαδίκτυο- συσκευών.

Μόνο μερικές παροχές υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs) παρέχουν στους πελάτες τους τις «τοπικές» διευθύνσεις ΙΡ. Κατά συνέπεια, αυτοί οι πελάτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εξωτερικές υπηρεσίες ΙSP’s δικτύου μέσω ΝΑΤ. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες δεν μπορούν να επιτύχουν την αληθινή end-to-end συνδεσιμότητα, στην παραβίαση των αρχών πυρήνων του Διαδικτύου όπως σχεδιάζεται από τον Πίνακα Αρχιτεκτονικής Διαδικτύου.

## Πλεονεκτήματα

Το αρχικό όφελος του «ΙΡ-masquering ΝΑΤ» είναι, ότι είναι μια πρακτική λύση στην επικείμενη εξαγωγή ΙΡν4 του διαστήματος διευθύνσεων. Τα δίκτυα που απαίτησαν προηγουμένως μια κλάση κατηγορίας Class B IP ή έναν φραγμό των διευθύνσεων δικτύων κατηγορίας Class C μπορούν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο με τόσο λίγα όσο μια ενιαία διεύθυνση ΙΡ. Η πιο κοινή ρύθμιση, έχει μηχανές που απαιτούν την αληθινή αμφίδρομη και αδέσμευτη συνδεσιμότητα που παρέχεται με μια δρομολογήσιμη ΙΡ διεύθυνση.

Μερικοί βέβαια, έχουν αποκαλέσει αυτό το όφελος ως το σημαντικότερο μειονέκτημα, δεδομένου ότι καθυστερεί την ανάγκη για εφαρμογή ΙΡν6 :

«.....Είναι δυνατό ότι η (ΝΑΤ) διαδεδομένη χρήση της καθυστερεί σημαντικά την ανάγκη να επεκτείνει το ΙΡν6......Είναι πιθανώς ασφαλές να ειπωθεί ότι τα δίκτυα θα ήταν καλύτερα χωρίς ΝΑΤ....»

Παρόλο που δεν υπάρχει μια τόσο σοβαρή λύση ασφαλείας σε αυτό, η έλλειψη μιας πλήρους αμφίδρομης  συνδεσιμότητας μπορεί να θεωρηθεί σε μερικές καταστάσεις ως χαρακτηριστικό γνώρισμα και όχι ως περιορισμός. Μέχρι το σημείο που το ΝΑΤ εξαρτάται από μια μηχανή στο τοπικό δίκτυο για να αρχίσει οποιαδήποτε σύνδεση στους hosts στην άλλη πλευρά του δρομολογητή, αποτρέπει την κακόβουλη δραστηριότητα που προέρχεται από τους εξωτερικoύς hosts, να φτάσει στις τοπικές. Ωστόσο, το ίδιο όφελος μπορεί να επιτευχθεί με μια εφαρμογή τείχους προστασίας στη συσκευή δρομολόγησης.

# RSIP (Realm-Specific Internet Protocol)

## Ορισμός

Όπως το ΝΑΤ, έτσι και το πειραματικό πρωτόκολλο RSIP, μεταφράζει μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ΙΡ διευθύνσεων. Αλλά αντί να απαιτεί ένα δρομολογητή ορίου για να μεταφράσει, το RSIP χρησιμοποιεί ένα απλό πρωτόκολλο μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή γραφείου ενός χρήστη και ενός δρομολογητή ορίου για να εκτελέσει την προπαρασκευαστική σηματοδότηση. Μέσω αυτής της σηματοδότησης, το PC είναι σε θέση να προετοιμάσει κάθε πακέτο με τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρεί το φορτίο μεταφράσεων.

Το πρωτόκολλο RSIP λειτουργεί μέσω μιας απλής δομής πρόκλησης-απάντησης, και υιοθετεί ένα λεξιλόγιο που αποτελείται από τις «παραμέτρους» και τα «μηνύματα».

Η λειτουργία αρχίζει όταν το RSIP λογισμικό πελατών που βρίσκεται σε ένα ΡC στέλνει σήμα σε έναν RSIP λογισμικό διακομιστή που βρίσκεται σε έναν δρομολογητή ή μια πύλη ορίου. Μέσω αυτής της ανταλλαγής, ο πελάτης RSIP ζητά μια δημόσια διεύθυνση ΙΡ, συν έναν ή περισσότερους από τους δρομολογητές της θύρας.

Ως απάντηση ,ο δρομολογητής RSIP της πύλης ορίζει μια δημόσια διεύθυνση ΙΡ και έναν ή περισσότερους αριθμούς θυρών, μαζί με άλλες παραμέτρους. Όταν το πακέτο χτυπά την πύλη του RSIP κεντρικού υπολογιστή, η μοναδικότητα του πακέτου προσδιορίζεται από το συνδυασμό ορισμένων αριθμών διευθύνσεων και θυρών ΙΡ.

Ο κεντρικός υπολογιστής RSIP χρησιμοποιεί μια διατηρημένη διεύθυνση ΙΡ, όπως το 10.0.0.4. Αλλά αντίθετα από το ΝΑΤ, η πύλη συσκευών ορίου δεν είναι απαραίτητο να κατέχει τη νοημοσύνη για να εκτελέσει τη μετάφραση. Αντί γι’αυτό, ο κεντρικός υπολογιστής RSIP, βλέπει τις πληροφορίες που χρειάζεται στην επιγραφή πακέτων και έπειτα συμβουλεύεται τον πίνακα του RSIP για να καθορίσει που το πακέτο πρέπει να πάει.

Μια εναλλακτική λύση του ΝΑΤ είναι μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει στις θύρες μέσα στην πρώτη (π.χ. ιδιωτική) κυρίαρχη (realm) δρομολόγηση, να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις διευθύνσεις και άλλες παραμέτρους δρομολόγησης από τη δεύτερη (π.χ. δημόσια) κυρίαρχη δρομολόγηση. Κατά συνέπεια, το RSIP έχει οριστεί ως μια μέθοδος  για διαμοιρασμού διεύθυνσης,  που παρουσιάζει περισσότερη διαφάνεια από το ΝΑΤ. Συγκεκριμένα, το RSIP απαιτεί  μια «RSIP gateway» να ορίζει τουλάχιστον μια διεύθυνση από τη δεύτερη περιοχή δρομολόγησης, και ίσως μερικούς άλλους πόρους, σε κάθε θύρα RSIP. Μια θύρα RSIP είναι μια θύρα στην πρώτη περιοχή δρομολόγησης που πρέπει να καθιερώσει την end-to-end συνδεσιμότητα σε μια θύρα, την οντότητα ή τη συσκευή στη δεύτερη περιοχή δρομολόγησης. Επομένως, η δεύτερη περιοχή δρομολόγησης δεν είναι άμεσα προσιτή από την θύρα RSIP, αλλά αυτό το σύστημα επιτρέπει στα πακέτα να διατηρήσουν την ακεραιότητά τους από την θύρα RSIP στον προορισμό τους. Το ALGs δεν απαιτείται σε μια RSIP πύλη. Το RSIP απαιτεί οι πύλες να τροποποιούνται έτσι ώστε να τοποθετούν κάποιον αριθμό τιμών στρώματος τρία, στρώματος τέσσερα ή άλλον (layer three, layer four ή άλλες τιμές) από εκείνους που διορίζονται από την πύλη RSIP σε κάθε πακέτο που δεσμεύεται για τη δεύτερη περιοχή δρομολόγησης.

## Πλεονεκτήματα RSIP

Το πρωτόκολλο RSIP κάνει μετάφραση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών διευθύνσεων. Όμως αντί να απαιτεί ένα δρομολογητή ορίου για να μεταφράσει, το RSIP χρησιμοποιεί ένα απλό πρωτόκολλο μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή γραφείου ενός χρήστη και ενός δρομολογητή ορίου για να εκτελέσει την προπαρασκευαστική σηματοδότηση. Μέσω αυτής της σηματοδότησης, το PC είναι σε θέση να προετοιμάσει κάθε πακέτο με τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρεί το φορτίο μεταφράσεων. Επίσης το RSIP πρωτόκολλο επιτρέπει σε hosts να συμμετάσχουν απευθείας σε διάφορες περιοχές διευθύνσεων. Τέλος,αποφεύγει την παραβίαση end-to-end φύση του διαδικτύου.

## Mειονεκτήματα RSIP

Το σύνολο των εγγραφών που περιγράφουν την τεχνολογία RSIP συνεπάγουν σημαντικές αλλαγές στις πύλες και αλλαγές θυρών για μια πλήρη εφαρμογή. Επιπλέον, ο μεταβαλλόμενοι αριθμοί θυρών, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε μερικές εφαρμογές, αποτρέποντας μια RSIP πύλη από το να λειτουργεί με διαφάνεια με υπάρχουσες εφαρμογές σε μερικές περιπτώσεις (π.χ. IPsec). Τέλος, μπορούν να υπάρξουν σημαντικές λειτουργικές επιπλοκές που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση RSIP....Συνεπώς, οι δαπάνες και τα κέρδη RSIP πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά ενάντια στα άλλα μέσα της ανακούφισης της έλλειψης διευθύνσεων.

# Σύγκριση ΝΑΤ –RSIP

Όπως είδαμε το RSIP είναι μια προσπάθεια να διορθωθούν μερικά από τα προβλήματα με τη χρησιμοποίηση του ΝΑΤ (μετάφραση διευθύνσεων δικτύου) κεντρικών υπολογιστών. Το κυριότερο πρόβλημα με το ΝΑΤ είναι ότι διασπά την end-to-end φύση του Διαδικτύου. Σε ένα πλήρως διαφανές περιβάλλον, μια πύλη έχει μια εξουσιοδότηση Διαδικτύου και καταχωρημένη διεύθυνση ΙΡ που αναγνωρίζεται σε όλο το παγκόσμιο Διαδίκτυο.

Σε ένα ΝΑΤ περιβάλλον, οι εσωτερικές διευθύνσεις είναι κρυμμένες. Ένας ΝΑΤ κεντρικός υπολογιστής χωρίζει το διάστημα διευθύνσεων ενός εσωτερικού δικτύου από το Διαδίκτυο. Το εσωτερικό δίκτυο χρησιμοποιεί την ιδιωτική ΙΡ εξετάζοντας τα σχέδια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνολο ιδιωτικών διευθύνσεων ΙΡ που οι δρομολογητές Διαδικτύου δεν διαβιβάζουν για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι διευθύνσεις περιγράφονται με το "NAT (Network Address Translation)." Ο ΝΑΤ κεντρικός υπολογιστής μεταφράζει μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών σχεδίων εξέτασης. Αλλάζει το επίπεδο δικτύου και μερικές φορές την επικεφαλίδα επιπέδου μεταφοράς κάθε πακέτου που διασχίζει τον ΝΑΤ δρομολογητή.

Από την άλλη το RSIP δεν λειτουργεί σε κρυφή(stealth) κατάσταση και δεν μεταφράζει διευθύνσεις συνεχώς. Επίσης το RSIP πρωτόκολλο επιτρέπει σε hosts να συμμετάσχουν απευθείας σε διάφορες περιοχές διευθύνσεων.

Όμως το RSIP θεωρείται περιορισμένη λύση για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί το RSIP δεν είναι τόσο εύκολο να αναπτυχθεί όσο το ΝΑΤ. Δεύτερον γιατί δεν είναι μια μελλοντική λύση όπως το IPv6.Τέλος, αυτή τη στιγμή, υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Έτσι βλέπουμε, πως τα πρωτόκολλα ΝΑΤ και RSIP έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Υπάρχουν θεωρίες και προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τα δύο αυτά πρωτόκολλα περισσότερο λειτουργικά, πού όμως ακόμη και αυτές οι προτάσεις, προσκρούουν σε άλλα προβλήματα που προκύπτουν. Έτσι αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια πρόταση η οποία λέει πως εάν προχωρήσουμε στο IPv6 θα αποφύγουμε το να συνεχίσουμε κάνουμε πολλά άλλα πράγματα, ώστε να συνεχίσει το διαδίκτυο να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει.

# παραρτημα ΙΙ : βιβλιογραφια

[1]	http://en.wikipedia.org/wiki/NAT

[2]	http://computer.howstuffworks.com/nat.htm

[3]	http://www.webopedia.com/TERM/N/NAT.html

[4]	http://www.networkworld.com/details/646.html?def

[5]	http://www.networksorcery.com/enp/protocol/rsip.htm

[6]	http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/RSIP

[7]	http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1267547

[8]       http://www.ecse.rpi.edu/Homepages/shivkuma/teaching/sp2002/ip2002-config.pdf