# Βασικά χαρακτηριστικά του FDDI:

Το σχήμα 2.1 δείχνει τη βασική τοπολογία του FDDI. Το FDDI είναι μια τεχνολογία περάσματος κουπονιού σε τοπικά δίκτυα. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο χρονικά ρυθμιζόμενου κουπονιού. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο εγγυάται ότι οι σταθμοί μπορεί να πετύχουν πρόσβαση στο δακτύλιο εντός μιας περιόδου χρόνου την οποία διαπραγματεύονται μεταξύ τους κάθε φορά που ένας νέος σταθμός συνδέεται στο δακτύλιο.

Το FDDI χτίζεται από κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους μέσο συνδέσμων για να σχηματίσουν ένα δακτύλιο. Οι κόμβοι αυτοί μπορεί να είναι δύο τύπων : Dual Attachment Stations - DAS (κόμβοι διπλής σύνδεσης) ή Single Attachment Stations – SAS (κόμβοι μονής σύνδεσης). Ένας ιδιαίτερος τύπος κόμβου είναι ο Concentrator (συγκεντρωτής), ο οποίος επιτρέπει σύνδεση των σταθμών εντός του δακτυλίου και παρέχει μια μεγαλύτερη ανοχή σε λάθη απ’ ότι η βασική αρχιτεκτονική δακτυλίου. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα του FDDI είναι η χρήση του διπλού δακτυλίου. Οι δύο δακτύλιοι παραμένουν ανεξάρτητοι μέχρι να συμβεί κάποιο βλάβη (π.χ. σπάσιμο καλωδίου),  οπότε σε μια τέτοια περίπτωση οι δυο δακτύλιοι ενώνονται μεταξύ τους για να ένα καινούριο δακτύλιο και να επαναφέρουν το σύστημα του δικτύου σε κατάσταση λειτουργίας.

Σχήμα 2.1 Ring Configuration

Το FDDI βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας οπτικής ίνας, η οποία επιτρέπει την κατασκευή δακτυλίων με συνολικό μήκος ίνας έως 200 km. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων, που επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται πολύτροπη ίνα, είναι 2 km. Αντίθετα, η απόσταση μεταξύ δύο τέτοιων κόμβων, όταν χρησιμοποιείται μονότροπη ίνα, μπορεί να υπερβεί τα 20 km.

Πρόσφατοι εμπλουτισμοί στο FDDI πρότυπο έχουν επιτρέψει τη χρήση φθηνότερων οπτικών ινών για αποστάσεις μικρότερες των 500m, μεταξύ 2 διαδοχικών κόμβων, και συνεστραμμένα ζεύγη αγωγών για αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 100m.

Πιο κάτω συνοψίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του FDDI

- Κάνει χρήση διπλών δακτυλίων

- Κάνει χρήση ενός MAC σχήματος περάσματος κουπονιού που βασίζεται στο πρότυπο IEEE 802.5 το οποίο έχει τοπολογία δακτυλίου και χρησιμοποιεί τη μέθοδο πρόσβασης “περάσματος κουπονιού” (token ring)

- Παρουσιάζει συμβατότητα με όλα τα IEEE 802 τοπικά δίκτυα. Το πετυχαίνει αυτό χρησιμοποιώντας το πρότυπο IEEE 802.2 (LLC) το οποίο προσφέρει τον έλεγχο της λογικής σύνδεσης.

- Έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί πολύτροπες και μονότροπες οπτικές ίνες

- Λειτουργεί με ρυθμούς δεδομένων 100Mbps

- Ένας πολύ μεγάλος αριθμός σταθμός μπορεί να συνδεθεί σ’ αυτό. (Τα πρότυπα αξιώνουν όχι περισσότερες από 1000 φυσικές συνδεθεί)

- Συνολικό μήκος οπτικής ίνας 200 km

- Έχει τη δυνατότητα για δυναμική δέσμευση του εύρους ζώνης, έτσι ώστε υπηρεσίες ασύγχρονων και σύγχρονων δεδομένων να μπορούν να παρέχονται ταυτόχρονα.