Fiber Distributed Data Interface - FDDI

(Προσαρμοστής κατανεμημένων δεδομένων με οπτική ίνα)

# Εισαγωγή

Το Fiber Distributed Data Interface FDDI ( Προσαρμοστής Κατανεμημένων Δεδομένων με Οπτική Ίνα ) περιγράφει ένα token-passing διπλό δακτύλιο  LAN των 100 Mbps που χρησιμοποιεί καλώδιο οπτικής ίνας. Το FDDI  χρησιμοποιείται συχνά σαν μια backbone τεχνολογία υψηλής ταχύτητας χάρις στο υψηλό εύρος ζώνης και τις μεγαλύτερες αποστάσεις που υποστηρίζει συγκριτικά με το χαλκό. Το FDDI χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική ( dual ring ) διπλού-δακτυλίου με τη ροή των δεδομένων να ρέει σε αντίθετες κατευθύνσεις σε κάθε δακτύλιο ( αυτό ονομάζονται counter-rotating ). Ο διπλός δακτύλιο αποτελείται από ένα primary ( βασικό ) και ένα secondary ring ( δευτερεύοντα δακτύλιο ).  Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ο βασικός δακτύλιος χρησιμοποιείται για μεταφορά δεδομένων, και ο δευτερεύων παραμένει αδρανής. Ο πρωταρχικός σκοπός των διπλών δακτυλίων, όπως θα συζητηθεί λεπτομερώς πιο κάτω,  είναι να παρέχουν αυξημένη αξιοπιστία και ευελιξία.  Το σχήμα 1.1 παρουσιάζει το counter-rotating του πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δακτυλίου FDDI ( primary and secondary ring ).

## Σχήμα 1.1