10. Copper-Distributed Data Interface ( CDDI )

To Copper-Distributed Data Interface (CDDI) είναι η υλοποίηση του πρωτοκόλλου FDDI με συνεστραμμένο ζεύγος χάλκινων καλωδίων. Όπως το FDDI , και το CDDI παρέχει  ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων  της τάξης των 100-Mbps και χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική του διπλού δακτυλίου για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ανοχή σε περίπτωση βλάβης. Στο CDDI η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ δύο σταθμών  ή μεταξύ σταθμού και συγκεντρωτή (concentrator) είναι γύρω στα 100 μέτρα.

Το CDDI καθορίζεται από την επιτροπή X3T9.5 της ANSI. To πρότυπο CDDI επισήμως ονομάζεται Twisted-Pair Physical Medium Dependent (TP-PMD), (πρότυπο που το φυσικό μέσο από το οποίο εξαρτάται είναι το συνεστραμμένο ζεύγος χάλκινων καλωδίων ). Επίσης αναφέρεται και σαν Twisted-Pair Distributed Data Interface (TP-DDI) (Προσαρμοστής Κατανεμημένων Δεδομένων με Συνεστραμμένο Ζεύγος ), ομοίως με  τον όρο Fiber Distributed Data Interface (FDDI).

To CDDI όσο αφορά το επίπεδο φυσικού μέσου (physical layer) και το επίπεδο έλεγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC layer) καθορίζονται πλήρως από τα πρότυπα της ANSI.

Τα πρότυπα της ANSI καθορίζουν μόνο δύο τύπους χάλκινων καλωδίων για το CDDI, το Shielded Twisted Pair ( STP ), (Θωρακισμένο Συνεστραμμένο Ζεύγος) και το Unshielded Twisted Pair ( UTP ), (Μη θωρακισμένο Συνεστραμμένο Ζεύγος). Η καλωδίωση STP έχει 150-ohm σύνθετη αντίσταση και συμφωνεί με το πρότυπο EIA/TIA 568 ( IBM Type 1 ). Ενώ η UTP καλωδίωση είναι data-grade (Category 5) και αποτελείται από τέσσερα  unshielded (μη θωρακισμένα) συνεστραμμένα ζεύγη, ανά ζεύγος και ειδικά μονωμένα με πλαστικό κάλυμμα. Το UTP είναι φτιαγμένο σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 567B.

Ο πίνακας 10.1 δείχνει τις προδιαγραφές  του CDDI  TP-PMD σε σχέση με το γνωστό FDDI πρότυπο.

Twisted-Pair

Wire PMD

Single-Mode

Fiber PMD

Multimode

Fiber PMD

FDDI Physical Layer ( PHY )

FDDI Media Access Control  ( MAC )

FDDI

Station

Management

( SMT )

Πίνακας 10.1