8. Σύγκριση του FDDI με ATM networks και Gigabit Ethernet

Στον πιο κάνω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα διάφορα χαρακτηριστικά των τριών δικτύων όπου φαίνονται οι διαφορές και οι ομοιότητες που έχουν.

|  | FDDI | ATM | Gigabit Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| Υποστηριζόμενο πρότυπο | Χ3Τ9.5 | ΑΤΜ Forum | IEEE 802.3 |
| Ωριμότητα του προτύπου | Σταθερή | Αναπτυσσόμενη | Αναπτυσσόμενη |
| Διαθεσιμότητα προϊόντος | 1990 | 1994 | 1997 |
| Data rate | 100Mbps | Μέχρι 622Mbps | 1Gbps |
| Μέσο μετάδοσης | Οπτική ίνα | Οπτική ίνα, Coaxial cable | Οπτική ίνα |
| Μέθοδος προσπέλασης | Κουπόνι | Switching (Μεταγωγή) | Switching (Μεταγωγή) |
| Σχήμα πακέτου | Πλαίσιο (frame) με μέγιστο μήκος 4500 bytes | Κυψελίδα (cell) με μήκος 53 bytes | Πλαίσιο (frame) με μήκος 64- 1518 bytes |
| Geographic scalability | Working group, building | LAN – MAN - WAN | LAN |
| Bandwidth scalability | Κανένα | Πολύ ψηλό ανά χρήστη Ψηλό για aggregation | Πολύ ψηλό ανά χρήστη Ψηλό για aggregation |
| End-user performance (απόδοση στον τελικό χρήστη) | Μεγαλύτερη απ’ ότι στο shared Ethernet | Πολύ Υψηλή¦ | Πολύ Υψηλή¦ |
| Κόστος | Ψηλό | Μεγαλύτερο από το FDDI, αλλά αναμένεται να πέσει στο επίπεδο του Switched Ethernet | Λιγότερο από το ΑΤΜ |
| Application drivers | LAN backbone | Backbone Interconnect | LAN backbone |
| Transmission | Data | Data, voice, video,image | Data, voice,video,image |
| Κωδικοποίηση στο μέσο | 4Β/5Β ΝRZI |  |  |

# Επίσης για το μήκος του μέσου μετάδοσης έχουμε τα εξής:

FDDI:

- Μέγιστος αριθμός σταθμών που μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο : 100

- Μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών όταν χρησιμοποιείται πολύτροπη ίνα : 2km

- Συνολικό μήκος οπτικής ίνας : 200km

|  | Απόσταση 2 σταθμών | ## Συνολικό μήκος μέσου |
| --- | --- | --- |
| Multimode fiber and Leds (PMD) | = 2km | 200km |
| Single mode fiber and laser diodes (SMF-PMD) | 2km | > 200km |
| Multimode fiber and Leds (LCF-PMD) | 500m | 50km |
| STP,UTP (TP-PMD) | 100m | 10km |

Gigabit Ethernet:

| Category 5 UTP | 25-100m |
| --- | --- |
| STP/coaxial Cable | 25-100m |
| Multimode Fiber | 500m |
| Single Mode Fiber | 2km |