# Παράρτημα Β

Εδώ θα δούμε επιγραμματικά μερικές υλοποιήσεις του FDDI στην Ελλάδα. To FDDI συναντάται συνήθως σε πανεπιστήμια όπου διασυνδέει το χώρο του campus, αποτελεί το backbone του δικτύου. Για τους χώρους αυτούς φαίνεται να είναι ιδανικό, γιατί καλύπτει σχετικά τις μέχρι σήμερα ανάγκες σε bandwidth και επίσης οι προδιαγραφές του είναι τέτοιες που επιτρέπουν την διασύνδεση σταθμών που απέχουν πολύ ο ένας από τον άλλο. Όμως τώρα τελευταία παρατηρείται μια στροφή προς το ATM. Αυτό γιατί το FDDI είναι κάπως ξεπερασμένο, από πλευράς απόδοσης και σε συνδυασμό με την αύξηση των αναγκών επιβάλλεται η αλλαγή στη τεχνολογία.

- Στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Υπάρχει ένας διπλός δακτύλιος FDDI ο οποίος διασυνδέει τους κύριους routers και τα FOIRL hubs. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθείται η τοπολογία Dual Ring of trees, που έχουμε δει στο σχετικό κεφάλαιο. Ο δακτύλιος FDDI αποτελεί ουσιαστικά το backbone του όλου δικτύου. Το προσφερόμενο bandwidth είναι 100 Mbps και καλύπτει όλη την πολυτεχνειούπολη στη περιοχή Ζωγράφου. Η πρόσβαση στο δακτύλιο γίνεται μέσο τεσσάρων concentrators που συνδέονται σαν DAS σταθμοί σ’ αυτό. Κάθε ένας από αυτούς είναι συνδεδεμένος σε ένα υψηλής απόδοσης router με SAS σύνδεση. Κάθε router είναι συνδεδεμένος με δύο concentrators ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία στο δίκτυο σε περίπτωση βλάβης κάποιου concentrator. Οι routers με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένοι με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό από Ethernet hubs. Στο σχήμα Β.1 φαίνεται πώς καλύπτονται οι περιοχές και τα διάφορα κτίρια από τους routers, επίσης φαίνεται πως γίνεται η διακλάδωση του δικτύου.

Οι concentrators είναι μοντέλα της εταιρείας DEC (DEC concentrator model 500), οι routers είναι μοντέλα της CISCO (δύο routers είναι μοντέλο CS 7000 και οι άλλοι δύο, μοντέλο AGS+/4). Ο ένας router (CS 7000) χρησιμοποιείται σαν κύρια gateway προς το Internet μέσο απ’ ευθείας σύνδεσης με τα δίκτυα ARIADNE-T και DANTE.

Η καλωδίωση του backbone (του δακτυλίου FDDI) αποτελείται από 16 οπτικές ίνες, 12 εκ των οποίων είναι multi-mode και 4 single-mode. Οι multi-mode είναι συμβατές τύπου FG6 (graded index, 62.5 μm/125 μm) και οι single-mode είναι συμβατές τύπου FGD (depressed cladding 9 μm/125 μm). Επίσης για την σύνδεση των καλωδίων οπτικής ίνας χρησιμοποιούνται οι   ST-II fiber connectors σε όλο το δίκτυο.

Υπάρχουν 37 Ethernet hubs τα οποία έχουν πρόσβαση στους routers και έτσι καλύπτουν γύρω στα 70 κτίρια.

Επίσης το υπολογιστικό κέντρο του ΕΜΠ έχει ένα μικρό, από πλευράς απόστασης την οποία καλύπτει, δακτύλιο FDDI αποκλείστηκα για τις δικές του ανάγκες. Στο δακτύλιο αυτό έχουν πρόσβαση δύο Power Graphics Silicon Graphics servers και ένας Silicon Graphics Challenge XL. Στο δίκτυο αυτό υπάρχουν επίσης και 16 σταθμοί εργασίας Iris R4000 Indigo.

Στο Ε.Μ.Π λειτουργεί επίσης πιλοτικά ATM δίκτυο.

Σχήμα Β.1 Τοπολογικό διάγραμμά του δικτύου στο ΕΜΠ. Φαίνεται ο κύριος δακτύλιο FDDI, που αποτελεί και το backbone του δικτύου, με τους concentrators και τους routers. Επίσης στο κέντρο του κύριου δακτυλίου φαίνεται και ο δακτύλιος FDDI του υπολογιστικού κέντρου.

- Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο σημερινός δικτυακός κορμός FDDI του Α.Π.Θ. παρουσιάζεται στο σχήμα Β.2. Όπως βλέπουμε χρησιμοποιείται και εδώ η τοπολογία Dual Ring of trees. Ο δακτύλιος προσφέρει ένα bandwidth της τάξης των 100 Mbps και έχει 10 concentrators οι οποίοι συνδέονται με routers που διακλαδώνουν το δίκτύο στα διάφορα κτίρια όπου υπάρχουν hubs. Επίσης στο Α.Π.Θ. λειτουργεί και ATM υποδίκτυο το οποίο συνεργάζεται με το δακτύλιο FDDI και προσφέρει bandwidth της τάξης των 155 Mbps.

Σχήμα Β.2 Εδώ φαίνεται η τοπολογία στο ΑΠΘ. Είναι χαρακτηριστικό ο μεγάλος γεωγραφικός χώρος που καλύπτει το FDDI και το πλήθος των σταθμών που μπορεί να υποστηρίξει.

- Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχει ένας FDDI δακτύλιος που και εδώ λειτουργεί σαν backbone του πανεπιστημιακού δικτύου, σχήμα Β.3. Καλύπτει μεγάλη απόσταση και εξυπηρετεί τις ανάγκες του πανεπιστημίου και του νοσοκομείου στο Ρίο. Έχει τρεις DAS concentrators που είναι συνδεδεμένοι με τους κατά τόπους routers. Οι συνδέσεις των concentrators και μερικών routers που θεωρούνται σημαντικοί γίνονται με Dual Homing για αυξημένη αξιοπιστία. Οι τρεις concentrators βρίσκονται στα κτίρια Β (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και ΙΤΥ), κτίριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και στο νότιο κτίριο Χημείας. Από τους routers που συνδέονται στους concentrators διακλαδώνεται το δίκτυο προς τα άλλα κτίρια του πανεπιστημίου. Επίσης το κτίριο Β με το κτίριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών συνδέονται και με ATM.

Τοπολογία Δικτύου Δεδομένων

R17

R25

R23

R22

ΝΟΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

C19

R19

ΚΤΙΡΙΟ

ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.

ΚΤΙΡΙΟ Β

R12

C12

E/S

X

C02

R02A

R02B

X

R03

R01

R15

R13

FDDI RING

ATM

ROUTER CONCENTRATOR INTERCONNECTION

DUAL HOMING

Σχήμα Β.3 Ο δακτύλιος FDDI του Πανεπιστημίου Πατρών