7. Εφαρμογές του FDDI

To FDDI είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί σαν ένα backbone δίκτυο το οποίο να συνδέει μικρότερα LANs ( τοπικά δίκτυα ), μέσα σε ένα κτίριο ή σε μία πανεπιστημιούπολη ( με πολλά κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους ). Συνήθως στο FDDI συνδέονται δίκτυα του τύπου Ethernet ή Token Ring, τα οποία έχουν διαφορετικές ταχύτητες, όπως 4, 10 και 16 Mbps. Στη συνηθέστερη περίπτωση ένα FDDI backbone  έχει ταχύτητες της τάξης των 100 Mbps. Η αποτελεσματικότητα του FDDI ( το throughput ) κυμαίνεται γύρω στα 30 Mbps και εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των σταθμών που συνδέοντα σ’ αυτό. Παρόλο που το FDDI II έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ισόχρονου είδους πληροφορία ( κυρίως φωνή ), η οποία απαιτεί υψηλό bandwidth, στις περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιείται για μεταφορά data μόνο. Αυτό γιατί στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το FDDI, τέτοιου είδους πληροφορία μεταφέρεται από το συμβατικό δίκτυο τηλεφωνίας.