ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υλοποίηση μηχανισμών ελέγχου ενέργειας

μετάδοσης για ασύρματη μετάδοση δεδομένων σε λειτουργικό σύστημα Linux

Συγγραφέας

Σταθόπουλος Νικόλαος

Α.Μ. 4543

Υπεύθυνος Καθηγητής

Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

Επιβλέπων

Κώστας Στάμος

ΠΑΤΡΑ, Ιούνιος 14

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες	7

Περίληψη	8

Executive Summary	10

Κεφάλαιο 1    Εισαγωγή	13

2.1	Διαδίκτυο	13

2.2	Φορητότητα	13

2.3	Θέματα Ένεργειας	14

Κεφάλαιο 2    Το Πρότυπο 802.11	15

5.1	Ιστορία	15

5.2	ΙΕΕΕ Πρότυπα	15

5.3	Σχεδιασμός	16

Σταθμοί	16

Σημεία Πρόσβασης (Access Points)	17

Ασύρματο Μέσο (Wireless Medium)	17

Σύστημα Διανομής (Distribution System)	17

5.4	Είδη Δικτύων	18

Ανεξάρτητα Σύνολα (Independent BSSs)	18

Σύνολα με υποδομή (Infrastructure BSSs)	18

5.5	Υπηρεσίες	20

Διανομή	20

Ενσωμάτωση	20

Συσχέτιση	20

Επανασυσχέτιση	20

Αποσυσχέτιση	21

Αυθεντικοποίηση	21

Αναίρεση της αυθεντικοποίησης	21

Εμπιστευτικότητα	21

Διάταξη μονάδων δεδομένων υπηρεσίας MAC (MAC Service Data Unit Ordering)	22

Έλεγχος Ισχύος Μετάδοσης (Transmit Power Control)	22

Δυναμική Επιλογή Συχνότητας (Dynamic Frequency Selection)	22

5.6	Διαχείριση ενέργειας στο ΙΕΕΕ 802.11	22

Κεφάλαιο 3    Εισαγωγή στην υλοποίηση	25

Κεφάλαιο 4    Σχετική Εργασία	26

Κεφάλαιο 5    Αρχιτεκτονική του μηχανισμού	27

5.1	Εισαγωγικά	27

5.2	Επιλογή του SNR	28

5.3	Παράγοντες εξασθένισης σήματος	34

5.4	Ισχύς ληφθέντος σήματος	36

5.5	Προσαρμογή ισχύος μετάδοσης	37

Κεφάλαιο 6    Περιγραφή λειτουργίας του μηχανισμού	39

7.1	Σχεδιαστικοί περιορισμοί και χαρακτηριστικά	39

7.2	Περιγραφή λειτουργίας του μηχανισμού	40

1ο Μέρος: Βάση	41

2ο Μέρος: Συσκευές	43

Κεφάλαιο 7    Υλοποίηση του μηχανισμού	45

7.1	To λειτουργικό σύστημα Linux	45

7.2	Το εργαλείο iw	45

7.3	pcap API	47

7.4	Υλοποίηση	47

Βιβλιοθήκη Common	48

Μοναδα Station	50

Μονάδα Node	61

Κεφάλαιο 8  Αξιολόγηση Μηχανισμού	63

8.1	Πειραματικός Εξοπλισμός	63

8.2	Πειραματικά αποτελέσματα	63

Κεφάλαιο 9  Επίλογος	71

Βιβλιογραφία/Αναφορές	72

Κατάλογος Εικόνων

Εικόνα 1 Ιστορική εξέλιξη του προτύπου	16

Εικόνα 2 Συστατικά μέρη του 802.11	18

Εικόνα 3 Βασικά είδη δικτυών 802.11	19

Εικόνα 4 Πιθανότητα σφάλματος συμβόλου για συστήματα QAM	29

Εικόνα 5 Πιθανότητα σφάλματος για το QPSK	30

Εικόνα 6 Πιθανότητα σφάλματος για BPSK συναρτήσει του SNR/bit	31

Εικόνα 7 Αντιστoίχηση throughput καναλιού με SNR	32

Εικόνα 8 Περίπτωση παρεμβολής. Οι κόμβοι που βρίσκονται στην τομή των 2 δικτύων θα έχουν προβλήματα κατά την μετάδοση κα την λήψη, λόγω των σημάτων που μεταδίδονται παράλληλα από το άλλο δίκτυο.	35

Εικόνα 9 Απουσία παρεμβολής. Τα δίκτυα είναι έτσι ώστε να μην αλληλοκαλύπονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παρεμβολή μεταξύ τους.	35

Εικόνα 10 Το μπλε χρωματισμένο δίκτυο, μείωσε την ισχύ μετάδοσης, για να αποφευχθεί το φαινόμενο της παρεμβολής.	35

Εικόνα 11 Περιγραφή λειτουργίας του μηχανισμού	40

Εικόνα 12 Διάγραμμα λειτουργιών του μηχανισμού	44

Εικόνα 13 Κλάση optionsLoader	49

Εικόνα 14 Δομή του message.h	50

Εικόνα 15 Κλάση Node	51

Εικόνα 16 Κλάση nodeMap	53

Εικόνα 17 Κλάση sender	54

Εικόνα 18 Διάγραμμα ροής της μεθόδου sender::run()	55

Εικόνα 19 Κλάση stationReceiver	56

Εικόνα 20 Κλάση Noise	57

Εικόνα 21 Κλάση TimeoutCheck	59

Εικόνα 22 Κλάση NodeReceiver	61

Εικόνα 23 Τοπολογία 1ου πειράματος	64

Εικόνα 24 Γραφική απεικόνιση SNR πρώτου πειράματος	65

Εικόνα 25 Γραφική απεικόνιση ισχύος μετάδοσης πρώτου πειράματος	66

Εικόνα 26 Τοπολογία 2ου πειράματος	67

Εικόνα 27 Αποτελέσματα 2ου πειράματος	67

Εικόνα 28 Τοπολογία 3ου πειράματος	69

Εικόνα 29 Αποτελέσματα 3ου πειράματος	69

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1 Πιθανότητες σφάλματος για τις μεθόδους διαμόρφωσης στο 802.11g	31

Πίνακας 2 Τιμές SNR 1ου πειράματος	64

Πίνακας 3 Σύγκριση ισχύος μετάδοσης 1ου πειράματος	65

# Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της διπλωματικής εργασίας:

Τον επιβλέποντα αυτής της διπλωματικής εργασίας Καθηγητή Χρήστο Μπούρα για την καθοδήγηση του στην πραγματοποίηση αυτής της εργασίας.

- Τον Κωνσταντίνο Στάμο για την πολύτιμη συμβολή του στην ανάθεση και την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής εργασίας.

- Τον Νικόλαο Ταβουλάρη για τη συνεργασία και την υποστήριξη του στα πλαίσια αυτής της εργασίας.

# Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός μηχανισμού για τον έλεγχο ενέργειας της ασύρματης μετάδοσης και η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις φορητές υπολογιστικές συσκευές, όπως τα notebooks, netbooks, tablet PCs και smartphones προσαρμόζοντας την ισχύ μετάδοσης της συσκευής, ούτως ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής της μπαταρίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, παρέχουμε έναν μηχανισμό που βελτιστοποιεί την ενέργεια μετάδοσης ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσης. Ο μηχανισμός μετράει την ποιότητα της σύνδεσης και προσαρμόζει την ισχύ μετάδοσης της κεραίας αναλόγως, αξιοποιώντας ένα σύνολο μετρικών, για πιο ακριβή υπολογισμό.

Ο μηχανισμός σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξαρτάται από το υλικό της κάθε κάρτας δικτύου, δηλαδή δεν επεμβαίνει στους οδηγούς της κάρτας δικτύου. Το παραπάνω έχει ως συνέπεια ο μηχανισμός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πλειονότητα των καρτών δικτύου που υπάρχουν διαθέσιμες στο εμπόριο, για να μπορεί να είναι εύκολη η χρήση του.

Τέλος, για να τεκμηριώσουμε την αποδοτικότητα και τα οφέλη του μηχανισμού, αλλά και τις αδυναμίες αυτού, διεξήγαμε πειράματα σε πραγματικό περιβάλλον, αφού η χρήση του μηχανισμού είναι εύκολη, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Τα περάματα έγινε σε ένα ad-hoc δίκτυο, το οποίο είναι εύκολο να δημιουργηθεί και εξυπηρετεί τους σκοπούς του πειράματος, όπου οι κόμβοι του δικτύου κινούνται σε διάφορα μοτίβα.

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύθηκε η εργασία με τίτλο:

“Power management for wireless adapters using multiple feedback metrics”

Συγγραφείς: Χρήστος Μπούρας

Βαγγέλης Καπούλας

Κώστας Στάμος

Νικόλαος Σταθόπουλος

Νικόλαος Ταβουλάρης

Συνέδριο: 	International Wireless Communications &  Mobile Computing Conference  2014 – IWCMC 2014, Λευκωσία,Κύπρος

Περίληψη:	The main focus of this work is the effort to minimize the power consumption on mobile devices such as notebooks, netbooks, tablets, tablets, smartphones, etc. by adjusting the transmission power of the wireless card, thus extending the battery life. In order to achieve that, we provide a mechanism (which we call Signal Adaptation Mechanism – SAM) that optimizes the power depending on the quality of the connection. This mechanism measures the quality of the transmission and adjusts the transmission power accordingly, by utilizing an expanded array of metrics along the Received Signal Strength Indicator (RSSI), for more accurate estimation. It also aims at easy implementation on various wireless adapters. In order to evaluate, fine-tune and improve the mechanism, a list of experiments has been performed. These experiments were conducted on a real (as opposed to simulated) ad-hoc network, where the nodes of the networks followed varying moving patterns.

# Executive Summary

Purpose of the present thesis is the implementation of a mechanism for power management of wireless transmission and the overall power consumption reduction of the mobile computer devices, such as notebooks, netbooks, tablet PCs and smartphones, by adjusting the transmission power of the device, thus extending the battery life.

In order to achieve that goal, we provided a mechanism that optimizes the transmission power depending on the quality of the connection. The mechanism measures the quality of the transmission and adjusts the transmission power accordingly, by utilizing an array of metrics, for more accurate estimation.

The mechanism was designed in a way that is hardware independent, which means that the wireless adapter drivers do not need any further modifications. The above has a consequence that the mechanism can be used by the majority of commodity network cards, making it easier to use.

Finally, in order to substantiate the efficiency and the benefits of the mechanism, and its weaknesses as well, we conducted experiments in real environment, since the use of the mechanism is practically easy, as referenced above. The experiments took place in an ad-hoc network, which is easy to create and it serves the purposes of the experiments, where the nodes followed varying moving patterns.

Under the present thesis, the following paper was published:

“Power management for wireless adapters using multiple feedback metrics”

Authors: 	C. Bouras

V. Kapoulas

K. Stamos

N. Stathopoulos

N. Tavoularis

Conference: 	International Wireless Communications &  Mobile Computing Conference  2014 – IWCMC 2014, Nicosia,Cyprus

Abstract:	The main focus of this work is the effort to minimize the power consumption on mobile devices such as notebooks, netbooks, tablets, tablets, smartphones, etc. by adjusting the transmission power of the wireless card, thus extending the battery life. In order to achieve that, we provide a mechanism (which we call Signal Adaptation Mechanism – SAM) that optimizes the power depending on the quality of the connection. This mechanism measures the quality of the transmission and adjusts the transmission power accordingly, by utilizing an expanded array of metrics along the Received Signal Strength Indicator (RSSI), for more accurate estimation. It also aims at easy implementation on various wireless adapters. In order to evaluate, fine-tune and improve the mechanism, a list of experiments has been performed. These experiments were conducted on a real (as opposed to simulated) ad-hoc network, where the nodes of the networks followed varying moving patterns.

Μερος A

Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα

# Κεφάλαιο 1 


Εισαγωγή

## Διαδίκτυο

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών, είχε ως συνέπεια τα υπολογιστικά συστήματα να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Ένα μεγάλος μέρος των υπηρεσιών που επιζητούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή έχουν μεταφερθεί στον ψηφιακό κόσμο, με σκοπό την διευκόλυνση των διαδικασιών και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές. Αυτό όμως που έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στην μετάβαση αυτή, είναι η εξάπλωση του διαδικτύου (Internet).

Με την εμφάνιση των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας, όπως η ISDN και DSL, η μεταφορά δεδομένων έχει γίνει πιο γρήγορη από ποτέ, οπότε η χρήση του διαδικτύου έχει γίνει πια η πρωταρχική ασχολία στον υπολογιστή. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους χρήστες μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, να ανταλλάξουν δεδομένα, να παρακολουθήσουν μια ροή πολυμέσων, ή ακόμη και να αποθηκεύουν αρχεία στο διαδίκτυο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε υπολογιστή.

- Φορητότητα

Εκτός από την βελτίωση της τεχνολογίας στα δίκτυα, υπήρξε και η εξάπλωση φορητών συσκευών. Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι φορητοί υπολογιστές είχαν ακόμη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση ενσύρματων μέσων, όπως του γνωστού καλωδίου Ethernet. Στην συνέχεια όμως, η ΙΕΕΕ δημιούργησε ένα νέο πρότυπο, το 802.11, ή αλλιώς WiFi, το οποίο τυποποίησε τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Επιπλέον, η πρόοδος στην τεχνολογία του υλικού των υπολογιστών (Hardware), βοήθησε στην κατασκευή φορητών υπολογιστών και άλλων συσκευών, όπως Netbooks, Tablet PCs και smartphones. Είναι πιο εύκολο να μεταφερθούν και έχουν αποδόσεις ανάλογες με αυτές ενός προσωπικού υπολογιστή, χαρακτηριστικά που τις κάνουν πιο πρακτικές. Η εξέλιξη λοιπόν των συσκευών και των ασύρματων πρωτοκόλλων μετάδοσης, οδήγησαν στην ευρεία χρήση των ασύρματων δικτύων, επειδή μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο οπουδήποτε, αρκεί να είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο.

## Θέματα Ένεργειας

Οι φορητές συσκεύες χρησιμοποιούν ως επι το πλέιστον μπαταρίες για να την λειτουργία τους. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος λειτουργίας τους είναι περιορισμένος. Συγκεκριμένα, ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, αν η συσκευή λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα, πολλές εφαρμογές χρειάζονται την πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο για να επιτελέσουν την λειτουργία τους, άρα ξοδεύεται ενέργεια κατά την λήψη και αποστολή δεδομένων στο δίκτυο. Οι ποσότητες των δεδομένων που ανταλλάσει ένας υπολογιστής καθημερινά είναι πολύ μεγάλος, και αυτό απαιτεί την συνεχή λειτουργία της κάρτας δικτύου της συσκευής. Έρευνες έχουν δείξει ότι στις φορητές συσκευές, η μέση κατανάλωση του WiFi αποτελέι την 4η μεγαλύτερη μετά από τα βασικά μέρη της (επεξεργαστής, γραφικά, κλπ), γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να βρεθούν νέες μέθοδοι για την διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας στα ασύρματα δίκτυα [1] [2] [3] [4].  Στα πλαίσια της εργασίας αυτής λοιπόν, δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό που είναι ικανός να ελέγχει την ισχύ μετάδοσης της κάρτας δικτύου του υπολογιστή, ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια, και να επιμηκύνει τον συνολικό χρόνο λειτουργίας του.

# Κεφάλαιο 2 


Το Πρότυπο 802.11

- Ιστορία

Το πρώτο ασύρματο δίκτυο που δημιουργήθηκε για μετάδοση πακέτων μεταξύ δύο υπολογιστών ήταν το, ALOHAnet, που αναπτύχθηκε  στο Πανεπιστήμιο της Χαβάη. Στόχος του δικτύου αυτού, ήταν η σύνδεση χρηστών που κατοικούσαν στα γειτονικά νησιά του συμπλέγματος με τον εξυπηρετητή που υπήρχε στο πανεπιστημίο. Κατά την δεκαετία του 90’ η τεχνολογία αυτή, είχε γίνει γνωστή στο κοινό, αλλά μόνο σε τοπικό επίπεδο. Γραφεία επιχειρήσεων και φορητοί υπολογιστές, εξοπλίζονταν με πομπούς και δέκτες μικρής εμβέλειας, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν. Αυτό οδήγησε σε ασύρματα τοπικά δίκτυα, έτοιμα για χρήση, που πωλούνταν από διάφορες εταιρίες. Το μοναδικό και σημαντικότερο μειονέκτημα αυτής της πρακτικής όμως ήταν η ασυβατότητα. Τα δίκτυα που έιχαν δημιουργηθεί δεν ήταν συμβατά μεταξύ τους, επειδή κάθε κατασκευαστική εταιρία χρησιμοποιούσε άλλη αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Η εξάπλωση των ασύρματων δικτύων λοιπόν έκριναν απαραίτητη την δημιουργία ενός προτύπου για αυτά, έτσι η ΙΕΕΕ σχεδίασε ένα τέτοιο πρότυπο, το 802.11 ή αλλιώς WiFi. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν σχεδιαστεί νέα βελτιωμένα υπο-πρότυπα, τα οποία αναφερονται στην συνέχεια.

## ΙΕΕΕ Πρότυπα

Η εξέλιξη στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και των ασύρματων δικτύων, είχε ως συνέπεια την δημιουργια του προτύπου 802.11, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Με το πρώτο βήμα προς τα ασυρματα δίκτυα να έχει γίνει, η χωρητικότητα του καναλιού αυξάνεται συνεχώς, προκειμένου να υποστηρίζει μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης. Για αυτό λόγο σχεδιάζονται νέα προτόκολλα, βασισμένα στο 802.11, τα οποία υλοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Τα πιο σημαντικά από αυτά, που είναι ευρέως γνωστά, είναι τα 802.11a, 802.11b, 802.11g και το 802.11n και ac. Το πρότυπο που έχει ξεκινήσει να εξαπλώνεται και προβλέπεται να μείνει για πολλά χρόνια, είναι το 802.11n, το οποίο πετυχαίνει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων έως και 600 Mbit/s, ενώ ο πρόγονος του 802.11g, έχει μέγιστο ρυθμό 54 Mbit/s. To πιο νέο μέλος στην οικογένεια ωστόσο είναι το 802.11ac, το οποίο αναγνωρίστηκε από την ΙΕΕΕ στις αρχές τους 2014.

Εικόνα 1 Ιστορική εξέλιξη του προτύπου

802.11

## Σχεδιασμός

Κατά τον σχεδιασμό του προτύπου, ορίστηκαν 4 βασικά συστατικά μέρη:

### Σταθμοί

Τα δίκτυα είναι σχεδιασμένα για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ σταθμών. Σταθμοί ονομάζονται οι υπολογιστικές συσκευές που έχουν διεπαφή ασύρματου δικτύου, ουσιαστικά την δυνατότητα να συνδεθούν σε αυτό. Οι συσκευές αυτές, δεν είναι απαραίτητο να είναι φορητές, όπως ένας φορητός υπολογιστής, αντίθετα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή.

### Σημεία Πρόσβασης (Access Points)

Τα πλαίσια σε ένα δίκτυο 802.11 πρέπει να μετατρέπονται σε άλλο τύπο πλαισίου για να σταλούν στον υπόλοιπο κόσμο. Την λειτουργία αυτή, με την οποία συνδέεται το ασύρματο δίκτυο στο ενσύρματο δίκτυο και εν συνεχεία στο ευρύτερο δίκτυο, είναι το σημείο πρόσβασης. Η γεφύρωση (bridging) ίσως είναι η σημαντικότερη λειτουργία που επιτελεί.

### Ασύρματο Μέσο (Wireless Medium)

Για την μεταφορά πλαισίων από υπολογιστή σε υπολογιστή, το πρότυπο προφανώς χρησιμοποιεί κάποιο ασύρματο μέσο. Καθορίστηκαν πολλά διαφορετικά φυσικά επίπεδα, για την υποστήριξη του προτύπου 802.11 MAC (Medium Access Control). Για αυτό τον λόγο, έχουν οριστεί φυσικά επίπεδα ραδιοσυχνοτήτων (RF)  για την μετάδοση των δεδομένων.

### Σύστημα Διανομής (Distribution System)

Τα ασύρματα δίκτυα είναι σχεδιασμένα για την επικοινωνία των υπολογιστών σε ένα χώρο μικρής εμβέλειας. Το σύστημα διανομής βοηθά στην επικοινωνία του ασύρματου δικτύου με τα υπόλοιπα δίκτυα. Ένα παράδειγμα διανομής, είναι η πρόσβαση στο Internet. Το σημείο πρόσβασης (Access Point) του ασύρματου δικτύου χρειάζεται να συνδεθεί στο μέσο διανομής για να μπορούν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές σε αυτό, να έχουν πρόσβαση στο Internet. Στα περισσότερα εμπορικά προϊόντα, το σύστημα διανομής υλοποιείται ως ένας συνδυασμός μιας μηχανής γεφύρωσης και ένα μέσο διανομής συστήματος, το οποίο είναι το δίκτυο κορμού που χρησιμοποιείται για την αναμετάδοση πλαισίων μεταξύ των σημείων πρόσβασης. Συχνά ονομάζεται απλά δίκτυο κορμού. Σε όλα σχεδόν τα εμπορικά προϊόντα, χρησιμοποιείται το Ethernet ως τεχνολογία δικτύου κορμού.

Εικόνα 2 Συστατικά μέρη του 802.11

## Είδη Δικτύων

Το βασικό δομικό στοιχείο ενός δικτύου 802.11 είναι το βασικό σύνολο υπηρεσιών (Basic Service Set – BSS), το οποίο είναι απλά μία ομάδα σταθμών που επικοινωνούν μεταξύ τους. Η περιοχή όπου είναι εφικτή η επικοινωνία, ονομάζεται βασική περιοχή υπηρεσιών (Basic Service Area) και καθορίζεται κάθε φορά από τα χαρακτηριστικά μετάδοσης. Τα σύνολα αυτά χωρίζονται σε 2 είδη, τα ανεξάρτητα σύνολα και τα σύνολα με υποδομή.

### Ανεξάρτητα Σύνολα (Independent BSSs)

Στο ανεξάρτητο σύνολο, οι σταθμοί επικοινωνούν απευθείας με κάποιο άλλο σταθμό, αρκεί να βρίσκονται σε απόσταση κατάλληλη για επικοινωνία. Λόγω της μικρής διάρκειας ζωής που έχουν, το μικρό μέγεθος και συγκεκριμένους σκοπούς δημιουργίας τους, όπως για παράδειγμα την υποστήριξη μιας σύσκεψης σε ένα γραφείο, τα σύνολα αυτά αναφέρονται και ως ad hoc δίκτυα.

### Σύνολα με υποδομή (Infrastructure BSSs)

Τα σύνολα αυτά ξεχωρίζουν από τα προηγούμενα στην παρουσία του σημείου πρόσβασης. Τα σημεία πρόσβασης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία στο δίκτυο, συμπεριλαμβάνοντας και την επικοινωνία των σταθμών μεταξύ τους. Αν ένας σταθμός Α θέλει να στείλει ένα πακέτο στον σταθμό Β, όπου και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο, το πακέτο θα πρέπει να περάσει πρώτα από το σημείο πρόσβασης και μετά στον Β. Παρόλο που η μετάδοση αυτή καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του καναλιού σε σύγκριση με την απευθείας μετάδοση του πακέτου στον παραλήπτη, η τεχνική αυτή έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Το σύνολο καθορίζεται από την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Όλοι οι σταθμοί πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας του σημείου, αλλά δεν τίθεται κάποιος περιορισμός στην απόσταση μεταξύ των σταθμών. Επιτρέποντας την απευθείας επικοινωνία θα εξοικονομούσαμε χωρητικότητα από το κανάλι εις βάρος όμως της πολυπλοκότητας του φυσικού επιπέδου, επειδή οι σταθμοί θα πρέπει να διατηρούν στοιχεία γειτνίασης με όλους τους άλλους κόμβους μέσα στο δίκτυο.

- Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να βοηθήσουν τους σταθμούς να εξοικονομήσουν ενέργεια πολύτιμη για αυτούς. Αυτό γίνεται γιατί μπορούν να ανιχνεύσουν πότε ένας σταθμός βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, οπότε αποθηκεύουν τα πλαίσια που πρέπει να σταλούν σε αυτόν για να τα στείλουν όλα μαζί κάποια άλλη στιγμή.

Εικόνα 3 Βασικά είδη δικτυών 802.11

## Υπηρεσίες

Κατά την τυποποίηση του προτύπου, καθορίζονται και οι υπηρεσίες που προσφέρει. Το 802.11 έχει εννέα υπηρεσίες, τρεις εκ των οποίων αφορούν την μεταφορά δεδομένων, και οι υπόλοιπες έξι είναι λειτουργίες διαχείρισης που επιτρέπουν το δίκτυο να παρακολουθεί τους κόμβους και να μεταφέρει τα πλαίσια. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι παρακάτω:

### Διανομή

Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται από τους σταθμούς σε ένα δίκτυο με υποδομή κάθε φορά που στέλνουν δεδομένα. Όταν ένα πλαίσιο λαμβάνεται από το σημείο πρόσβασης, χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή για να μεταφέρει το πλαίσιο στον προορισμό του.

### Ενσωμάτωση

Η ενσωμάτωση παρέχεται από το σύστημα διανομής. Επιτρέπει την σύνδεση του συστήματος διανομής σε ένα δίκτυο που δεν είναι 802.11.

### Συσχέτιση

Η μεταφορά των πλαισίων στους σταθμούς είναι εφικτή επειδή αυτοί καταγράφονται ή συσχετίζονται με σημεία πρόσβασης. Το σύστημα διανομής τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της καταγραφής για να αποφασίσει πιο σημείο πρόσβασης θα χρησιμοποιήσει για κάθε σταθμό. Ουσιαστικά, συσχέτιση έχει να κάνει με την σύνδεση του σταθμού στο ασύρματο δίκτυο.

### Επανασυσχέτιση

Όταν ένας σταθμός μετακινείται, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσει τη ισχύ σήματός του ή να συνδεθεί σε άλλο σημείο πρόσβασης. Η υπηρεσία αυτή συνήθως ενεργοποιείται όταν η σύνδεση σε κάποιο άλλο δίκτυο είναι επωφελής.

### Αποσυσχέτιση

Η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας είναι ο τερματισμός μίας συσχέτισης. Όταν καλείται η υπηρεσία αυτή, όλα τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί για αυτή την συσχέτιση διαγράφονται από το σύστημα διανομής. Με άλλα λόγια η αποσυσχέτιση είναι η αποσύνδεση ενός σταθμού από το ασύρματο δίκτυο.

### Αυθεντικοποίηση

Λόγω της ευκολίας σύνδεσης ενός σταθμού στο δίκτυο, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποίησης των σταθμών που συνδέονται σε αυτό, μέσω της πιστοποίησης. Η υπηρεσία αυτή, παρέχει λειτουργίες πιστοποίησης, για να εξασφαλίσει ότι οι σταθμοί που συνδέονται στο δίκτυο, είναι εξουσιοδοτημένοι να το κάνουν. Ένα παράδειγμα, είναι η χρήση κάποιου κωδικού ασφαλείας που εισάγεται στο δίκτυο, για να αποτρέψει ανεπιθύμητους σταθμούς να συνδεθούν σε αυτό.

### Αναίρεση της αυθεντικοποίησης

Η υπηρεσία αυτή εκτελείται όταν μία υπάρχουσα αυθεντικοποίηση λήγει. Επειδή η αυθεντικοποίηση είναι απαραίτητη για την συσχέτιση του σταθμού, στην διαδικασία αυτή προκαλείται και η αποσυσχέτιση του σταθμού από το δίκτυο.

### Εμπιστευτικότητα

Σημαντικό πρόβλημα της ασύρματης επικοινωνίας είναι ότι ένας σταθμός μπορεί  να λάβει και να μεταδώσει δεδομένα σε συσκευές που βρίσκονται εντός της εμβέλειάς του. Αυτό έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση της ασφάλειας του ασύρματου δικτύου. Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο την προστασία των περιεχομένων των μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας διάφορους αλγόριθμους κρυπτογράφησης. Μερικοί από αυτούς, που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα ασύρματα δίκτυα, είναι οι WEP, TKIP και AES

### Διάταξη μονάδων δεδομένων υπηρεσίας MAC (MAC Service Data Unit Ordering)

Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο την επιτυχή αποστολή των πλαισίων που αποστέλλονται από τον παραλήπτη με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και σφάλματα στα δεδομένα, αναδιατάσσοντας μία ομάδα πλαισίων προς αποστολή.

### Έλεγχος Ισχύος Μετάδοσης (Transmit Power Control)

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να εφαρμόζει κάποιο μηχανισμό ελέγχου της ενέργειας με την οποία μεταδίδονται τα δεδομένα, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή με κάποιο άλλο γειτονικό δίκτυο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του καναλιού και την αλλοίωση των δεδομένων που αποστέλλονται. Η υπηρεσία αυτή φροντίζει η ισχύς μετάδοσης να είναι τόση όση χρειάζεται για να αποσταλούν τα πλαίσια με επιτυχία, χωρίς την ύπαρξη παρεμβολών, ούτε περισσότερη, ούτε λιγότερη.

### Δυναμική Επιλογή Συχνότητας (Dynamic Frequency Selection)

Ορισμένοι κανονισμοί απαιτούν από τα δίκτυα που λειτουργούν στα 5 GHz να έχουν έναν μηχανισμό o οποίος αποτρέπει την λειτουργία του ασύρματου δικτύου παράλληλα με πιθανά υπάρχοντα συστήματα ραντάρ, για την αποφυγή παρεμβολών. Πέρα από αυτό, η υπηρεσία αυτή βοηθάει στην ομοιόμορφη κατανομή των διαθέσιμων καναλιών, ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ δικτύων.

## Διαχείριση ενέργειας στο ΙΕΕΕ 802.11

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους σχεδιάστηκαν τα ασύρματα δίκτυα ήταν για την υποστήριξη της κινητικότητας. Οι κινητοί σταθμοί μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στην εμβέλεια του δικτύου, χωρίς να είναι συνδεδεμένοι με κάποιο καλώδιο ή κάποια πηγή ενέργειας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μπαταρία που έχουν για να λειτουργήσουν.

Η συνεχής μεταφορά δεδομένων όμως από και προς το δίκτυο είναι κρίσιμη για την διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Η κάρτα ασύρματου δικτύου πρέπει να είναι συνεχώς ανοιχτή για να επικοινωνεί με το δίκτυο και να κάνει τις λειτουργίες που θέλει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής και μείωση του χρόνου λειτουργίας της, αφού η αποθηκευμένη ενέργεια θα καταναλώνεται γρηγορότερα.

Μελέτη της Intel [5], έχει αποδείξει ότι μία κάρτα ασύρματου δικτύου, στην χειρότερη περίπτωση, που είναι να ψάχνει συνεχόμενα για ασύρματο δίκτυο για να συνδεθεί, μπορεί να καταναλώσει κατά μέσο όρο το 7,5% της συνολικής ενέργειας της μπαταρίας ενός φορητού υπολογιστή, που βάσει των μετρήσεων του πειράματος, αντιστοιχούσε σε 12 λεπτά. Επίσης, αν η κάρτα είναι συνδεδεμένη σε κάποιο δίκτυο, χωρίς όμως να υπάρχει κίνηση στο δίκτυο, καταναλώνεται το 2,5% της συνολικής ενέργειας. Αν όμως υπάρχουν δεδομένα που στέλνονται η λαμβάνονται, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται στο 6%. Δεδομένου ότι οι επεξεργαστές και άλλα ζωτικά μέρη του υπολογιστή απαιτούν ακόμη περισσότερη ενέργεια ενώ εξελίσσονται, η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται απαραίτητη όπου είναι δυνατή.

Για αυτό τον λόγο, η ΙΕΕΕ στο πρότυπο 802.11 έχει ορίσει ένα μηχανισμό με τον οποίο η κάρτα δικτύου είναι ικανή να εξοικονομήσει ενέργεια. Κάθε κάρτα δικτύου μπορεί να βρίσκεται σε μία από 2 προκαθορισμένες καταστάσεις, στην ενεργή κατάσταση (Active Mode) και στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (Power Save Mode).

Όταν βρίσκεται στην ενεργή κατάσταση, η κάρτα μπορεί να λάβει πλαίσια οποιαδήποτε στιγμή. Η κατανάλωση ενέργειας της κάρτας όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση περιγράφεται από την παραπάνω έρευνα.

Όταν δεν υπάρχουν πακέτα που πρέπει να ληφθούν ή να αποσταλούν, η κάρτα εκπέμπει ένα πλαίσιο ενημερώνοντας το σημείο πρόσβασης ότι πρόκειται να μεταβεί στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Μετά την επιτυχή ανταλλαγή μηνυμάτων ενημέρωσης του σταθμού, και αναγνώρισης από το σημείο πρόσβασης, ο σταθμός παύει να ακούει το κανάλι και να δέχεται ή να στέλνει πακέτα.

Αν ο σταθμός θέλει να στείλει κάποιο πλαίσιο, τότε γίνεται η ίδια διαδικασία με την πιο πάνω, για να αλλάξει κατάσταση και να μπορέσει να στείλει το πλαίσιο

Μερος Β

Υλοποίηση μηχανισμού ελέγχου ενέργειας

# Κεφάλαιο 3 


Εισαγωγή στην υλοποίηση

Ο μηχανισμός που προτείνουμε στην εργασία αυτή βασίζεται στην χρήση του SNR (Signal-to-Noise-Ratio), για την επίτευξη μίας άριστης ποιότητας σύνδεσης με την χαμηλότερη δυνατή ισχύ εκπομπής κάθε φορά, για κάθε συσκευή συνδεδεμένη σε ένα σημείο πρόσβασης χωριστά.

Για να το πετύχουμε αυτό, έπρεπε να καθορίσουμε ένα διάστημα στις τιμές του SNR για τις οποίες η ποιότητα της μετάδοσης είναι αξιόπιστη, δηλαδή χωρίς μεγάλη καθυστέρηση μετάδοσης και με σχεδόν μηδενική απώλεια πακέτων (packet loss). O μηχανισμός συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς το SNR, μαζί με άλλα δεδομένα, όπως η ισχύς του ληφθέντος σήματος και του θορύβου του καναλιού.

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως ένα κατανεμημένο σύστημα, που αποτελείται από έναν συντονιστή και τους πελάτες. Ο συντονιστής είναι το σημείο πρόσβασης του δικτύου, από όπου περνά όλη η κυκλοφορία του δικτύου, και οι πελάτες είναι οι συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο αυτό. Επικοινωνία υπάρχει μεταξύ του σημείου πρόσβασης και κάθε συσκευής χωριστά, με αποτέλεσμα κάθε συσκευή να συμπεριφέρεται διαφορετικά μετά από κάθε αλλαγή που επιβάλλεται από τον μηχανισμό.

# Κεφάλαιο 4 


Σχετική Εργασία

Η διαχείριση ενέργειας στα ασύρματα δίκτυα έχει γίνει αντικείμενο πολλών εργασιών στο παρελθόν. Έχουν γίνει πολλές προσεγγίσεις με τις οποίες ερευνητές έχουν καταφέρει την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των φορητών συσκευών που αφορά την επικοινωνία στα ασύρματα δίκτυα.

Μία προσέγγιση γίνεται με την κατάλληλη τροποποίηση της ικανότητας της κάρτας δικτύου να βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Στο [6], ο μηχανισμός που προτείνεται ενεργοποιεί την κάρτα δικτύου της συσκευής ασύγχρονα. Ο παραλήπτης δέχεται μηνύματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία το επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται να εξέλθει από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Αν κάποια στιγμή στον αποστολέα έχει συσσωρευθεί ένας αριθμός μηνυμάτων πάνω από ένα όριο, τότε στέλνει ένα μήνυμα στον παραλήπτη που του υποδεικνύει να μείνει ενεργός για να παραλάβει τα μηνύματα. Ο μηχανισμός αυτός αποδείχθηκε ότι απαιτείται η μισή ενέργεια από αυτή που θα καταναλώνονταν αν δεν υπήρχε κάποιος μηχανισμός εξοικονόμησης ενέργειας.

Ένας άλλος μηχανισμός στο [7], ο CoolSpots, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας περισσότερες από μια διεπαφές πέρα από το Wi-Fi, όπως το Bluetooth. Για την λειτουργία του μηχανισμού, ωστόσο, απαιτείται από τις διεπαφές να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, δηλαδή η μονάδα Bluetooth της συσκευής να μπορεί να επικοινωνήσει με το Wi-Fi για να επιτευχθεί ο στόχος του μηχανισμού. Αυτό, δεν είναι πάντα εφικτό, αφού οι πλειοψηφία των καρτών είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Στο [8], σχεδιάστηκε ένας μηχανισμός που προσαρμόζει την ισχύ εκπομπής της κάρτας ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο ασύρματο δίκτυο. Μέσω αυτού του μηχανισμού γίνεται διαχείριση της κατανάλωσης τόσο στο σημείο πρόσβασης ή στο σταθμό βάση ενός δικτύου, όσο και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο αυτό. Η πιθανή μείωση της ισχύος μετάδοσης της κεραίας του σταθμού βάσης, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εμβέλειας του δικτύου και σε προβλήματα συνδεσιμότητας για τις συνδεδεμένες συσκευές.

# Κεφάλαιο 5 


Αρχιτεκτονική του μηχανισμού

## Εισαγωγικά

Ο μηχανισμός που προτείνουμε στην εργασία αυτή βασίζεται στην αξιοποίηση του λόγου σήματος προς θόρυβο(Signal to Noise Ratio – SNR) για τον υπολογισμό της κατάλληλης ισχύος μετάδοσης σήματος της κεραίας, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Εργασίες όπως η [9], επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το SNR είναι ένα καλό εργαλείο για την πρόβλεψη της ποιότητας του καναλιού παρά την εξάρτηση αυτού από τα χαρακτηριστικά του υλικού της κάρτας δικτύου και την επίδραση της παρεμβολής από άλλα κανάλια.

Όπως προαναφέρθηκε, ο μηχανισμός βασίζεται στην αξιοποίηση του SNR για να βελτιστοποιήσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Το SNR αποτελεί μία σημαντική ένδειξη της ποιότητας του λαμβανόμενου σήματος, και μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα από αυτό. Αφού είναι ο λόγος του σήματος προς τον θόρυβο, όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή τόσο λιγότερη είναι η επίδραση του θορύβου του καναλιού πάνω στο σήμα που μεταδίδεται. Αυτό σημαίνει ότι ενώ αυξάνεται η τιμή SNR, η πιθανότητα σφάλματος ανά bit μειώνεται.

Επιπλέον, το SNR μπορεί να χαρακτηρίσει και την χωρητικότητα του καναλιού. Το θεώρημα των Shannon και Hartley [10] υποστηρίζει ότι η χωρητικότητα ή ρυθμός μετάδοσης C ενός καναλιού, μπορεί να προσεγγιστεί από τον τύπο

C=Wlog2(1+SNR),

όπου W το εύρος ζώνης του καναλιού. Από τον παραπάνω τύπο, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του SNR, δηλαδή όσο πιο αμελητέος φαίνεται ο θόρυβος συγκριτικά με την ισχύ του σήματος, μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης στο κανάλι.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι στόχος μας είναι να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο SNR, με το οποίο η πιθανότητα σφάλματος ανά bit είναι πολύ μικρή και παράλληλα ο ρυθμός μετάδοσης να είναι ικανοποιητικός για κάθε πρότυπο ξεχωριστά.

## Επιλογή του SNR

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του μηχανισμού είναι η επιλογή μίας κατάλληλης περιοχής τιμών του SNR, για τις οποίες η ποιότητα του σήματος είναι ικανοποιητική, με μικρή πιθανότητα σφάλματος bit κατά την μετάδοση, ενώ παράλληλα ο ρυθμός μετάδοσης θα μένει σε υψηλά επίπεδα για κάθε πρότυπο.

Το πιο πρόσφατο πρότυπο που έχει δημιουργηθεί από την ΙΕΕΕ, είναι το ΙΕΕΕ 802.11n, στο οποίο παρουσιάζεται μία νέα τεχνολογία, η high throughput, μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί ρυθμός μετάδοσης μεγαλύτερος των 100 Μbps. Λόγω της πρόσφατης εμφάνισης του όμως, δεν υποστηρίζεται από μια μεγάλη μερίδα των υπαρχόντων δικτύων. Τα πιο διαδεδομένα πρότυπα με τα οποία λειτουργούν τα ασύρματα δίκτυα, εξακολουθούν να είναι τα ΙΕΕΕ 802.11a/b/g, όπου τα a και g επικρατούν. Επομένως, θα αναλύσουμε τον μηχανισμό πάνω σε αυτά τα 2 πρότυπα.

Τα πρότυπα αυτά, στηρίζονται στην ορθογώνια πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας(Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM). Τα είδη διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στα ασύρματα δίκτυα αυτά, είναι τα QPSK(Quadrature Phase-Shift Keying), BPSK(Binary Phase-Shift Keying), και τα QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 16 και 64 συμβόλων.

Για τα QAM σήματα, μπορούμε να δούμε στην παρακάτω γραφική παράσταση την πιθανότητα σφάλματος των απεσταλμένων συμβόλων, και εν συνεχεία του μηνύματος σε σχέση με το SNR ανά bit.

Εικόνα 4 Πιθανότητα σφάλματος συμβόλου για συστήματα QAM

Σε αυτή την γραφική παράσταση, μπορούμε να διακρίνουμε ότι για SNR περίπου 16 dB η διαμόρφωση QAM16 έχει πιθανότητα σφάλματος της τάξης του 10-6, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Αντίστοιχα, για την QAM64, αρκεί μία τιμή SNR κοντά στα 20 dB για να πετύχουμε την ίδια πιθανότητα σφάλματος. Τα δεδομένα αυτά αφορούν ένα AWGN κανάλι, μέσω του οποίου όμως μπορούν να μοντελοποιηθούν τα περισσότερα πραγματικά κανάλια μετάδοσης.

Στην επόμενη γραφική παράσταση παρουσιάζονται οι καμπύλες πιθανότητας σφάλματος για τα σήματα FSK, PSK και DPSK. Από αυτά μας ενδιαφέρει μόνο το PSΚ4, δηλαδή το QPSK.

Εικόνα 5 Πιθανότητα σφάλματος για το QPSK

Σε αυτή την γραφική, βλέπουμε το 4PSK (QPSK) ότι απαιτεί SNR/bit τουλάχιστον 18dB, προκειμένου η πιθανότητα σφάλματος να αγγίξει τιμές της τάξης του 10-6.

Τέλος για το BPSK έχουμε την παρακάτω γραφική παράσταση από το [11], η οποία περιλαμβάνει και την θεωρητική και την πραγματική προσέγγιση.

Εικόνα 6 Πιθανότητα σφάλματος για BPSK συναρτήσει του SNR/bit

Σε αυτή την γραφική φαίνεται ότι ακόμη και SNR κοντά στο 10, η πιθανότητα σφάλματος μπορεί να είναι πολύ μικρή.

Στον παρακάτω πίνακα, συγκεντρώνουμε τα κάτω όρια για του SNR για κάθε είδος διαμόρφωσης.

| Μέθοδος Διαμόρφωσης | SNR/bit | Πιθανότητα Σφάλματος |
| --- | --- | --- |
| QAM 16 | 16 | 10-6 |
| QAM 64 | 20 | 10-6 |
| BPSK | 10 | 10-5 |
| QPSK | 19 | 10-6 |

Πίνακας 1 Πιθανότητες σφάλματος για τις μεθόδους διαμόρφωσης στο 802.11g

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να εξάγουμε ένα πρώτο συμπέρασμα σχετικά με το κάτω όριο του SNR που ψάχνουμε. Συγκεκριμένα, η μικρή πιθανότητα σφάλματος που επιζητούμε συνυπάρχει για όλες τις μεθόδους διαμόρφωσης για SNR μεγαλύτερο των 20dB. Συνεπώς, ο πρώτος από τους 2 στόχους του μηχανισμού μπορεί να επιτευχθεί, αν πληρείται το κριτήριο που προέκυψε από τον παραπάνω πίνακα.

Ο μηχανισμός μας πρέπει όμως, πέρα από το να μεταδίδει χωρίς σφάλματα τα δεδομένα, να μπορεί να διατηρήσει τον ρυθμό μετάδοσης του καναλιού επικοινωνίας όσο το δυνατόν πιο υψηλό το πρότυπο, ενώ παράλληλα εξοικονομείται ενέργεια. Στο [12], μελετήθηκε η καταλληλότητα του SNR ως κριτήριο καθορισμού του bitrate ενός καναλιού. Σε αυτή την εργασία, αποδείχθηκε ότι για δίκτυα που έχουν σταθερό σημείο πρόσβασης, το SNR μπορεί να είναι μία έγκυρη ένδειξη του bitrate. Με άλλα λόγια, το SNR μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας υπολογισμού του bitrate σε κάποιον μηχανισμό προσαρμογής bitrate. Συγκεκριμένα, η παρακάτω γραφική παράσταση περιγράφει την συσχέτιση του SNR με την χρησιμοποίηση του καναλιού(bitrate) για διάφορες τιμές bitrate μπορεί να πάρει ένα κανάλι στο ΙΕΕΕ 802.11g.

Εικόνα 7 Αντιστoίχηση throughput καναλιού με SNR

Από την παραπάνω γραφική παράσταση, μπορούμε να διακρίνουμε ότι σε όλα τα κανάλια, το throughput  ξεκινά να αυξάνεται μόλις το SNR ξεπεράσει τα 20dB, ενώ στα 30dB to throughput έχει φτάσει το 85-90% του μέγιστου ρυθμού που μπορεί να πετύχει.

Βάσει όλων των παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε μία αποδοτική περιοχή SNR, μεταξύ των 20dB, όπου οι απώλειες δεδομένων από σφάλματα μετάδοσης γίνεται αμελητέα και ξεκινά η άνοδος του bitrate, και των 30dB, όπου to bitrate πλησιάζει την μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει. Η λύση που επιλέξαμε σε αυτό το ζήτημα, είναι τα 25dB. Η περιοχή αυτή αποτελεί μία μεταβατική κατάσταση, όπου και τα 2 κριτήρια, πληρούνται ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα θα είναι εφικτή και η εξοικονόμηση ενέργειας από την κάρτα δικτύου.

## Παράγοντες εξασθένισης σήματος

Κατά την ασύρματη μετάδοση, το εκπεμπόμενο σήμα επηρεάζεται από μία πληθώρα παραγόντων, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ή να αλλοιώνεται. Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι ο θόρυβος του καναλιού(Channel Noise), η παρεμβολή άλλων σημάτων από άλλα δίκτυα(Interference), και η εξασθένιση μονοπατιού(Path Loss). Αυτά τα φαινόμενα συμβάλλουν αρνητικά στην ασύρματη επικοινωνία, γεγονός που καθιστά την μελέτη τους απαραίτητη για τον σωστό σχεδιασμό του μηχανισμού.

Ο θόρυβος είναι το ανεπιθύμητο σήμα που προστίθεται στο μεταδιδόμενο σήμα από το κανάλι, λόγω της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπάρχει σε αυτό. Είναι πολύ πιθανό το σήμα αυτό να μην ανήκει στην μπάντα συχνοτήτων του σήματος που μεταδίδεται, με αποτέλεσμα να η πληροφορία να φτάνει αλλοιωμένη στον παραλήπτη. Άμεση συνέπεια αυτού είναι η ύπαρξη σφαλμάτων στο λαμβανόμενο σήμα. Το πιο συνηθισμένο μοντέλο που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του θορύβου σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών είναι το AWGN(Additive White Gaussian Noise), όπου ο θόρυβος αναπαρίσταται από μία Gaussian κατανομή. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται ωστόσο μόνο για τον θόρυβο που υπάρχει στο ίδιο το κανάλι, και όχι τον θόρυβο που προκαλείται από άλλους εξωτερικούς παράγοντες, όπως άλλα ασύρματα δίκτυα.

Η παρεμβολή αποτελεί και αυτή ένα είδος θορύβου, η οποία προκαλείται μεταξύ 2 ή περισσότερων δικτύων, όταν οι περιοχές εκπομπής επικαλύπτουν η μία την άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθεση επιπλέον θορύβου στο σήμα, με αποτέλεσμα η ποιότητα του σήματος να επιδεινώνεται και άλλο.

Εικόνα 8 Περίπτωση παρεμβολής. Οι κόμβοι που βρίσκονται στην τομή των 2 δικτύων θα έχουν προβλήματα κατά την μετάδοση κα την λήψη, λόγω των σημάτων που μεταδίδονται παράλληλα από το άλλο δίκτυο.

Εικόνα 9 Απουσία παρεμβολής. Τα δίκτυα είναι έτσι ώστε να μην αλληλοκαλύπονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παρεμβολή μεταξύ τους.

Η πιο ευδιάκριτη λύση του προβλήματος αυτού είναι η αύξηση της ισχύος μετάδοσης σε κάθε δίκτυο έτσι ώστε να αυξηθεί η τιμή του SNR. Ωστόσο, η αύξηση της ισχύος, αυξάνει ταυτόχρονα και την παρεμβολή που εισάγει το δίκτυο σε κάποιο παραπλήσιο, αφού μεγαλώνει η ακτίνα εκπομπής του δικτύου. Έτσι, είναι ορθό ορισμένες φορές να μειώνεται η ισχύς εκπομπής, ώστε να μειωθεί παράλληλα και η ακτίνα εκπομπής, για να αποφευχθεί εξ’ ολοκλήρου η παρεμβολή στο δίκτυο.

Εικόνα 10 Το μπλε χρωματισμένο δίκτυο, μείωσε την ισχύ μετάδοσης, για να αποφευχθεί το φαινόμενο της παρεμβολής.

Η απώλεια μονοπατιού, είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας στην εξασθένιση ενός σήματος κατά την μετάδοση του. Είναι η μείωση της πυκνότητας ισχύος του μεταδιδόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος, καθώς αυτό μεταδίδεται στο χώρο. Αιτίες που προκαλούν αυτή την μείωση, είναι η διάθλαση και η ανάκλαση του σήματος, καθώς επίσης και η απορρόφηση ενέργειας του από το περιβάλλον. Για την εκτίμηση της απώλειας μονοπατιού, χρησιμοποιείται η παρακάτω μαθηματική έκφραση, που περιγράφει την απώλεια που δημιουργείται μεταξύ 2 ισότροπων κεραιών, που ονομάζεται εξίσωση μετάδοσης Friis:

L=20 log104πdλ,

όπου  d η απόσταση μεταξύ των κεραιών, λ το μήκος κύματος του μεταδιδόμενου σήματος και L η ποσότητα που ψάχνουμε, η απώλεια μονοπατιού. Από την παραπάνω σχέση, μπορούμε άμεσα να συμπεράνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αποστολέα και δέκτη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η απώλεια. Γενικά, η απώλεια μονοπατιού είναι ένας αναπόφευκτος παράγοντας, αφού το σήμα πάντα θα έχει απώλειες λόγω του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεταδίδεται.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, λαμβάνουμε υπόψη μόνο τον θόρυβο του καναλιού και την απώλεια μονοπατιού ως παράγοντες που επηρεάζουν την μετάδοση του σήματος, καθώς μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά του μηχανισμού στο δίκτυο στο οποίο εφαρμόζεται και η αποδοτικότητα του, χωρίς να εξετάζουμε τα αποτελέσματα αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα πιθανώς υπάρχοντα δίκτυα.

## Ισχύς ληφθέντος σήματος

Γνωρίζοντας πια του παράγοντες που συμβάλλουν στο σήμα, ενώ αυτό μεταδίδεται, μπορούμε να περιγράψουμε την σχέση μεταξύ της ισχύος του σήματος κατά την αποστολή του και της ισχύος που θα έχει όταν λαμβάνεται από τον παραλήπτη. Στις περισσότερες κάρτες δικτύου, το σήμα πριν αποσταλεί, ενισχύεται κατά ένα παράγοντα, που ονομάζεται κέρδος. Η τελική ισχύς του σήματος σε λογαριθμική κλίμακα, εκφράζεται από την παρακάτω σχέση:

Ptx=Pt-L+G                  1

όπου Ptx η τελική ισχύς, Pt η ισχύς πριν την ενίσχυση, L

οι απώλειες λόγω του υλικού της συσκευής και G το κέρδος. Η μονάδα μέτρησης των ποσοτήτων αυτών είναι σε λογαριθμική κλίμακα (decibel-dB).

Οι απώλειες του υλικού είναι αμελητέες, οπότε στην παραπάνω σχέση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι L=0. Συνεπώς η σχέση (1) γίνεται:

Ptx=Pt+G                  2

Κατά την μετάδοση του σήματος, το σήμα εξασθενεί, όπως προαναφέρθηκε, από τον θόρυβο που υπάρχει στο κανάλι μετάδοσης, και από την απώλεια μονοπατιού. Συνεπώς έχουμε ότι:

Prx=Ptx-PathLoss                  3

όπου Prx η ισχύς του ληφθέντος σήματος και PathLoss η απώλεια μονοπατιού.

## Προσαρμογή ισχύος μετάδοσης

Στην ενότητα αυτή, υπολογίζουμε την μικρότερή δυνατή ισχύ που χρειάζεται μία συσκευή, έτσι ώστε να εξοικονομεί ενέργεια για την μετάδοση πακέτων σε ένα δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα το πακέτο να καταφτάνει στον παραλήπτη χωρίς σφάλματα. Προηγουμένως, επιλέξαμε την τιμή των 25 dB ως κέντρο μίας ζώνης όπου κάποιο σήμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς σφάλματα. Είναι γνωστό, ότι το SNR σε λογαριθμική κλίμακα μπορεί να υπολογιστεί ως:

SNR =Prx-N                  4

όπου Ν ο θόρυβος του καναλιού. Προφανώς, επειδή ο θόρυβος είναι μία παράμετρος η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί άμεσα, αφού εξαρτάται από τις μεταβολές που υπάρχουν στο περιβάλλον, οπότε η τιμή που μπορεί να πάρει ανά πάσα χρονική στιγμή ποικίλει, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε στους υπολογισμούς την τιμή που είχε την αμέσως προηγούμενη χρονική στιγμή. Θεωρούμε ότι η μεταβολή του θορύβου δεν είναι απότομη, οπότε ο μηχανισμός δεν θα παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αφού ο μηχανισμός απαιτεί το SNR να είναι περίπου 25 dB, η σχέση (4) γίνεται:

Prx=25+N                  5

Η σχέση (5) περιγράφει την επιθυμητή ισχύ του λαμβανόμενου σήματος, με την οποία το πακέτο δεν περιέχει σφάλματα. Ωστόσο, η τιμή που μπορεί να προκύψει μπορεί να μην είναι ακριβής, αφού η τιμή του θορύβου που παίρνει μέρος στους υπολογισμούς δεν αφορά την δεδομένη στιγμή, αλλά την αμέσως προηγούμενη. Οπότε, προστίθεται αυθαίρετα μία ποσότητα των 5 dB στην παραπάνω σχέση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα δεν θα αποκλίνει πολύ από τα 25 dB.

Τελικά αντικαθιστώντας την σχέση (3) και (2) στην (5), προκύπτει η επιθυμητή ισχύς μετάδοσης του μηχανισμού:

PTxdBm=30dBm+N+PathLoss-G                  5

# Κεφάλαιο 6 


Περιγραφή λειτουργίας του μηχανισμού

## Σχεδιαστικοί περιορισμοί και χαρακτηριστικά

Σε αυτή την ενότητα, θα περιγράψουμε τους περιορισμούς που έχουμε επιβάλλει στον μηχανισμό. Αυτοί οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού, αφού καθορίζουν τα μέρη ενός δικτύου πάνω στα οποία εφαρμόζεται.

Στο [8], έχει δημιουργηθεί ένας παρόμοιος μηχανισμός, ο οποίος προσαρμόζει την ισχύ μετάδοσης των καρτών δικτύου όλων των συσκευών του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού βάσης. Ο μηχανισμός αυτός, κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας όμως την ισχύ μετάδοσης και για τον σταθμό βάσης, η εμβέλεια του δικτύου μειωνόταν, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο για κάποιο κόμβο να συνδεθεί. Στην περίπτωση που το δίκτυο είναι ένα    ad-hoc δίκτυο, που αποτελείται από κινητούς κόμβους, ο μηχανισμός αυτός είναι αποδοτικός.

Στο μηχανισμό που υλοποιούμε σε αυτή την εργασία, θεωρούμε ότι ο σταθμός βάσης/σημείο πρόσβασης είναι μόνιμα συνδεδεμένος σε μία πηγή ενέργειας, οπότε είναι σε θέση να εκπέμπει με την μέγιστη δυνατή ισχύ και συνεπώς να έχει μέγιστη εμβέλεια. Επιπλέον, ο περιορισμός αυτός εξασφαλίζει ότι κάποιος κόμβος συνδεδεμένος σε αυτό το δίκτυο δεν θα χάσει την επικοινωνία με το δίκτυο μέχρι να βγει εκτός της εμβέλειας αυτού, σε αντίθεση με τον μηχανισμό στο [8], όπου η εμβέλεια αυξομειωνόταν, με αποτέλεσμα κάποιοι κόμβοι που ήταν σε σχετικά μεγάλη απόσταση να κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν από το δίκτυο.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την φορητότητα του μηχανισμού που παρουσιάζουμε. Η υλοποίηση δεν βασίζεται στους οδηγούς των καρτών δικτύου κάθε συσκευής, δηλαδή δεν είναι αναγκαία η τροποποίηση των οδηγών για να ανακτηθούν τα απαραίτητα δεδομένα όπως ο θόρυβος και η ισχύς του σήματος. Αντίθετα, αξιοποιεί εργαλεία που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα Linux για να λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες. Έτσι, η εφαρμογή του είναι άμεση, ανεξάρτητη από την εκάστοτε κάρτα δικτύου.

## Περιγραφή λειτουργίας του μηχανισμού

Για την περιγραφή του μηχανισμού, θεωρούμε ένα απλό ασύρματο δίκτυο που αποτελείται από τον σταθμό βάσης, και έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε αυτόν. Η βασική ιδέα πίσω από τον μηχανισμό είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του σταθμού βάσης και των συνδεδεμένων συσκευών, τα οποία χρησιμοποιεί ο μηχανισμός για να διαπιστώσει ποια θα είναι η ενέργεια που θα κάνει. Το παρακάτω σχήμα περιγράφει την λειτουργία του μηχανισμού συνοπτικά.

Εικόνα 11 Περιγραφή λειτουργίας του μηχανισμού

Για να γίνει αυτό, ο μηχανισμός είναι διασπασμένος σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος, εκτελείται από την βάση, και είναι υπεύθυνο για να την ενημέρωση των συνδεδεμένων συσκευών όσον αφορά την ισχύ του σήματος. Αποφασίζει αν κάποια από αυτές χρειάζεται να μεταβάλλει την ισχύ της και την ειδοποιεί.

Το δεύτερο μέρος, εκτελείται σε κάθε μία συσκευή χωριστά. Σκοπός του είναι η διαχείριση των μηνυμάτων του μηχανισμού που λαμβάνονται, και η εφαρμογή των αλλαγών που ορίζονται στο μήνυμα.

### 1ο Μέρος: Βάση

Καθώς οι συσκευές κινούνται στον χώρο, η ισχύς του σήματος που αποστέλλεται προς την βάση μεταβάλλεται, εξαιτίας των λόγων που αναφέραμε προηγουμένως. Η βάση, όταν λαμβάνει ένα πακέτο από κάποια συσκευή, συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν το σήμα που έλαβε, συγκεκριμένα την ισχύ του και τον θόρυβο του καναλιού.

Σε αυτό το σημείο, επεμβαίνει ο μηχανισμός. Αφού λάβει τα προαναφερθέντα δεδομένα, υπολογίζει το SNR. Γνωρίζουμε ότι το βέλτιστο SNR που έχουμε ορίσει είναι τα 25 dB. Συνεπώς, αν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι διάφορο του 25, ο μηχανισμός στέλνει ένα μήνυμα στην συσκευή, για να την ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση της και αυτή με την σειρά της να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω. Το μήνυμα περιέχει τον θόρυβο του καναλιού, καθώς επίσης και την ισχύ που έλαβε η βάση. Στην αντίθετη περίπτωση, αν το αποτέλεσμα είναι 25, ο μηχανισμός δεν προχωρά σε περαιτέρω ενέργειες, αφού το επιθυμητό αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί εκ των προτέρων.

Η περιγραφή του μηχανισμού στην μεριά της βάσης είναι αυστηρή, με την έννοια ότι το αποτέλεσμα του SNR απαιτείται να είναι 25 dB οπωσδήποτε, για να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Για δίκτυα που αποτελούνται από μικρό αριθμό συσκευών, η αποστολή των επιπλέον αυτών μηνυμάτων δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Για μεγάλα ασύρματα δίκτυα όμως, αυτό αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, αφού ο μηχανισμός θα πρέπει να στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Αυτό όχι μόνο επιβαρύνει την χωρητικότητα του δικτύου, καθώς θα αποστέλλεται μεγάλος αριθμός πακέτων που αφορούν μόνο τον μηχανισμό και δεν περιέχουν κάποια επιπλέον χρήσιμη πληροφορία, αλλά υποβαθμίζει και την απόδοση του μηχανισμού, αφού απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία των δεδομένων και μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων. Αυτά προφανώς ακυρώνουν την λειτουργία του μηχανισμού, αφού τα μηνύματα που θα στέλνονται από την βάση ως απάντηση δεν θα περιέχουν έγκαιρη πληροφορία, αλλά πολύ παλιότερη. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην σύνδεση, και ο μηχανισμός να μην έχει καμία επίδραση.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το εμπόδιο, ορίζουμε μία περιοχή τιμών γύρω από τα 25 dB η οποία θεωρείται ιδανική από τον μηχανισμό, αφού οι επιπτώσεις στην σύνδεση δεν θα είναι σημαντικές. Η περιοχή αυτή είναι συμμετρική ως προς τα 25 dB, δηλαδή είναι το διάστημα

25-snr_offset,25+snr_offset ,

όπου snr_offset η μέγιστη απόκλιση από τα 25 dB.

Διαμορφώνοντας τώρα λοιπόν τον μηχανισμό, αν το αποτέλεσμα του υπολογισμού του SNR βρίσκεται εκτός του παραπάνω διαστήματος, ο μηχανισμός θα στείλει μήνυμα στην συσκευή για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν θα κάνει τίποτα.

Τέλος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός στην βάση γνωρίζει αν έχει ενημερωθεί ήδη μία συγκεκριμένη συσκευή, ούτως ώστε να μην στέλνονται περιττά μηνύματα σε αυτή. Έτσι, μειώνεται και άλλο ο φόρος μηνυμάτων που προστίθεται στο δίκτυο εξαιτίας του μηχανισμού. Ο μηχανισμός στην μεριά της βάσης περιγράφεται με παρακάτω ψευδοκώδικα:

function message_received(packet){

signal = extract_signal_value();

noise = extract_signal_value();

snr = signal-noise;

if( snr<optimal_snr-snr_threshold

|| snr>optimal_snr+snr_threshold ) {

if(peer is not informed) {

send(signal, noise);

}

}

}

### 2ο Μέρος: Συσκευές

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο μηχανισμός εκτελείται όχι μόνο στην μεριά της βάσης του δικτύου, αλλά και σε κάθε μία συσκευή χωριστά. Στην μεριά της συσκευής, ο μηχανισμός περιμένει για μηνύματα που στέλνονται από την βάση. Όταν λάβει ένα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσει την ισχύ μετάδοσης του σύμφωνα με τους υπολογισμούς που προέκυψαν στην αρχιτεκτονική του μηχανισμού. Γενικά, ο μηχανισμός ακολουθεί το μοντέλο του αφέντη-σκλάβου, όπου αφέντης προφανώς είναι η βάση, και οι σκλάβοι οι συσκευές, που δρουν βάσει των οδηγιών του αφέντη.

Συγκριτικά με τον μηχανισμό που περιγράφεται στο [8], ο παρών κρίνεται αποδοτικότερος, αφού οι σκλάβοι δεν στέλνουν μηνύματα στον αφέντη για να τον ενημερώσουν για την κατάσταση τους, διότι αυτό γνωστοποιείται μέσω των πακέτων που λαμβάνει ο αφέντης. Έτσι, η κίνηση στο δίκτυο που παράγεται από τον μηχανισμό μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό. Το μέρος αυτό περιγράφεται από τον παρακάτω ψευδοκώδικα:

get_signal_information( signal, noise ) {

Path_loss = calculate_path_loss( signal );

Ptx = calculate_ptx( path_loss,noise );

set_transmition_power( Ptx );

}

Η λειτουργία του μηχανισμού όπως περιγράφηκε, εξασφαλίζει τον έλεγχο της ισχύος μετάδοσης των συνδεδεμένων συσκευών μόνο μετά από την λήψη κάποιου πακέτου από κάποια από αυτές. Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός ανταποκρίνεται μόνο στις αλλαγές του λαμβανόμενου σήματος, ενώ υπάρχει και ο θόρυβος του καναλιού που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για αυτό τον λόγο, ο μηχανισμός ελέγχει την τιμή του θορύβου του καναλιού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση αλλαγής αυτού, ενημερώνει τις υπόλοιπες συσκευές.

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει αφορά την συνδεσιμότητα των συσκευών στο δίκτυο. Καθώς μία από αυτές απομακρύνεται από την βάση, υπάρχει η πιθανότητα να αποσυνδεθεί από αυτό, επειδή η ισχύς του μπορεί να έχει μειωθεί ήδη λόγω του μηχανισμού. Για μικρές μεταβολές στην απόσταση, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν όμως έχει περάσει σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από την αποστολή του τελευταίου πακέτου και η συσκευή έχε απομακρυνθεί αισθητά, η επικοινωνία της με την βάση είναι πολύ πιθανό να διακοπεί. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η βάση περιοδικά στέλνει μηνύματα σε όλες τις ανενεργές συσκευές και περιμένει για ανταπόκριση.΄

Με αυτή την λύση το κανάλι επιβαρύνεται με επιπλέον μηνύματα, για αυτό και το χρονικό διάστημα αποστολής τέτοιων μηνυμάτων είναι υλοποιημένο έτσι ώστε να μεταβάλλεται από τον χρήστη, πριν την εκκίνηση του μηχανισμού. Αν το διάστημα αυτό είναι μεγάλο, μειώνονται η κίνηση στο δίκτυο, ενώ αν είναι μικρό, μειώνεται η πιθανότητα αποσύνδεσης αυτού εις βάρος της κίνησης στο δίκτυο.

Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μηχανισμός:

Εικόνα 12 Διάγραμμα λειτουργιών του μηχανισμού

# Κεφάλαιο 7 


Υλοποίηση του μηχανισμού

## To λειτουργικό σύστημα Linux

Ο μηχανισμός της εργασίας αυτής επιλέχθηκε να υλοποιηθεί σε λειτουργικό σύστημα Linux για πολλούς λόγους. Βασικό πλεονέκτημα του Linux σε σύγκριση με τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα, είναι η πιο άμεση επικοινωνία με το υλικό των συσκευών, που διευκολύνει την ανάκτηση πληροφορίων από το υλικό, και επιπλέον, του δίνει την δυνατότητα να τα ρυθμίζει σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Τέλος, τα εργαλεία και οι βιβλιοθήκες που είναι διαθέσιμες κάνουν εύκολη την ρύθμιση του υλικού, όπως στην περίπτωσή μας, την κάρτα ασύρματου δικτύου. Στην υλοποίηση μας, κάναμε χρήση της βιβλιοθήκης pcap και το εργαλείο iw.

## Το εργαλείο iw

To iw είναι ένα εργαλείο για διαχείριση των ασύρματων διεπαφών μίας συσκευής. Χρησιμοποιώντας το iw, μπορούμε να ανακτήσουμε δεδομένα σχετικά με την κάρτα δικτύου, όπως την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος και το bitrate. Για παράδειγμα, για να πάρουμε τα δεδομένα που αφορούν συνδεδεμένη συσκευή στο δίκτυο, αρκεί να εκτελεστεί η παρακάτω εντολή:

iw dev wlan1 station get 12:34:56:78:9a:bc

Η έξοδος που προκύπτει είναι η ακόλουθη:

Station 12:34:56:78:9a:bc (on wlan0)

inactive time:  304 ms

rx bytes:       18816

rx packets:     75

tx bytes:       5386

tx packets:     21

signal:         -29 dBm

tx bitrate:     54.0 MBit/s

Η παραπάνω εντολή επιστρέφει τα στατιστικά που έχει η βάση για την συσκευή με διεύθυνση MAC 12:34:56:78:9a:bc. Στην έξοδο φαίνεται η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος, καθώς επίσης και το bitrate. Είναι εύκολο ύστερα από επεξεργασία της εξόδου να πάρουμε τα επιθυμητά δεδομένα και να τα δώσουμε στον μηχανισμό για τη αξιοποίηση αυτών.

Μία άλλη χρήση της εντολής αυτής που εμφανίζεται στον κώδικα της υλοποίησης είναι η παρακάτω:

iw dev wlan0 survey dump

Η έξοδος που προκύπτει είναι η παρακάτω:

Survey data from wlan0

frequency:	2412 MHz

noise:	-92 dBm

Η εντολή αυτή επιστρέφει τα στατιστικά που γνωρίζει η βάση για το κανάλι, όπως η συχνότητα λειτουργίας του δικτύου και ο θόρυβος. Μέσω αυτής της εντολής ο μηχανισμός μπορεί να μάθει το επίπεδο θορύβου του καναλιού, για να το μεταδώσει στις συνδεδεμένες συσκευές όταν χρειάζεται.

Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν είναι πλήρως λειτουργικό για όλες τις κάρτες ασύρματου δικτύου, αλλά για την πλειοψηφία αυτών. Ωστόσο, επειδή το Linux είναι ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα, οι οδηγοί των καρτών καθώς επίσης και τα εργαλεία βελτιώνονται συνεχώς, για να επεκταθούν οι δυνατότητες που προσφέρει.

## pcap API

Το pcap αποτελεί την πιο γνωστή διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για καταγραφή δικτυακής κίνησης. Η υλοποίηση της βιβλιοθήκης αυτής στο λειτουργικό σύστημα Linuχ είναι η libcap , η οποία και χρησιμοποιείται στην υλοποίηση μας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι η σύλληψη πακέτων που μεταδίδονται στο δίκτυο, με σκοπό την επεξεργασία τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Ο μηχανισμός έχει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται όταν η βάση λαμβάνει ένα πακέτο από κάποια από τις συσκευές. Αυτό όμως από μόνο του δεν μας δίνει πληροφορίες για τον αποστολέα του πακέτου, για να μπορεί στην συνέχεια ο μηχανισμός να δει την κατάσταση του συγκεκριμένου αποστολέα.

Για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια συσκευή έστειλε το πακέτο, χρησιμοποιούμε το pcap, μέσω του οποίου ανακτούμε την διεύθυνση MAC και έτσι μπορούμε να βρούμε τα δεδομένα που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο αποστολέα. Επιπλέον, μπορούμε να διαπιστώσουμε μέσω της διεύθυνσης MAC αν ο αποστολέας ανήκει στο δίκτυο αυτό, ή αν το πακέτο που λήφθηκε προερχόταν από εξωτερική πηγή, που σημαίνει ότι ο μηχανισμός πρέπει να το αγνοήσει. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ταυτοποίηση αυτή θα περιγραφεί παρακάτω.

## Υλοποίηση

Ο μηχανισμός έχει υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην γλώσσα προγραμματισμού C++. Επιλέχθηκε αυτή η γλώσσα προγραμματισμού λόγω της ανάγκης να χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη pcap η οποία είναι γραμμένη σε C και C++.

Εδώ θα παρουσιάσουμε την δομή του κώδικα που γράφτηκε για την υλοποίηση του μηχανισμού και θα περιγράψουμε συνοπτικά τις κλάσεις από τις οποίες αποτελείται.

Ο μηχανισμός όπως περιγράφηκε πιο πάνω, αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο είναι το station, το οποίο αφορά τις λειτουργίες που εκτελούνται από την βάση, και το δεύτερο το node, το οποίο αφορά τις λειτουργίες μίας συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε αυτή. Ουσιαστικά, αυτά αποτελούν τις 2 βασικές υπομονάδες του κώδικα, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ανταλλαγής πακέτων.

Επίσης, έχει δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη common, η οποία περιέχει κλάσεις που χρησιμοποιούνται και από τις 2 υπομονάδες, και έχουν σχέση με της δομές που περιέχονται μέσα στα μηνύματα που ανταλλάσσονται.

### Βιβλιοθήκη Common

Σε αυτή την βιβλιοθήκη οι σημαντικότερες κλάσεις που πρέπει να αναφερθούν, είναι optionsLoader και το header file message.h. Σκοπός της optionsLoader είναι η ανάγνωση ενός αρχείου παραμέτρων που περιέχει τις επιθυμητές τιμές για κάποια από τις παραμέτρους της εφαρμογής, όπως για παράδειγμα το εύρος τιμών γύρω από την τιμή 25 που μπορούν να θεωρηθούν ιδανικές, ή άλλες ρυθμίσεις, όπως ο καθορισμός ενός άλλου port επικοινωνίας των 2 μερών και του συχνότητας αποστολής keep-alive μηνυμάτων. Το αρχείο ρυθμίσεων βρίσκεται στο directory utils του project. Μια τυπική μορφή αυτού το όνομα του οποίου είναι το sam.conf είναι η παρακάτω:

antenna_gain=4

port=7000

opt_snr=30

snr_deviation=5

interface=ah

hello_msg_interval=10

Σε αυτό το παράδειγμα, ορίζονται τα παρακάτω:

- Η ενίσχυση της κεραίας της κάρτας δικτύου είναι 4 dBi

- Το port επικοινωνίας είναι το 7000

- Το βέλτιστο SNR είναι 30 dB

- Η περιοχή [25,35] θεωρείται «καλή» για τον μηχανισμό

- H εφαρμογή θα επιδρά στην κάρτα δικτύου με όνομα «ah»

- Κάθε 10 δευτερόλεπτα, θα γίνεται η αποστολή keep-alive μηνυμάτων.

Εικόνα 13 Κλάση optionsLoader

Εκτός από το διάβασμα των παραμέτρων αυτών, μέσω της μεθόδου doValidityCheck() γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων που διαβάστηκαν, και σε περίπτωση που κάποια παράμετρος έχει οριστεί λανθασμένα, χρησιμοποιείται μία προκαθορισμένη τιμή.

Η αρχείο επικεφαλίδας message.h περιέχει 2 δομές, την mechMes και την sendSigMess.

Εικόνα 14 Δομή του message.h

H δομή sendSigMess είναι η αυτή που περιέχει όλες τις πληροφορίες που στέλνει η βάση στις υπόλοιπες συσκευές. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του μηνύματος, καθώς επίσης και την ισχύ του σήματος της συσκευής προς την βάση και τον θόρυβο του καναλιού.

### Μοναδα Station

Η μονάδα station είναι αυτή που εκτελείται από την μεριά της βάσης του ασύρματου δικτύου. Σκοπός της είναι η παρακολούθηση της ισχύος μετάδοσης των συνδεδεμένων συσκευών, του επιπέδου θορύβου του καναλιού, έτσι ώστε αν χρειαστεί, να ειδοποιήσει την αντίστοιχη συσκευή να μεταβάλλει την ισχύ μετάδοσης της κάρτας δικτύου. Η μονάδα αυτή αποτελεί το κέντρο ελέγχου του μηχανισμού, και χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η λειτουργία του μηχανισμού.

Αρχικά, πρέπει να οριστεί μία κλάση η οποία θα αφορά τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Η κλάση node αντιπροσωπεύει μία τέτοια συσκευή.

Εικόνα 15 Κλάση Node

Η βάση δημιουργεί ένα τέτοιο αντικείμενο για κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτό, και εκεί διατηρεί εκεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται. Σε κάθε node αποθηκεύεται η διεύθυνση IP και MAC, η ισχύς μετάδοσης του, η μεταβλητή μέλος _msgCount, που είναι μία σημαία για να διαπιστωθεί αν το node είναι ενεργό, δηλαδή έχει επικοινωνήσει με την βάση ή όχι, και τέλος η _ackSnr, η οποία είναι και αυτή ένα flag με το οποίο διαπιστώνεται αν το node έχει ήδη προσαρμόσει την ισχύ μετάδοσής του ή όχι.

Η σημαντικότερη μέθοδος αυτής της κλάσης, που είναι και μέρος του μηχανισμού που αναλύεται σε αυτή την εργασία, είναι η needSend, ο κώδικας της οποίας είναι ο παρακάτω:

/*

* Method that checks if a certain node has to change its transmission power

*/

bool Node::needSend(int noise)

{

int snr=_signal-noise;

if(_ackSnr>0 && (abs(_ackSnr - snr) < optionsLoader::getInstance()->getSnRdeviaton()) )

{

return false;

}

if(snr>0 &&  abs(optionsLoader::getInstance()->getPrefferedSnr() - snr) > optionsLoader::getInstance()->getSnRdeviaton())

{

return true;

}

return false;

}

To node υπολογίζει αρχικά το SNR βάσει των τιμών της ισχύος του σήματος και του θορύβου. Αν η σημαία _ackSnr έχει θετική τιμή, που υποδεικνύει ότι το node αυτό έχει προσαρμόσει ήδη την ισχύ μετάδοσης σύμφωνα με τον μηχανισμό, και το SNR του είναι εντός της επιθυμητής ζώνης, η μέθοδος επιστρέφει false, και ο μηχανισμός δεν στέλνει εκ νέου μήνυμα για αναπροσαρμογή της ισχύος. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, αν η απόλυτη τιμή της αφαίρεσης του υπολογισμένου SNR από το ιδανικό είναι μεγαλύτερη της απόκλισης του SNR, δηλαδή το SNR βρίσκεται εκτός της ιδανικής ζώνης, επιστρέφεται false, και όπως θα δούμε στην συνέχεια, ο μηχανισμός ενημερώνει την αντίστοιχη συσκευή.

Για την σωστή λειτουργία του μηχανισμού, πρέπει να όλα τα στιγμιότυπα της κλάσης node να διατηρούνται σε μία λίστα, για να είναι πιο εύκολη επεξεργασία και η πρόσβαση σε αυτά. Για αυτό δημιουργήσαμε την κλάση nodeMap.

Εικόνα 16 Κλάση nodeMap

Η κλάση αυτή, περιέχει 2 maps την ipMap και την macMap, οι οποίες όπου στην πρώτη μπορούμε να την προσπελάσουμε χρησιμοποιώντας για κλειδί την διεύθυνση IP ενός node, ενώ στην δεύτερη την διεύθυνση MAC. Γενικά, όλες οι λειτουργίες που θέλουμε να κάνουμε με τα nodes ανά πάσα στιγμή, είναι εφικτές μέσω αυτής της κλάσης.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η βάση χρειάζεται να συλλαμβάνει τα πακέτα για να εξάγει πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, δουλειά την οποία κάνει η κλάση sender. H sender αποτελεί ένα νήμα επεξεργασίας, το οποίο εκτελείται συνεχώς κατά την λειτουργία του μηχανισμού.

Εικόνα 17 Κλάση sender

Βασική μέθοδος της κλάσης αυτής είναι η run(). Χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη pcap, η run() συλλαμβάνει τα πακέτα που δέχεται η κάρτα δικτύου στην οποία λειτουργεί ο μηχανισμός, και κάνει έλεγχο για τον τύπο τους. Αν το πακέτο είναι πρωτοκόλλου IP ή ARP, τότε αυτό περνά από επεξεργασία, προκειμένου να ανακτηθεί η διεύθυνση MAC του αποστολέα. Με την χρήση της getSignal(), καλείται η αντίστοιχη εντολή iw στο λειτουργικό σύστημα, μέσω της οποίας ο μηχανισμός λαμβάνει την ισχύ του σήματος που λαμβάνει η βάση για τον συγκεκριμένο αποστολέα. Έπειτα, γίνεται αναζήτηση του node με την συγκεκριμένη διεύθυνση ΜΑC στο nodeMap. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί ο κόμβος στην λίστα, τον προσθέτει, και στην συνέχεια ενημερώνεται η μεταβλητή signal του node αυτού. Αφού ληφθεί η τιμή του θορύβου μέσω της μεθόδου getNoise(), καλείται η προαναφερθείσα needSend(), για να διαπιστωθεί αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αποστολή μηνύματος στον αντίστοιχο κόμβο, για να μεταβάλλει την ισχύ μετάδοσης. Επαναλαμβάνεται όλη η παραπάνω διαδικασία για κάθε πακέτο που λαμβάνεται. Στο διάγραμμα ροής που ακολουθεί απεικονίζεται η παραπάνω διαδικασία.

Εικόνα 18 Διάγραμμα ροής της μεθόδου sender::run()

Η λειτουργία του μηχανισμού ωστόσο, δεν λήγει με την αποστολή του μηνύματος για αλλαγή της ισχύος μετάδοσης προς την αντίστοιχη συσκευή. Είναι απαραίτητο να υπάρχει και ένας μηχανισμός ο οποίος να διαπιστώνει ότι το μήνυμα έφτασε στον παραλήπτη και αυτός έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα δεδομένα που του έστειλε η βάση. Για αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε άλλη μία κλάση, την stationReceiver.

Εικόνα 19 Κλάση stationReceiver

Η λειτουργία της κλάσης αυτής είναι σχετικά απλή. Αρχικά, η κλάση ανοίγει ένα socket, από το οποίο λαμβάνει μηνύματα από τις άλλες συσκευές. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν ένα struct mechMes. Μόλις η stationReceiver λάβει ένα τέτοιο μήνυμα, ελέγχει για την σημαία που περιέχεται μέσα στο struct. Αν η σημαία είναι HELLO, αγνοεί το μήνυμα. Αν όμως η σημαία είναι SIG_ACK, αυτό σημαίνει ότι αυτή η συσκευή έλαβε το μήνυμα για προσαρμογή της ισχύος από την βάση, έκανε τις αλλαγές που χρειαζόταν να κάνει και στην συνέχεια έστειλε αυτό το μήνυμα για επιβεβαίωση. Τότε λοιπόν, υπολογίζεται το SNR για την συσκευή αυτή κάνοντας χρήση των τιμών που περιέχονται στο μήνυμα, και στην συνέχει ενημερώνεται η μεταβλητή _ackSnr του αντίστοιχου κόμβου. Η μέθοδος run() της κλάσης αυτής είναι η παρακάτω:

int stationReceiver::run() {

log << "Starting" << std::endl;

if (soc->bindSocket() != 0) {

log << "Could not bind socket" << std::endl;

return 0;

}

while (1) {

struct mechMes message = soc->received();

log << "[RECEIVED] " << message.ip << std::endl;

if (message.m.type == HELLO) {

continue;

} else if (message.m.type == SIG_ACK) {

nMap()->lock();

Node *n = nMap()->nodeFromIp(message.ip);

if (n == 0) {

nMap()->unlock();

log << "Received ACK from null node";

} else {

int snr = message.m.signal - message.m.noise;

log << "ACK SNR:" << snr << std::endl;

n->setAckSnr(message.m.signal - message.m.noise);

nMap()->unlock();

}

}

}

return 0;

}

Ο θόρυβος είναι ένας από του παράγοντες που μεταβάλλεται από το περιβάλλον, για αυτό τον λόγο πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη βάση, για να χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τιμή του θορύβου στους υπολογισμούς που κάνει. Για αυτό έχει υλοποιηθεί η κλάση Noise.

Εικόνα 20 Κλάση Noise

Αρχικά, μέσω της getNoiseFromSystem(), η κλάση ανακτά την τιμή του θορύβου από την κάρτα δικτύου της βάσης, και στην συνέχεια ελέγχει για κάθε node που είναι καταχωρημένο στο nodeMap αν χρειάζεται να αλλάξει την ισχύ του, σύμφωνα με την νέα τιμή του θορύβου. Αν πρέπει να την αλλάξει, αντιγράφει αυτό το node σε μια λίστα. Αφού τελειώσει ο έλεγχος των nodes, στέλνονται μηνύματα στα nodes της λίστας που δημιουργήθηκε, για να γίνει η προσαρμογή της ισχύος. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνεται η διαδικασία από την αρχή.

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο μηχανισμός έχει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερη καθυστέρηση στην ενημέρωση των κόμβων, όποτε χρειάζεται. Όταν γίνεται η λήψη ενός πακέτου, μπορούν να εντοπιστούν αλλαγές στην ισχύ του σήματος, αλλά όχι του θορύβου. Όμως το SNR εξαρτάται και από τις 2 αυτές ποσότητες. Για αυτό, είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος όχι μόνο κατά την λήψη ενός πακέτου, όπου ο παράγοντας που μπορεί να παρατηρηθεί ότι άλλαξε ήταν η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος, αλλά και κατά την ενημέρωση της τιμής του θορύβου. Έτσι, η κλάση Noise εκτελείται σε διαφορετικό νήμα, ούτως ώστε να παρατηρεί παράλληλα με την StationReceiver και την Sender για τυχόν αλλαγές. Ομοίως με τις προηγούμενες κλάσεις, οι οποίες εκτελούνται και αυτές σε ξεχωριστά νήματα, το κομμάτι του κώδικα που εκτελείται κατά την λειτουργία του μηχανισμού είναι η μέθοδος run():

int Noise::run() {

while (1) {

std::list<Node*> nodeList;

_noise = getNoiseFromSystem();

if (_noise == 0) {

perror("The driver does not support noise. Exiting...");

exit(-1);

}

nMap()->lock();

for (NodeMap::nodeIter i = nMap()->ipBegin(); i != nMap()->ipEnd();

i++) {

Node *n = nMap()->nodeFromIt(i);

if (n->needSend(_noise)) {

nodeList.push_back(n);

}

}

nMap()->unlock();

for (list<Node*>::iterator it = nodeList.begin(); it != nodeList.end();

++it) {

soc->sendSignalMessage((*it)->ip(), (*it)->signal(), _noise);

}

sleep(TIME);

}

return 0;

}

Τέλος, η βάση χρειάζεται να γνωρίζει ποιοι από τους σταθμούς που συνδέθηκαν στο δίκτυο, είναι ακόμη συνδεδεμένοι ή έχουν αποσυνδεθεί. Όταν ένας σταθμός δεν έχει να στείλει δεδομένα, απλά μένει ανενεργός και δεν στέλνει κάποιο μήνυμα που να υποδηλώνει την ύπαρξή του στο δίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην βάση να στέλνονται μηνύματα που αφορούν τον μηχανισμό σε σταθμούς που ίσως να έχουν αποσυνδεθεί. Για αυτό τον λόγο, στην κλάση TimeoutCheck γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος για να διαπιστωθεί το παραπάνω.

Εικόνα 21 Κλάση TimeoutCheck

Όπως και οι παραπάνω κλάσεις, και αυτή εκτελείται παράλληλα με τις υπόλοιπες σε ένα νήμα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ορισμένα από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο configuration file, η κλάση αυτή ελέγχει στους nodes που είναι καταχωρημένοι στην λίστα την αντίστοιχη μεταβλητή msgCount. Σε περίπτωση που έχει την τιμή -1, τότε οι κόμβοι αυτοί διαγράφονται από την λίστα, καθώς δεν έχουν επικοινωνία με την βάση, άρα αποτελούν «σκουπίδια» μέσα στην λίστα. Τέλος, προκειμένου να «αναζωογονήσει» την λίστα, στέλνει μηνύματα Hello στους κόμβους που φαίνονται ενεργοί, για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη τους.

Η συνάρτηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτρέπει την βάση από το να επιχειρεί να στέλνει μηνύματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν παραλήπτη, και εν τέλει να αποφεύγεται η άσκοπη κίνηση στο δίκτυο.

Η υλοποίηση της μονάδας του μηχανισμού που εκτελείται από την μεριά της βάσης, όπως φαίνεται, καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να συμβούν στο δίκτυο. Η οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό, ενεργοποιεί τον μηχανισμό, προκειμένου να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της συνδεσιμότητας των σταθμών, και φυσικά της εξοικονόμησης ενέργειας.

### Μονάδα Node

Σε αυτό το μέρος, θα αναλυθεί το μέρος του μηχανισμού που εκτελείται σε κάθε κόμβο που υπάρχει στο δίκτυο. Σκοπός της είναι προφανώς η λήψη των μηνυμάτων που αποστέλλονται από την βάση και εν συνεχεία η προσαρμογή της ισχύος μετάδοσης, αν κριθεί απαραίτητο. Η μονάδα αυτή λόγω της απλότητας της αποτελείται μόνο από μία κλάση, την NodeReceiver.

Εικόνα 22 Κλάση NodeReceiver

Οι δύο πιθανοί τύποι μηνυμάτων που μπορεί να λάβει ο κάθε κόμβος είναι είτε μήνυμα αναζωογόνησης (Hello), είτε μήνυμα για προσαρμογή της ισχύος μετάδοσης. Αν το μήνυμα που έλαβε είναι για αναζωογόνηση, τότε επιστρέφεται στη βάση ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του σταθμού στο δίκτυο. Τέλος, αν το μήνυμα που έλαβε αφορά την αλλαγή της ισχύος μετάδοσης, ο μηχανισμός εκτελεί τους υπολογισμούς που χρειάζονται για να υπολογίσει την νέα ισχύ, και τέλος την εφαρμόζει στην κάρτα δικτύου.

Ο κώδικας που εκτελεί τις παραπάνω λειτουργίες είναι αυτός:

int nodeReceiver::run() {

log << "Starting" << endl;
	if (soc->bindSocket() != 0) {

log << "Could not bind socket" << endl;
		perror("Could not bind socket");

return 0;
	}
	while (1) {
		struct mechMes message = soc->received();

log << "[RECEIVED] " << message.ip << endl;

if (message.m.type == HELLO) {
			soc->sendHello(message.ip);

continue;
		} else if (message.m.type == SIGNAL_M) {

log << "Signal: " << message.m.signal;
			log << '\t' << "Noise: " << message.m.noise;

log << '\t' << "SNR: " << message.m.signal - message.m.noise					<< endl;

soc->sendAck(message.ip, message.m.signal, message.m.noise);			setPower(message.m.signal, message.m.noise);
		}
	}

return 0;
}

# Κεφάλαιο 8

Αξιολόγηση Μηχανισμού

Η αξιολόγηση του μηχανισμού είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εργασίας, μέσω του οποίου επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα που αναμένονται. Έχοντας ως σκοπό να αποκτήσουμε μία ρεαλιστική εικόνα των αποτελεσμάτων, για να εξάγουμε πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα, τα πειράματα έγιναν όχι με την χρήση εξομοιωτή, αλλά σε πραγματικό περιβάλλον.

## Πειραματικός Εξοπλισμός

Για την εκτέλεση των πειραμάτων χρησιμοποιήσαμε δύο φορητούς υπολογιστές (Laptop), ο ένας εκ των οποίων ήταν εξοπλισμένος με την κάρτα δικτύου USB Tp-Link TL-WN722N , η οποία χρησιμοποιεί τον οδηγό ath9k_htc και ο άλλος με μία κάρτα δικτύου PCcard Cisco Aironet, που χρησιμοποιεί τον οδηγό ath5k. Λόγω των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι οδηγοί, χρησιμοποιήσαμε την κάρτα δικτύου Cisco για την δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης (Access Point), πάνω στο οποίο θα συνδέεται ο άλλος υπολογιστής μέσω της Tp-Link.

Κάθε κόμβος που είναι συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο, είναι ανεξάρτητος όλων των υπόλοιπων. Για αυτό το λόγο, περιοριστήκαμε στο να δημιουργήσουμε ένα ασύρματο δίκτυο που αποτελείται μόνο από το σημείο πρόσβασης και ένα κόμβο. Στην περίπτωση που υπήρχαν περισσότεροι κόμβοι, τα αποτελέσματα αναμένονται να είναι τα ίδια, αφού ο μηχανισμός μας δεν έχει καμία επίδραση στους υπόλοιπους κόμβους, παρά μόνο σε αυτόν στον οποίο εκτελείται. Άρα, η εκτέλεση των πειραμάτων με ένα μόνο κόμβο στο δίκτυο, κρίνεται αρκετή για να εξαχθούν ορθά αποτελέσματα.

## Πειραματικά αποτελέσματα

Η εκτέλεση των πειραμάτων έγινε σε εξωτερικό χώρο, ούτως ώστε οι μετρήσεις να μην επηρεάζονται από παράγοντες όπως τοίχοι και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια που δεν είναι. Ο χώρος ήταν ανοιχτός, χωρίς φυσικά εμπόδια ή κίνηση.

Για την αξιολόγηση του μηχανισμού εκτελέσαμε 3 διαφορετικά πειραμάτα. Κάθε πείραμα είχε διαφορετικό μοτίβο κίνησης μέσα στο ασύρματο δίκτυο. Το πρώτο πείραμα έχει ως σκοπό να εξετάσει την αποδοτικότητα του μηχανισμού καθώς και την ποιότητα της σύνδεσης. Τοποθετήσαμε τον κόμβο σε συγκεκριμένα σημεία, κάθε ένα εκ των οποίων βρίσκεται πιο μακριά από το σημείο πρόσβασης. Κατά την διάρκεια αυτού του πειράματος, μετρήσαμε την ισχύ μετάδοσης, που είναι το σημαντικότερο ζητούμενο, και την μέση τιμή του SNR.

Εικόνα 23 Τοπολογία 1ου πειράματος

| SNR (dB) | Με τον μηχανισμό | Χωρίς μηχανισμό |
| --- | --- | --- |
| Θέση 1 | 33,61 | 42,72 |
| Θέση 2 | 29,45 | 36,20 |
| Θέση 3 | 29,64 | 28,58 |

Πίνακας 2 Τιμές SNR 1ου πειράματος

Εικόνα 24 Γραφική απεικόνιση SNR πρώτου πειράματος

Στα πειράματα αυτά, θεωρήσαμε ότι το η διακύμανση του SNR μπορεί να είναι ±5. Η θέση 1 είναι η πιο κοντινή στο σημείο πρόσβασης, ενώ η θέση 3 η πιο μακρινή. Παρατηρούμε ότι σε κοντινές αποστάσεις,  το SNR είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με το όριο που επιλέξαμε εμείς, το οποίο σημαίνει ότι σπαταλούνται άσκοπα μεγάλες ποσότητες ενέργειας για μετάδοση. Με την διακύμανση που επιλέξαμε, παρατηρούμε ότι το SNR μειώθηκε κατά 9 dB. Αν επιλέγαμε πιο στενό διάστημα επιθυμητού SNR, δηλαδή μικρότερη διακύμανση, το SNR θα ήταν πιο μειωμένο. Τέλος, φαίνεται ότι όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο πρόσβασης, λόγω των απωλειών μονοπατιού (Path Loss) το SNR χωρίς την χρήση του μηχανισμού μειώνεται αρκετά, και φτάνει κοντά στο επιθυμητό. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο μηχανισμός έχει μικρή επίδραση σε μεγάλες αποστάσεις, αφού η μετάδοση απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να είναι χωρίς σφάλματα.

| Ισχύς Μετάδοσης (dB) | Με μηχανισμό | Χωρίς μηχανισμό |
| --- | --- | --- |
| Θέση 1 | 5.00 | 20.00 |
| Θέση 2 | 12.30 | 20.00 |
| Θέση 3 | 16.86 | 20.00 |

Πίνακας 3 Σύγκριση ισχύος μετάδοσης 1ου πειράματος

Εικόνα 25 Γραφική απεικόνιση ισχύος μετάδοσης πρώτου πειράματος

Στον παραπάνω πίνακα και γραφική παράσταση, φαίνεται η μέση ισχύς μετάδοσης με την χρήση του μηχανισμού, και χωρίς αυτόν. Στην θέση 1, η ισχύς μετάδοσης χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό μας έχει μειωθεί στο 25% αυτής χωρίς των μηχανισμό. Καθώς απομακρυνόμαστε, διακρίνουμε αύξηση στην ισχύ, η οποία είναι απόρροια της εξασθένισης του σήματος λόγω της απόστασης. Παρ’ όλα αυτά, στην πιο μακρινή θέση ο μηχανισμός επιτυγχάνει να μεταδώσει με ισχύ μικρότερη της μέγιστης, καταφέρνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.

Με το πρώτο πείραμα, αποδείξαμε ότι ο μηχανισμός καταφέρνει να μειώσει αισθητά την ισχύ που δαπανάται για την σύνδεση και την επικοινωνία σε ένα ασύρματο δίκτυο, και εκτός αυτού, εξετάσαμε την συμπεριφορά αυτού μέσα σε αυτό. Η απόδοση του είναι ανάλογη της απόστασης του κόμβου από το σημείο πρόσβασης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εξασθένηση του σήματος. Στην πλειοψηφία των πραγματικών περιπτώσεων όμως, μία συσκευή συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο, π.χ. οικιακό, είναι σύνηθες να τοποθετείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο πρόσβασης, το οποίο παραπέμπει στις περιπτώσεις των θέσεων 1 και 2 στο πείραμά μας.

Στο δεύτερο πείραμα μας σκοπός μας ήταν να δοκιμάσουμε τον μηχανισμό ενώ η συσκευή κινείται, για να εξετάσουμε την συμπεριφορά του. Ξεκινώντας από το σημείο πρόσβασης, απομακρύναμε το laptop με σταθερή ταχύτητα από αυτό, και μόλις φτάναμε ένα μέγιστο σημείο όπου ο μηχανισμός δεν είχε επίδραση λόγω της απόστασης, κινούμασταν προς τα πίσω έως ότου φτάσουμε ξανά στο σημείο πρόσβασης.

Εικόνα 26 Τοπολογία 2ου πειράματος

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, συλλέξαμε τις τιμές της ισχύος μετάδοσης και του SNR κάθε δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσματα τα προβάλουμε στην παρακάτω γραφική παράσταση.

Εικόνα 27 Αποτελέσματα 2ου πειράματος

Στην παραπάνω γραφική παράσταση, με την κόκκινη γραμμή διαγράφεται η τιμή της ισχύος μετάδοσης, με την πράσινη η τιμή του SNR με την χρήση του μηχανισμού και με μπλε το SNR χωρίς τον μηχανισμό. Η κίτρινη περιοχή αντιπροσωπεύει την επιθυμητή περιοχή που θέλουμε να βρίσκεται το SNR σύμφωνα με τις παραμέτρους του πειράματος (απόκλιση ±5). Η κάθετη ευθεία στην χρονική στιγμή 150 υποδηλώνει ότι εκείνη την στιγμή η συσκευή ξεκίνησε την επιστροφή της στο σημείο πρόσβασης.

Σχετικά με την ισχύ μετάδοσης, παρατηρούμε ότι τις πρώτες χρονικές στιγμές που η συσκευή είναι κοντά στο σημείο πρόσβασης, έχει μειωθεί στα 5 dB αντί των 20 dB που θα είχαμε αν δεν χρησιμοποιούσαμε τον μηχανισμό. Παράλληλα, η τιμή του SNR έχει μειωθεί δραματικά σε σχέση με αυτής χωρίς τον μηχανισμό,  βρίσκεται όμως πάνω από την επιθυμητή ζώνη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η ισχύς, συνεπώς ήταν το ελάχιστο SNR  που μπορούσε να επιτευχθεί. Απομακρυνόμενοι από το σημείο πρόσβασης, παρατηρούμε σταδιακή αύξηση της ισχύος, και διατήρησης αυτής για αρκετά μεγάλα διαστήματα καθώς μεγαλώνει η απόσταση. Αυτό είναι συνέπεια της «χαλάρωσης» που έχουμε δώσει στον μηχανισμό, μέσω της απόκλισης. Τέλος, στο πιο μακρινό σημείο της διαδρομής, ο μηχανισμός θέτει την ισχύ στη μέγιστη δυνατή, αφού το SNR έχει βρεθεί κάτω από την επιθυμητή ζώνη. Αυτό το πείραμα μας δείχνει ότι ο μηχανισμός ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές του SNR και επιχειρεί την διόρθωση αυτού, με την ανάλογη αύξηση/μείωση τη ισχύος μετάδοσης.

Η μέση ισχύς μετάδοσης στο παραπάνω πείραμα ήταν 13,02 dBm, σε αντίθεση με αυτή χωρίς τον μηχανισμό, που είναι σταθερά στα 20 dBm. Κάνοντας τις ανάλογες μετατροπές σε mW, υπολογίσαμε ότι ο μηχανισμός μείωσε την μέση κατανάλωση ισχύος στο 20%, δηλαδή, από 100 mW που είναι χωρίς αυτόν, μειώθηκε στα 20 mW.

Στο τρίτο πείραμα, στόχος μας ήταν να δοκιμάσουμε τον μηχανισμό σε ένα μοτίβο κίνησης που είχε πολλαπλές αυξομειώσεις στην απόσταση σημείου πρόσβασης-κόμβου. Ο κόμβος κινείται σε ένα τριγωνικό σχήμα όπου σε μία από τις κορυφές βρίσκεται το σημείο πρόσβασης όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

Εικόνα 28 Τοπολογία 3ου πειράματος

Τα αποτελέσματα του πειράματος προβάλλονται στην επόμενη γραφική παράσταση:

Εικόνα 29 Αποτελέσματα 3ου πειράματος

Όπως και στο προηγούμενο πείραμα, το υπόμνημα είναι το ίδιο, προσθέτοντας μία επιπλέον κάθετη γραμμή. Η περιοχή που περικλείεται από τις 2 κάθετες γραμμές αφορά το χρονικό διάστημα που κινούμαστε στο δεύτερο σκέλος της διαδρομής (πλευρά απέναντι από το σημείο πρόσβασης). Στο χρονικό διάστημα 0-50, όπου απομακρυνόμαστε από το σημείο πρόσβασης, φαίνεται η σταδιακή αύξηση της ισχύος, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο όπου δεν μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Στο δεύτερο σκέλος παρατηρούμε την μείωση αυτής στη μέση της διαδρομής, καθώς η απόσταση από το σημείο πρόσβασης είναι η μικρότερη. Τέλος, καθώς επιστρέφουμε στο σημείο πρόσβασης, η ισχύς μετάδοσης ελαττώνεται ξανά. Σε αυτό το πείραμα, η μέση ισχύς κατανάλωσης υπολογίστηκε ότι ήταν 32.5 mW , το οποίο δείχνει ότι πετύχαμε μείωση 67.5% στην κατανάλωση ισχύος της κάρτας ασύρματου δικτύου.

Και στα δύο παραπάνω πειράματα, παρατηρούμε ότι ο μηχανισμός ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές του περιβάλλοντος, πράγμα που φαίνεται στα πειράματα κατά την εκκίνηση αυτών, που βρισκόμαστε πολύ κοντά στο σημείο πρόσβασης και μπορεί να μειωθεί κατά πολύ η ισχύς, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια που κινούμαστε, όπου το SNR μεταβάλλεται συνεχώς. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι σε ορισμένες χρονικές στιγμές το SNR και με τον μηχανισμό, και χωρίς αυτό, βρίσκονται κάτω από την επιθυμητή ζώνη. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο, και εξηγείται από το γεγονός ότι δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω η ισχύς (στις γραφικές παραστάσεις φαίνεται ότι η ισχύς σε αυτές τις στιγμές είναι η μέγιστη), προκειμένου να βελτιωθεί ο λόγος σήματος προς θόρυβο.

Τέλος, σημαντικό θέμα της υλοποίησης είναι το overhead με το οποίο επιβαρύνεται το δίκτυο λόγω του μηχανισμού. Η αποστολή πακέτων που αφορούν τον μηχανισμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συχνότητα της κίνησης των κόμβων, καθώς επίσης και της θέσης τους. Όσο πιο συχνά κινείται ένας κόμβος, τόσο πιο συχνά αλλάζουν οι παράμετροι του περιβάλλοντος που προκαλούν την παρέμβαση του μηχανισμού (θόρυβος, απώλειες μονοπατιού κλπ.). Αυτό συνεπάγεται την αύξηση των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον μηχανισμό, και εν συνεχεία την μείωση του ωφέλιμου throughput του καναλιού και την σπατάλη ενέργειας για την αποστολή μηνυμάτων του μηχανισμού. Στα πειράματα που έγιναν, τα δεδομένα που στάλθηκαν και είχαν σχέση με τον μηχανισμό αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από 1% του συνολικού. Συνεπώς, η ενέργεια που απαιτήθηκε για την αποστολή των πακέτων που αφορούσαν τον μηχανισμό ήταν αμελητέα σε σύγκριση με την μείωση που επιτεύχθηκε.

# Κεφάλαιο 9

Επίλογος

Η ενέργεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την επιστημονική κοινότητα, καθώς η νέες τεχνολογίες αν και είναι προσανατολισμένες προς την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ο ρυθμός με τον οποίο βελτιώνονται στον τομέα αυτό είναι αρκετά μικρός. Αυτό σημαίνει ότι για την δημιουργία ισχυρότερων συστημάτων, είναι απαραίτητη η εξοικονόμηση ενέργειας από όλες τις πτυχές. Μία από αυτές είναι και τα ασύρματα δίκτυα, των οποίων η εξάπλωση έχει προκαλέσει τεράστια αύξηση στην χρήση φορητών συσκευών για σύνδεση σε δίκτυα. Γνωρίζοντας ότι την σημερινή εποχή ο όγκος των δεδομένων που ανταλλάσσεται  είναι πολύ μεγάλος, η διαχείριση ενέργειας για την μετάδοση αυτών είναι ευεργετική για την βελτίωση των δυνατοτήτων των συσκευών.

Ο μηχανισμός που παρουσιάστηκε, όπως φάνηκε και στα πειράματα, καταφέρνει να διατηρήσει τον λόγο σήματος προς θόρυβο σε ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα της σύνδεσης, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μεταδώσει τα πακέτα με την ελάχιστη δυνατή ισχύ. Παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση είναι πλεονάζον, και μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί για να αξιοποιηθεί αλλού ή να επιμηκύνει τον συνολικό χρόνο λειτουργίας της συσκευής. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του μηχανισμού τον καθιστά άμεσα εφαρμόσιμο σε οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις στους οδηγούς της ασύρματης συσκευής.

# Βιβλιογραφία/Αναφορές

| [1] | J. Bornholt, T. Mytkowicz και K. S. McKinley, «The Model Is Not Enough: Understanding Energy Consumption in Mobile Devices,» σε Hot Chips: A Symposium on High Performance Chips, San Jose, CA, USA,, 2012. |
| --- | --- |
| [2] | R. N. Mayo και P. Ranganathan, «Energy Consumption in Mobile Devices: Why Future Systems Need Requirements-Aware Energy Scale-Down,» Internet Systems and Storage Laboratory, HP Laboratories Palo Alto, 2003. |
| [3] | A. Carroll και G. Heiser, «An analysis of power consumption in a smart-phone,» σε Proceedings of the 2010 USENIX conference on USENIX annual technical conference, 2010. |
| [4] | M. Y. Malik, «Power Consumption Analysis of a Modern Smartphone,» σε arXiv, 2012. |
| [5] | J. D. Vega και R. Chabukswar, «Data Transfer over Wireless LAN Power Consumption,» 2009. |
| [6] | R. Zheng, J. C. Hou και L. Sha, «Asynchronous Wakeup for Ad Hoc Networks,» σε MobiHoc’03, Annapolis, Maryland, USA, 2003. |
| [7] | T. Pering, Y. Agarwal, R. Gupta και R. Want, «CoolSpots: reducing the power consumption of wireless mobile devices with multiple radio interfaces,» σε In Proceedings of the 4th international conference on Mobile systems, applications and services (MobiSys '06), New York, NY, USA, 2006. |
| [8] | C. Bouras, V. Kapoulas, K. Stamos, N. Tavoularis, G. Kioumourtzis και N. Stathopoulos, «Feedback-based Adaptation for Improved Power Consumption,» σε 27th IEEE Intenational Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA - 2013), Barcelona, Spain, 2013. |
| [9] | J. Zhang, K. Tan, J. Zhao, H. Wu και Y. Zhang, «A Practical SNR-Guided Rate Adaptation,» σε IEEE INFOCOM, 2008. |
| [10] | J. G. Proakis και M. Salehi, Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2002. |
| [11] | K. Sankar, «DSPLOG,» 5 August 2007. [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.dsplog.com/2007/08/05/bit-error-probability-for-bpsk-modulation/. |
| [12] | K. LaCurts και H. Balakrishnan, «Measurement and Analysis of Real-World 802.11 Mesh,» σε IMC’10, Melbourne, Australia, 2010. |
| [13] | IEEE Standards Association, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control, IEEE, 2012. |
| [14] | «Linux Wireless,» [Ηλεκτρονικό]. Available: http://wireless.kernel.org/en/users/Documentation/iw. |
| [15] | M. Gast, 802.11® Wireless Networks: The Definitive Guide, O'Reilly, 2005. |